EDITION 2023

Tableau National de Répartition

du Spectre de fréquences

(TANARES)

# SOMMAIRE

- PREAMBULE

La viabilité des télécommunications hertziennes requiert une gestion à l’échelle mondiale du spectre de fréquences et des orbites.  Pour ce faire, le secteur des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) définit des dispositions réglementaires servant de lignes directrices aux administrations des Etats membres. Ces dispositions sont confinées dans des documents de 4 volumes connus sous l’appellation Règlement des Radiocommunications (RR).

Le Règlement des Radiocommunications spécifie en son article 5, un tableau d’attribution des bandes de fréquences en fonction des services et des différentes régions du monde. Chaque Etat membre conçoit à son tour son tableau national d’attribution de son spectre de fréquences qui tient compte de celui défini par l’instance internationale.

La Côte d’Ivoire, Etat membre de l’UIT, a selon l’ordonnnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommications /TIC, confié la gestion du spectre des fréquences radioélectriques nationales à l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF). Ainsi, l’AIGF définit des politiques de gestion du spectre ivoirien de fréquences parmi lesquelles l’élaboration de ce présent Tableau de répartition du spectre de fréquences ou TANARES.

Le Tableau ivoirien de répartition du spectre de fréquences définit les bandes de fréquences susceptibles d’être utilisées par des services de télécommunication sur le territoire national. Cependant, compte tenu des évolutions technologiques et la dynamique dans l’utilisation du spectre de fréquences, des modifications de ce présent tableau à court, moyen et long terme ne sont pas exclues.

En effet, outre les modifications qui peuvent intervenir à une échelle nationale, tous les tableaux d’attribution du spectre de fréquences des différents Etats membres du secteur sont mis à jours après chaque Conférence mondiale des radiocommunications ; soit à intervalle régulier de 4 ans. Et celui de la Côte d’Ivoire n’échappe pas à la règle.

Par ailleurs, les fréquences communes et bandes de fréquences utilisées pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ainsi que pour

des systèmes relatifs aux urgences, à la sécurité, à la recherche et au         sauvetage sont contenues en annexe. Les fréquences et canaux de cette annexe, du fait de leur utilisation souvent commune à l’échelle internationale, ne peuvent pas être assigner, ni notifier à l’UIT au vue de l’Article 11.13 du RR.

- PRESENTATION DU TANARES

Le Tableau National de Répartition du Spectre de fréquences comprend Deux (2) grandes colonnes :

- La première grande colonne concerne la région 1

- La deuxième grande colonne concerne la Côte d’Ivoire

  - Colonne relative à la Région 1

La colonne de la région 1 est subdivisée en deux (2) sous-colonnes :

- La première sous-colonne spécifie les bandes de fréquences telles que définies par l’UIT ;

- La deuxième sous-colonne contient les attributions aux services en Région 1 conformément au Règlement des Radiocommunications Edition 2020 et des numéros de renvois ;

  - Colonne relative à la Côte d’Ivoire

La colonne relative aux attributions nationales est subdivisée en deux (2) sous-colonnes :

- La sous-colonne des bandes de fréquences telles qu’utilisées en Côte d’Ivoire ;

- La sous-colonne des attributions aux services et des numéros de renvois concernant la Côte d’Ivoire pour chacune des bandes de fréquences ;

  - Colonne relative aux observations

La colonne relative aux observations contient les applications et autres services utilisés ou possible d’utilisation dans les bandes ainsi que, les recommandations y afférant.

  - Autres indications

Entre certains tableaux du TANARES sont placés les renvois du Règlement des Radiocommunications dont le contenu concerne la région 1 et/ou la COTE D’IVOIRE.

Lorsque, dans une cellule du Tableau, le nom d’un service est écrit en majuscule (exemple : FIXE), ce service est dit service primaire. Par contre les services dont le nom est écrit en minuscule ou en caractères normaux (exemple : Mobile) sont dénommés services secondaires.

Les observations complémentaires ayant trait au service sont indiquées en caractères normaux (exemple : MOBILE sauf mobile aéronautique).

Dans chaque catégorie de services exploitant la même bande de fréquence, les services sont rangés dans l'ordre alphabétique de leurs noms en langue française ; l’ordre n'impliquant aucune priorité relative au sein de la catégorie.

Lorsqu'une précision est ajoutée entre parenthèses à la suite d'une attribution dans le Tableau, ladite attribution est restreinte au genre d'exploitation ainsi désigné.

Les nombres qui figurent dans la partie inférieure d'une cellule du Tableau au-dessous du nom du ou des services auxquels la bande est attribuée se rapportent à plus d'un service bénéficiant de l'attribution ou à toute l'attribution en question. (CMR-2003)

Les nombres qui figurent éventuellement à la droite du nom d'un service sont des références à des renvois placés en bas de page qui ne se rapportent qu'à ce service.

- La présente carte est extraite de l’Article 5.2 du RR. Sur celle-ci, la large bande horizontale grise représente la zone tropicale de radiodiffusion

- DEFINITIONS

  - Définitions des services de Radiocommunications

Le Tableau national de répartition du spectre de fréquence concerne les services ci-dessous définis conformément à l’article 1 du Règlement des Radiocommunications.

- Service de radiocommunication : Service défini dans la présente section impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

- Service fixe : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

- Service fixe par satellite: Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées; dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites; le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.

- Service inter-satellites : Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels.

- Service d'exploitation spatiale : Service de radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la télécommande spatiale.

- Service mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles (CV).

- Service mobile par satellite : Service de radiocommunication :

  - entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service ; ou

  - entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales.

Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

- Service mobile terrestre : Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

- Service mobile terrestre par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à terre.

- Service mobile maritime : Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

- Service mobile maritime par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord de navires ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

- Service des opérations portuaires : Service mobile maritime dans un port ou au voisinage d'un port, entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de messages traitant exclusivement de la manœuvre, du mouvement et de la sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes.

Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

- Service du mouvement des navires : Service de sécurité au sein du service mobile maritime, autre que le service des opérations portuaires, entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de messages traitant exclusivement du mouvement des navires.

Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique.

- Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

- Service mobile aéronautique (R)*: Service mobile aéronautique, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

- Service mobile aéronautique (OR) ** : Service mobile aéronautique destiné à assurer les communications, y compris celles relatives à la coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

- Service mobile aéronautique par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d’aéronefs ; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

- Service mobile aéronautique (R)* par satellite : Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

- Service mobile aéronautique (OR) ** par satellite : Service mobile aéronautique par satellite destiné à assurer les communications, y compris celles relatives à la coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

- Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission (CS).

- Service de radiodiffusion par satellite : Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression « reçus directement » s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire.

- Service de radiorepérage : Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage.

- Service de radiorepérage par satellite : Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage et impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs stations spatiales.

Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement.

- Service de radionavigation : Service de radiorepérage aux fins de radionavigation.

- Service de radionavigation par satellite : Service de radiorepérage par satellite aux fins de radionavigation.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

- Service de radionavigation maritime : Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation.

- Service de radionavigation maritime par satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord de navires.

- Service de radionavigation aéronautique : Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

- Service de radionavigation aéronautique par satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord d'aéronefs.

- Service de radiolocalisation : Service de radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

- Service de radiolocalisation par satellite : Service de radiorepérage par satellite utilisé aux fins de la radiolocalisation.

Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement.

- Service des auxiliaires de la météorologie : Service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris l'hydrologie.

- Service d'exploration de la Terre par satellite : Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans lequel :

  - des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses phénomènes naturels, y compris des données sur l'état de l'environnement, sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre ;

  - des renseignements analogues sont recueillis à partir de plateformes aéroportées ou situées sur la Terre ;

  - ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes appartenant à un même système ;

  - les plateformes peuvent également être interrogées.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

- Service de météorologie par satellite : Service d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologie.

- Service des fréquences étalon et des signaux horaires : Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques et diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires ou des deux à la fois, de précision élevée et donnée, et destinée à la réception générale.

- Service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

- Service de recherche spatiale : Service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.

- Service d’amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

- Service d'amateur par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur.

- Service de radioastronomie : Service comportant l'utilisation de la radioastronomie.

- Service de sécurité : Tout service de radiocommunication exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.

- Service spécial : Service de radiocommunication non défini d’autre part dans la présente section, effectué exclusivement pour satisfaire des besoins déterminés d’intérêt général, et non ouverte à la correspondance publique.

  - Définitions d’applications et termes de radiocommunications

Les applications et systèmes radioélectriques suivants sont utilisés ou possibles d’utilisation tant au niveau mondial qu’en Côte d’Ivoire. Ils apparaissant dans le

Tableau National de Répartition du Spectre de fréquences et ont été définis selon le Règlement des radiocommunications, les Recommandations UIT pertinentes ou selon l’Annexe 10 à la Convention Internationale de l’Aviation Civile.

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) : Surveillance dépendante automatique en mode diffusion.

AIS (Automatic Identification System) : Système d'identification automatique

qui devrait fonctionner conformément à la version la plus récente de la

Recommandation UIT-R M.1371.

ASN : Appel sélectif numérique utilisé dans le service maritime.

COSPAS – SARSAT : Système mondial d'alerte et de localisation de radiobalise de

localisation des sinistres activées depuis un bateau, un aéronef ou par une personne.

DME (Distance Measurement Equipement) : Equipement (aéroporté et au sol)

utilisé pour mesurer, en milles marins, la distance oblique d'un aéronef de la station

au sol.

ESIM (Earth Station In Motion) : Station terrienne en mouvement. Ces stations

terriennes communiquent avec les systèmes à satellites géostationnaires (OSG) du

service fixe par satellite (SFS) et fonctionnent sur des plates-formes en mouvement.

Elles assurent des communications large bande, y compris un accès Internet, sur des

plates-formes mobiles. Il existe actuellement trois types de stations ESIM : les stations ESIM à bord d'un aéronef (stations ESIM aéronautiques), les stations ESIM à

bord d'un navire (stations ESIM maritimes) et les stations ESIM à bord d'un véhicule

terrestre (stations ESIM terrestres).

GLONASS : Système mondial de navigation et de positionnement par satellite d’origine russe.

GPS (Global Positioning System) : Système mondial de positionnement par

satellite aussi appelé Navstar GPS d’origine américaine.

GSM (Global System for Mobile communications) : Standard numérique de

seconde génération (2G) pour la téléphonie mobile.

HAPS (High Altitude Plateform Station) : Stations placées sur des plates-formes

à haute altitude. Ces dispositifs aéroportés offrent des capacités de relais pour les

télécommunications en mettant à disposition des utilisateurs au sol de la bande

passante dans une zone de 50 à 500 km de rayon. Il s’agit de ballons dirigeables ou

de drones qui sont déployés à très haute altitude (entre 20 et 25 km) et en service

continu pendant plusieurs mois grâce à une alimentation solaire. Les HAPS sont

considérées comme des applications du service fixe.

ILS (Instrument Landing System) : Système d’atterrissage aux instruments.

IMT (International Mobile Telecommunications) : Terme générique utilisé par

la communauté de l’UIT pour désigner les systèmes mobiles large bande. Le principe

de neutralité technologique s’applique pour toutes les bandes identifiées pour les

applications IMT.

LTE-Advanced (Long Term Evolution) : Norme de téléphonie mobile

correspondant à la quatrième génération de mobiles.

MLS (Microwaves Landing System / Système d’atterissage

hyperfréquences) : Système de guidage de précision pour l'approche et

l'atterrissage qui fournit une information de position et diverses données dans le sens

sol-air. L'information de position est déterminée par une mesure d'angle d'azimut,

une mesure d'angle de site et une mesure de distance.

NAVDAT (Navigational Data) : Système de données pour la navigation maritime.

NAVTEX : Système télex pour la navigation maritime.

NBDP (Narrow Band Direct Printing) : Télégraphie à impression directe à bande

étroite pour la transmission de textes dans le service maritime.

NDB (Non Directional Beacon) : Radiophare non directionnel. Radiobalise de

radionavigation aéronautique dont les émissions permettent au radiogoniomètre

automatique ou ADF (Automatic Direction Finder) qui est un système embarqué à

bord d’aéronefs, de d’indiquer la direction à prendre pour parvenir à ladite

radiobalise.

PMR (Private Mobile Radio) : Systèmes mobiles terrestres utilisés par un groupe

fermé d’utilisateurs pour répondre à des exigences de radiocommunication spécifiques. Dans beaucoup de cas, ce sont des équipements talkies-walkies qui sont

utilisés.

PPDR (Public Protection and Disaster Relief) : Système de protection du public

et de secours en cas de catastrophe.

Radar (radio detection and ranging) : Système de radiorepérage fondé sur la

comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques réfléchis

ou retransmis à partir de la position à déterminer.

Radiogoniométrie : Radiorepérage utilisant la réception des ondes radioélectriques

en vue de déterminer la direction d'une station ou d'un objet.

Radiorepérage : Détermination de la position, de la vitesse ou d'autres

caractéristiques d'un objet ou obtention de données relatives à ces paramètres, à

l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

SMDSM : Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer. Il a des composantes

maritime, aéronautique, spatiale et terrestre pour venir en aide à des navires en

détresse.

SRD (Short Range Device) : Dispositif à courte portée. Systèmes de

radiocommunications de portée courte s’appuyant sur les bandes des applications

industrielles, scientifiques et médicales (ISM).

Système Galileo : Système de géolocalisation par satellites développé par l'Union

européenne.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) : Une technologie de

troisième génération de téléphonie mobile (3G).

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) : Standard de

communication sans fil utilisé comme système de transmission et d'accès à Internet

à haut débit sur une zone géographique étendue.

Radioaltimètre : Appareil à bord d'un aéronef destiné à mesurer sa hauteur par

rapport au sol ou la surface de l'eau sur le principe du radar. Il est aussi appelé

radiosonde, radar altimétrique ou altimètre radar.

Radiodiffusion dans la Zone tropicale : Cette expression dans le RR désigne un

type particulier de radiodiffusion pour l'usage intérieur national des pays inclus dans

la partie ombrée de la carte ci-dessous. Il est à noter que le niveau élevé des

parasites atmosphériques et les difficultés de propagation rendent médiocre la

qualité du service de radiodiffusion dans les basses fréquences(LF), les moyennes

fréquences (MF) et les très hautes fréquences (VHF) (Cf. Article 23.5 du RR).

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| Inférieure à 8,3 | Non attribuée 5.53 5.54 | Inférieure à 8,3 | Non attribuée 5.53 5.54 |  |
| 8,3-9 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A 5.54B 5.54C | 8,3-9 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A 5.54B 5.54C | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 9-11,3 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A RADIONAVIGATION | 9-11,3 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A RADIONAVIGATION | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 11.3-14 | RADIONAVIGATION | 11.3-14 | RADIONAVIGATION |  |
| 14-19.95 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.55 5.56 | 14-19.95 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.56 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 14-19,95 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 19.95-20.05 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 kHz) | 19.95-20.05 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 20.05-70 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.56 5.58 | 20.05-70 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.56 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 20,05-70 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 70-72 | RADIONAVIGATION 5.60 | 70-72 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |

- TANARES

8,3-110 kHz

8.3- 110 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 72-84 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 5.56 | 72-84 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.56 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 72-84 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 84-86 | RADIONAVIGATION 5.60 | 84-86 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 86-90 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 | 86-90 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 86-90 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 90-110 | RADIONAVIGATION 5.62 Fixe 5.64 | 90-110 | RADIONAVIGATION 5.62 Fixe 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |

5.53	Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences inférieures à 8,3 kHz doivent s'assurer qu'aucun brouillage préjudiciable n'est causé aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supérieures à 8,3 kHz.     (CMR-12)

5.54 	Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures à 8.3KHz sont instamment priées d'en informer les autres administrations qui pourraient être concernées, afin que ces recherches bénéficient de toute la protection pratiquement réalisable contre les brouillages préjudiciables. (CMR-12)

5.54A	L'utilisation de la bande de fréquences 8,3-11,3 kHz par les stations du service des auxiliaires de la météorologie est limitée à une utilisation passive uniquement. Dans la bande 9-11,3 kHz, les stations du service des auxiliaires de la météorologie ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation notifiées au Bureau avant le 1er janvier 2013. Pour le partage entre les stations du service des auxiliaires de la météorologie et les stations du service de radionavigation notifiées après cette date, il convient d'appliquer les dispositions de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RS.1881.     (CMR-12)

5.56 	Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1, les bandes 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, , Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, , Kirghizistan, S, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes conditions.  (CMR-12)

5.57 	L'utilisation des bandes 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz et 70-90 kHz (72-84 kHz et 86-90 kHz en Région 1) par le service mobile maritime est limitée aux stations côtières radiotélégraphiques (A1A et F1B seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de la classe J2B ou J7B est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celle qui correspond normalement aux émissions des classes A1A ou F1B dans les bandes considérées.

5.60 	Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systèmes de radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres services auxquels ces bandes sont attribuées.

5.62 	Les administrations qui exploitent des stations du service de radionavigation dans la bande 90-110 kHz sont instamment priées d'en coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à éviter des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

5.64	 Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour les stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées à ce service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1). Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande 110-160 kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les stations du service mobile maritime.

110-255 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 110-112 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.64 | 110-112 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 112-115 | RADIONAVIGATION 5.60 | 112-115 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 115-117,6 | RADIONAVIGATION 5.60 Fixe Mobile maritime 5.64 5.66 | 115-117,6 | RADIONAVIGATION 5.60 Fixe Mobile maritime 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 117,6-126 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | 117,6-126 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 126-129 | RADIONAVIGATION 5.60 | 126-129 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 129-130 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | 129-130 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 130-135,7 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 5.67 | 130-135,7 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 135,7-137,8 | FIXE MOBILE MARITIME Amateur 5.67A 5.64 5.67 5.67B | 135,7-137,8 | FIXE MOBILE MARITIME Amateur 5.67A 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 137,8-148,5 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 5.67 | 137,8-148,5 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 148,5-255 | RADIODIFFUSION 5.68 5.69 5.70 | 148,5-255 | RADIODIFFUSION |  |

110- 255 kHz (fin)

5.67A 	La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)

5.67B L'utilisation de la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz en Algérie, Égypte, Iraq, Liban, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie est limitée au service fixe et au service mobile maritime. Dans les pays susmentionnés, le service d'amateur ne doit pas être exploité dans la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz, et cela devrait être pris en compte par les pays qui autorisent cette utilisation. (CMR-19)

5.68 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Congo (Rép. du), Rép. dém. du Congo et Sudafricaine (Rép.), la bande de fréquences 160-200 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-15)

5.69 Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 200-255 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

255-495 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 255-283,5 | RADIODIFFUSION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.70 | 255-283,5 | RADIODIFFUSION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 283,5-315 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 5.73 5.74 | 283,5-315 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares) 5.73 5.74 | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 315-325 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Radionavigation maritime (radiophares) 5.73 5.75 | 315-325 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Radionavigation maritime (radiophares) 5.73 | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 325-405 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 325-405 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 405-415 | RADIONAVIGATION 5.76 | 405-415 | RADIONAVIGATION 5.76 | Fréquence 410 kHz : fréquence mondiale de radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime (positions des navires et des aéronefs). Cf. no. 5.76 du RR. |
| 415-435 | MOBILE MARITIME 5.79 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 415-435 | MOBILE MARITIME 5.79 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 435-472 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.77 5.82 | 435-472 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.82 |  |

5.70 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi, Centrafricaine (Rép.), Congo (Rép. du), Eswatini, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Rép. dém. du Congo, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 200-283,5 kHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-19)

255- 495 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 472-479 | MOBILE MARITIME 5.79 Amateur 5.80A Radionavigation aéronautique 5.77 5.805.80B 5.82 | 472-479 | MOBILE MARITIME 5.79 Amateur 5.80A Radionavigation aéronautique 5.80 5.80B 5.82 |  |
| 479-495 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.77 5.82 | 479-495 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.82 | Fréquence 490 kHz : diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par NBDP (Cf. Appendice 15 du RR) |

5.73 	La bande 285-325 kHz (283,5-325 kHz en Région 1) attribuée au service de radionavigation maritime peut être utilisée pour la transmission d'informations supplémentaires utiles à la navigation, à l'aide de techniques à bande étroite, à condition de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiophare exploitées dans le cadre du service de radionavigation. (CMR-97)

5.74 	Attribution additionnelle: en Région 1, la bande de fréquences 285,3-285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime (autre que radiophares) à titre primaire.

5.76 	La fréquence 410 kHz est destinée à la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime. Les autres services de radionavigation auxquels la bande 405-415 kHz est attribuée ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à la radiogoniométrie dans la bande 406,5-413,5 kHz.

5.79   Dans le service mobile maritime, les bandes de fréquences 415-495 kHz et 505-526,5 kHz sont limitées à la radiotélégraphie et peuvent également être utilisées pour le système NAVDAT conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010, sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être affectés. Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)

5.79A 	Lorsqu'elles établissent des stations côtières du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz, les administrations sont instamment invitées à en coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339 (Rév. CMR-07)). (CMR-07)

5.80A	La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.     (CMR-12)

5.82	Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz doit être utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'alertes concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence 490 kHz sont prescrites dans les Articles 31 et 52. En utilisant la bande de fréquences 415-495 kHz pour le service de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. En utilisant la bande de fréquences 472-479 kHz pour le service d'amateur, les administrations doivent faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz.     (CMR-12)

495-1 800 kHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 495-505 | MOBILE MARITIME 5.82C | 495-505 | MOBILE MARITIME 5.82C | Fréquence 500 kHz : Système NAVDAT de diffusion numérique d'informations sur la sécurité et la sûreté en mer depuis une station côtière. (Cf. Article 28.12 du RR). |
| 505-526,5 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A 5.84 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 505-526,5 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A 5.84 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  |
| 526,5-1 606,5 | RADIODIFFUSION 5.87 5.87A | 526,5-1 606,5 | RADIODIFFUSION |  |
| 1 606,5-1 625 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 | 1 606,5-1 625 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 1606,5-1625 kHz pour les stations côtières. (Cf. Art. 52.10 du RR). |
| 1 625-1 635 | RADIOLOCALISATION 5.93 | 1 625-1 635 | RADIOLOCALISATION |  |
| 1 635-1 800 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 5.96 | 1 635-1 800 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 1635-1800 kHz pour les stations côtières (Cf. Art.52.10 du RR). |

5.82C La bande de fréquences 495-505 kHz est utilisée pour le système NAVDAT international, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010.

Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)

5.84 	Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service mobile maritime sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.90 	Dans la bande 1 605-1 705 kHz, lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service des stations du service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la propagation par onde de sol.

5.92 	Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage dans les bandes 1 606,5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz et 3 500-3 800 kHz, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La puissance moyenne rayonnée de ces stations ne doit pas dépasser 50W.

1 800-2 194 kHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 800-1 810 | RADIOLOCALISATION 5.93 | 1 800-1 810 | RADIOLOCALISATION |  |
| 1 810-1 850 | AMATEUR 5.98 5.99 5.100 | 1 810-1 850 | AMATEUR |  |
| 1 850-2 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 5.96 5.103 | 1 850-2 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 1850-1950 kHz et 1950-2045 kHz.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 000-2 025 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | 2 000-2 025 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 1850-1950 kHz et 1950-2045 kHz.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 025-2 045 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie 5.104 5.92 5.103 | 2 025-2 045 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie 5.104 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 1850-1950 kHz et 1950-2045 kHz. (Cf. Art. 52.9 du RR). Stations de bouées océanographiques pour le service des auxiliaires de la météorologie (2 025-2 045 kHz). |

1 800-2 194 kHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 045-2 160 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE 5.92 | 2 045-2 160 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans les bandes 2045-2141,5 kHz et 2141,5-2160 kHz pour les stations de navire (Cf Art.52.10 du RR). Fréquences 2045 kHz et 2048 kHz : fréquences internationales pour les communications maritimes navire-navire. |
| 2 160-2 170 | RADIOLOCALISATION 5.93 5.107 | 2 160-2 170 | RADIOLOCALISATION |  |
| 2 170-2 173,5 | MOBILE MARITIME | 2 170-2 173,5 | MOBILE MARITIME |  |
| 2 173,5-2 190,5 | MOBILE (détresse et appel) 5.108 5.109 5.110 5.111 | 2 173,5-2 190,5 | MOBILE (détresse et appel) 5.108 5.109 5.110 5.111 |  |
| 2 190,5-2 194 | MOBILE MARITIME | 2 190,5-2 194 | MOBILE MARITIME |  |

5.100	 En Région 1, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du parallèle 40° N, l'autorisation d'utiliser la bande 1 810-1 830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'après consultation des pays mentionnés aux numéros 5.98 et 5.99, afin de définir les mesures à prendre pour prévenir les brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur et les stations des autres services fonctionnant conformément aux numéros 5.98 et 5.99.

5.103 	En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services fixe et mobile dans les bandes 1 850-2 045 kHz, 2 194-2 498 kHz, 2 502-2 625 kHz et 2 650-2 850 kHz, les administrations doivent tenir compte des besoins particuliers du service mobile maritime.

5.104 	En Région 1, l'utilisation de la bande 2 025-2 045 kHz par le service des auxiliaires de la météorologie est limitée aux stations de bouées océanographiques.

5.108 	La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande 2 173,5-2 190,5 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.109 	Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

5.110	 Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

5.111 	Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07)

2 194-3 230 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 194-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 5.112 | 2 194-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 2194-2262,5 kHz et 2262,5-2498 kHz. (Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 300-2 498 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.103 | 2 300-2 498 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.103 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 KW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. Communications mobiles maritimes dans les bandes 2194-2262,5 kHz et 2262,5-2498 kHz.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 498-2 501 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) | 2 498-2 501 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. |
| 2 501-2 502 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 2 501-2 502 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 2 502-2 625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 5.114 | 2 502-2 625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 2502-2578 kHz pour les stations de navires et dans la bande 2578-2850 kHz pour les stations côtières.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 625-2 650 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME 5.92 | 2 625-2 650 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 2578-2850 kHz pour les stations côtières. (Cf. Art. 52.9 du RR). |

2 194-3 230 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 650-2 850 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | 2 650-2 850 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 2650-2850 kHz. (Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 850-3 025 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.115 | 2 850-3 025 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.115 | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. Fréquence 3 023 kHz : peut être utilisée par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées (cf. no 5.115 du RR) |
| 3 025-3 155 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | 3 025-3 155 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 3 155-3 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.116 5.117 | 3 155-3 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.116 5.117 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 3155-3200 kHz pour les stations de navire. (Cf. Art. 52.9 du RR). Appareils de correction auditive sans fil de faible puissance (3 155-3 195 kHz). Cf. 5.116. |
| 3 200-3 230 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.116 | 3 200-3 230 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.116 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. Radiotélégraphie maritime dans la bande 3200-3340 kHz pour les stations de navire. (Cf. Art. 52.9 du RR). |

5.113	 Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en Région 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz et 5 005-5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 5.16 à 5.20, 5.21 et 23.3 à 23.10.

5.115 	Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions prévues dans l'Article 31. (CMR-07)

5.116	 Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation de la bande 3 155-3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de faire face à des besoins locaux.

Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction.

5.117 	Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Libéria, Malte, Serbie, Sri Lanka et Togo, la bande 3 155-3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-12)

3 230-5 003 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 3 230-3 400 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.113 5.116 5.118 | 3 230-3400 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.113 5.116 5.118 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. Radiotélégraphie maritime dans la bande 3200- 3340 kHz pour les stations de navire.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 3 400-3 500 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 3 400-3 500 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 3 500-3 800 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 | 3 500-3 800 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 | Communications maritimes dans les bandes 3500- 3600 kHz (Cf. Art. 52.9 du RR). Radiotélégraphie maritime 3600-3800 kHz. (Cf. Art.52.9 du RR). |
| 3 800-3 900 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) MOBILE TERRESTRE | 3 800- 3900 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) MOBILE TERRESTRE |  |
| 3 900-3 950 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 5.123 | 3 900-3 950 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 3 950-4 000 | FIXE RADIODIFFUSION | 3 950-4 000 | FIXE RADIODIFFUSION |  |
| 4 000-4 063 | FIXE MOBILE MARITIME 5.127 5.126 | 4 000-4 063 | FIXE MOBILE MARITIME 5.127 |  |

3 230-5 003 kHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 4 063-4 438 | MOBILE MARITIME 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 | 4 063-4 438 | MOBILE MARITIME 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR, la bande est subdivisée selon les sous-bandes suivantes : 4063-4170 kHz ; 4170-4207,25 ; 4207,25-4216,25 kHz ; 4216,25-4216,25 kHz ; 4216,25-4219,25 kHz ; 4219,25 - 4221 kHz et 4351-4438 kHz. 4 177,5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 du RR). 4 208,5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique. (cf. no 5.109 du RR). |
| 4 438-4 488 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.132A 5.132B | 4 438-4 488 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.132A |  |
| 4 488-4 650 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | 4 488-4 650 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 4 650-4 700 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) | 4 650-4 700 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 4 700-4 750 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 4 700-4 750 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 4 750-4 850 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | 4 750-4 800 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. |
|  |  | 4800 - 4840 |  |  |
|  |  | 4 840-4 850 |  |  |

3 230-5 003 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 4 850-4995 | FIXE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | 4 850-4920 | FIXE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. (Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR). |
|  |  | 4920 - 4940 |  |  |
|  |  | 4 940-4995 |  |  |
| 4 995-5 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz) | 4 995-5 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. |

5.127 	L'utilisation de la bande 4 000-4 063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 52.220 et l'Appendice 17).

5.128 	Les fréquences des bandes 4 063-4 123 kHz et 4 130-4 438 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service mobile maritime. En outre, dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Centrafricaine (Rép.), Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakstan, Mali, Niger, Kirghizistan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les bandes 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz, les stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 1 kW, peuvent être exploitées, à condition qu'elles soient situées à au moins 600 km des côtes et qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime. (CMR-07)

5.130 	Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.131	 La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des techniques d'impression directe à bande étroite. (CMR-97)

5.132 	Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir l'Appendice 17 RR vol I).

5.132A	 Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5 003-7 450 kHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 003-5 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 5 003-5 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 5 005-5 060 | FIXE RADIODIFFUSION 5.113 | 5 005-5 060 | FIXE RADIODIFFUSION 5.113 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. (Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR). |
| 5 060-5 250 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique 5.133 | 5 060-5 200 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique |  |
|  |  | 5 200-5 250 |  |  |
| 5 250-5 275 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A 5.133A | 5 250-5 275 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A |  |
| 5 275-5 351,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 5 275-5351,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 5 351,5-5 366,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Amateur 5.133B | 5 351,5-5 366,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Amateur 5.133B |  |
| 5 366,5-5 450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 5 366,5-5 450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |

5 003-7 450 kHz (Suite)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 450-5 480 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE | 5 450-5 480 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE |  |
| 5 480-5 680 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) 5.111 5.115 | 5 480-5 680 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) 5.111 5.115 | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR Fréquences 5 680 kHz : peut être utilisée par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées (cf. no 5.115 du RR). Possibilité d’utilisation pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf.no 5.111 du RR). |
| 5 680-5 730 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 5.111 5.115 | 5 680-5 730 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 5.111 5.115 | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. Fréquences 5 680 kHz : peut être utilisée par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées (cf. no 5.115 du RR). Possibilité d’utilisation pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf.no 5.111 du RR). |
| 5 730-5 900 | FIXE MOBILE TERRESTRE | 5 730-5 900 | FIXE MOBILE TERRESTRE |  |
| 5 900-5 950 | RADIODIFFUSION 5.134 5.136 | 5 900-5 950 | RADIODIFFUSION | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 5 950-6 200 | RADIODIFFUSION | 5 950-6 200 | RADIODIFFUSION |  |
| 6 200-6 525 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | 6 200-6 525 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 6 268 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 du RR). 6 312 kHz : Fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique. (cf. no 5.109 du RR). |
| 6 525-6 685 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) | 6 525-6 685 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 6 685-6 765 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | 6 685-6 765 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 6 765-7 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.138 | 6 765-6 900 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.138 | Applications SRD inductives (6765-6795 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Bande ISM. Fréquence centrale : 6 780 kHz (Cf. no 5.138 du RR) |
|  |  | 6 900-7 000 |  |  |

5 003-7 450 kHz (Fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 000-7 100 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.140 5.141 5.141A | 7 000-7 100 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 7 100-7 200 | AMATEUR 5.141 A 5.141B | 7 100-7 200 | AMATEUR |  |
| 7 200-7 300 | RADIODIFFUSION | 7 200-7 300 | RADIODIFFUSION |  |
| 7 300-7 400 | RADIODIFFUSION 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D | 7 300-7 400 | FIXE RADIODIFFUSION 5.134 Mobile terrestre 5.143B | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) Possibilité d’utilisation des fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz par les stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées (Cf. no 5.143B du RR). |
| 7 400-7 450 | RADIODIFFUSION 5.143B 5.143C | 7 400-7 450 | FIXE RADIODIFFUSION 5.143B Mobile terrestre | Possibilité d’utilisation des fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz par les stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées (Cf. no 5.143B du RR). |

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays suivants de la Région 2: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago,Uruguay, Venezuela, ainsi que les Territoires d'outre-mer des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5351,5-5366,5kHz ne doit pas dépasser 25W (p.i.r.e.).     (CMR-15)

5.134 	L'utilisation des bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900- 19 020 kHz par le service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-07). (CMR-07)

5.136 	Attribution additionnelle: les fréquences de la bande 5 900-5 950 kHz peuvent être utilisées par les stations des services suivants, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées: service fixe (dans les trois Régions), service mobile terrestre (en Région 1), service mobile sauf mobile aéronautique (R) (en Régions 2 et 3), à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.137 	A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime, les bandes 6 200-6 213,5 kHz et 6 220,5-6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention du Bureau sera attirée sur ces dispositions.

5.138	Les bandes suivantes:

6 765-6 795 kHz		(fréquence centrale 6 780 kHz),

433,05-434,79 MHz 		(fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à l'exception des pays indiqués au numéro 5.280,

61-61,5 GHz 			            (fréquence centrale 61,25 GHz),

122-123 GHz 		(fréquence centrale 122,5 GHz), et

244-246 GHz			           (fréquence centrale 245 GHz)

sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences pour ces applications est subordonnée à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

5.142 	L'utilisation de la bande 7 200-7 300 kHz en Région 2 par le service d'amateur ne devra pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.     (CMR-12)

5.143 	Attribution additionnelle: les fréquences de la bande 7 300-7 350 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe et du service mobile terrestre, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.143B	 Dans la Région 1, la bande 7 350-7 450 kHz est attribuée, jusqu'au 29 mars 2009, au service fixe à titre primaire et au service mobile terrestre à titre secondaire. Après le 29 mars 2009, les fréquences de cette bande pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion, la puissance totale rayonnée par chaque station ne devant pas dépasser 24 dBW. (CMR12)

5.143C  	 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iran (Rép. islamique d'), Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie et Yémen, les bandes 7 350-7 400 kHz et 7 400-7 450 kHz seront, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. (CMR-12)

7 450-13 360 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 450-8 100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.144 | 7 450-8 100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 8 100-8 195 | FIXE MOBILE MARITIME | 8 100-8 195 | FIXE MOBILE MARITIME |  |
| 8 195-8 815 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | 8 195-8 815 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques selon l’Appendice 25 du RR 8 364 kHz : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no5.111). 8 376.5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 et Ap 17 du RR). Application de l’Art.31 du RR. 8 414.5kHz : fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique (Cf. no 109). Application de l’Art.31 du RR. 8 416.5 kHz : Fréquence d'émission d'informations sur la sécurité en haute mer par la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Cf. Appendice 17) |
| 8 815-8 965 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 8 815-8 965 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. |
| 8 965-9 040 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | 8 965-9 040 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |

7 450-13 360 kHz (suite 1)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 9 040-9 305 | FIXE | 9 040-9 305 | FIXE |  |
| 9 305-9 355 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B | 9 305-9 355 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B |  |
| 9 355-9 400 | FIXE | 9 355-9 400 | FIXE |  |
| 9 400-9 500 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 9 400-9 500 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 9 500-9 900 | RADIODIFFUSION 5.147 | 9 500-9 900 | RADIODIFFUSION 5.147 |  |
| 9 900-9 995 | FIXE | 9 900-9 995 | FIXE |  |

7 450-13 360 kHz (suite 2)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 9 995-10 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz) 5.111 | 9 995-10 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz) 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 10 003 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 10 003-10 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | 10 003-10 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 10 003 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 10 005-10 100 | MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.111 | 10 005-10 100 | MOBILE AERONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 10 100-10 150 | FIXE Amateur | 10 100-10 150 | FIXE Amateur |  |
| 10 150-11 175 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 10 150-11 175 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 11 175 -11 275 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 11 175 -11 275 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 11 275-11 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 11 275-11 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 11 400-11 600 | FIXE | 11 400-11 600 | FIXE |  |
| 11 600-11 650 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 11 600-11 650 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 11 650-12 050 | RADIODIFFUSION 5.147 | 11 650-12 050 | RADIODIFFUSION 5.147 | Possibilité d’utilisation des fréquences des bandes 11 650-11 700 kHz et et 11 975-12 050 kHz par des stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW (Cf. no 5.147 du RR) |

7 450-13 360 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 12 050-12 100 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 12 050-12 100 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 12 100-12 230 | FIXE | 12 100-12 230 | FIXE |  |
| 12 230-13 200 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | 12 230-13 200 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 12 520 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 et Ap 17 du RR). Application de l’Art.31 du RR. 12 577 kHz : fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique (Cf. no 109). Application de l’Art.31 du RR. 12 579 kHz : Fréquence d'émission d'informations sur la sécurité en haute mer par la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Cf. Appendice 17). |
| 13 200-13260 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 13 200-13260 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 13 260-13 360 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 13 260-13 360 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. |

5.145	 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.145A	Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12).     (CMR-12)

5.146 	Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050- 12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.147 	A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11 975-12 050 kHz peuvent être utilisées par des stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW.

13 360-18 030 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 13 360-13 410 | FIXE RADIOASTRONOMIE 5.149 | 13 360-13 410 | FIXE RADIOASTRONOMIE 5.149 |  |
| 13 410-13 450 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 13 410-13 450 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.150 |  |
| 13 450-13 550 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.149A 5.132A 5.149A | 13 450-13 550 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.149A 5.132A 5.149A | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 13 550-13 570 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.150 | 13 550-13 570 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz) |
| 13 570-13 600 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | 13 570-13 600 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 13 600-13 800 | RADIODIFFUSION | 13 600-13 800 | RADIODIFFUSION |  |
| 13 800-13 870 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | 13 800-13 870 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 13 870-14 000 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 13 870-14 000 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 14 000-14 250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 14 000-14 250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |

13 360-18 030 kHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14 250-14 350 | AMATEUR 5.152 | 14 250-14 350 | AMATEUR FIXE 5.152 | La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW (cf. 5.152). |
| 14 350-14 990 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 14 350-14 990 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 14 990-15 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz) 5.111 | 14 990-15 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz) 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 14 993 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 15 005-15 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 15 005-15 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 15 010-15 100 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 15 010-15 100 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 15 100-15 600 | RADIODIFFUSION | 15 100-15 600 | RADIODIFFUSION |  |
| 15 600-15 800 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 15 600-15 800 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 15 800 -16 100 | FIXE 5.153 | 15 800 -16 100 | FIXE 5.153 |  |
| 16 100-16 200 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B | 16 100-16 200 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B |  |
| 16 200-16 360 | FIXE | 16 200-16 360 | FIXE |  |

13 360-18 030 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 16 360-17 410 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | 16 360-17 410 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 16 804,5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique. (Cf. no 5.109 du RR). 16 695 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (cf. no 5.110 du RR). |
| 17 410-17 480 | FIXE | 17 410-17 480 | FIXE |  |
| 17 480-17 550 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 17 480-17 550 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 17 550-17 900 | RADIODIFFUSION | 17 550-17 900 | RADIODIFFUSION |  |
| 17 900- 17 970 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 17 900- 17 970 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. |
| 17 970-18 030 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 17 970-18 020 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  |

5.149 	En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes:

4 990-5 000 MHz,

6 650-6 675,2 MHz,

10,6-10,68 GHz,

14,47-14,5 GHz,

22,01-22,21 GHz,

22,21-22,5 GHz,

22,81-22,86 GHz,

23,07-23,12 GHz,

31,2-31,3 GHz,

31,5-31,8 GHz en Régions 1 et 3,

36,43-36,5 GHz,

42,5-43,5 GHz,

42,77-42,87 GHz,

43,07-43,17 GHz,

43,37-43,47 GHz,

48,94-49,04 GHz,

76-86 GHz,

92-94 GHz,

94,1-100 GHz,

102-109,5 GHz,

111,8-114,25 GHz,

128,33-128,59 GHz,

129,23-129,49 GHz,

130-134 GHz,

136-148,5 GHz,

151,5-158,5 GHz,

168,59-168,93 GHz,

171,11-171,45 GHz,

172,31-172,65 GHz,

173,52-173,85 GHz,

195,75-196,15 GHz,

209-226 GHz,

241-250 GHz,

252-275 GHz

13 360-13 410 kHz,

25 550-25 670 kHz,

37,5-38,25 MHz,

73-74,6 MHz en Régions 1 et 3,

150,05-153 MHz en Région 1,

322-328,6 MHz,

406,1-410 MHz,

608-614 MHz en Régions 1 et 3,

1 330-1 400 MHz,

1 610,6-1 613,8 MHz,

1 660-1 670 MHz,

1 718,8-1 722,2 MHz,

2 655-2 690 MHz,

3 260-3 267 MHz,

3 332-3 339 MHz,

3 345,8-3 352,5 MHz,

4 825-4 835 MHz,

4 950-4 990 MHz,

sont attribuées les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 4.5 et 4.6 et l'Article 29). (CMR-07)

5.150	 Les bandes suivantes:

13 553-13 567 kHz				(fréquence centrale 13 560 kHz),

26 957-27 283 kHz				(fréquence centrale 27 120 kHz),

40,66-40,70 MHz				(fréquence centrale 40,68 MHz),

902-928 MHz dans la Région 2 		(fréquence centrale 915 MHz),

2 400-2 500 MHz				(fréquence centrale 2 450 MHz),

5 725-5 875 MHz				(fréquence centrale 5 800 MHz), et

24-24,25 GHz				(fréquence centrale 24,125 GHz)

sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13.

5.151 	Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 13 570-13 600 kHz et 13 800-13 870 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe et du service mobile sauf mobile aéronautique (R) pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.152 	Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Chine, Côte d'Ivoire, Fédération de Russie, Géorgie, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 250-14 350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW. (CMR-03)

18 030-23 350 kHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 18 030-18 052 | FIXE | 18 030-18 052 | FIXE |  |
| 18 052-18 068 | FIXE Recherche spatiale | 18 052-18 068 | FIXE Recherche spatiale |  |
| 18 068-18 168 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.154 | 18 068-18 168 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 18 168-18 780 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique | 18 168-18 780 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique |  |
| 18 780-18 900 | MOBILE MARITIME | 18 780-18 900 | MOBILE MARITIME | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |
| 18 900-19 020 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 18 900-19 020 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie |
| 19 020-19 680 | FIXE | 19 020-19 680 | FIXE |  |
| 19 680-19 800 | MOBILE MARITIME 5.132 | 19 680-19 800 | MOBILE MARITIME 5.132 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |

18 030-23 350 kHz (Suite)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 19 800-19 990 | FIXE | 19 800-19 990 | FIXE |  |
| 19 990-19 995 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | 19 990-19 995 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 19 993 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 19 995-20 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) 5.111 | 19 995-20 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 19 993 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 20 010-21 000 | FIXE Mobile | 20 010-21 000 | FIXE Mobile |  |
| 21 000-21 450 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 21 000-21 450 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 21 450-21 850 | RADIODIFFUSION | 21 450-21 850 | RADIODIFFUSION |  |
| 21 850-21 870 | FIXE 5.155A 5.155 | 21 850-21 870 | FIXE |  |
| 21 870-21 924 | FIXE 5.155B | 21 870-21 924 | FIXE 5.155B | Fourniture de services liés à la sécurité aérienne dans la bande 21 870-21 924 kHz par le service fixe. |
| 21 924-22 000 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 21 924-22 000 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |

18 030-23 350 kHz (Fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 22 000-22 855 | MOBILE MARITIME 5.132 5.156 | 22 000-22 840 | MOBILE MARITIME 5.132 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |
|  |  | 22 840-22 855 |  |  |
| 22 855-23 000 | FIXE 5.156 | 22 855-23 000 | FIXE |  |
| 23 000-23 200 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.156 | 23 000-23 200 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 23 200-23 350 | FIXE 5.156A MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 23 200-23 350 | FIXE 5.156A MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Fourniture de services liés à la sécurité aérienne dans la bande 23 200-23 350 kHz par le service fixe (Cf. no 5.156A du RR). |

5.155B	La bande 21 870-21 924 kHz est utilisée par le service fixe pour la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.

5.156A	L'utilisation de la bande 23 200-23 350 kHz par le service fixe est limitée à la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.

23 350-27 500 kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 23 350-24 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 | 23 350-24 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 | Radiotélégraphie du service mobile maritime dans la bande 23 350-24 000 kHz de navire à navire (Cf. no 5.157 du RR). |
| 24 000-24 450 | FIXE MOBILE TERRESTRE | 24 000-24 450 | FIXE MOBILE TERRESTRE |  |
| 24 450-24 600 | FIXE MOBILE TERRESTRE Radiolocalisation 5.132A 5.158 | 24 450-24 600 | FIXE MOBILE TERRESTRE Radiolocalisation 5.132A 5.158 |  |
| 24 600-24 890 | FIXE MOBILE TERRESTRE | 24 600-24 890 | FIXE MOBILE TERRESTRE |  |
| 24 890-24 990 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 24 890-24 990 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 24 990-25 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) | 24 990-25 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. |
| 25 005-25 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 25 005-25 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 25 010-25 070 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 25 010-25 070 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 25 070-25 210 | MOBILE MARITIME | 25 070-25 210 | MOBILE MARITIME | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |

23 350-27 500 kHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 25 210-25 550 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 25 210-25 550 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 25 550-25 670 | RADIOASTRONOMIE 5.149 | 25 550-25 670 | RADIOASTRONOMIE 5.149 |  |
| 25 670-26 100 | RADIODIFFUSION | 25 670-26 100 | RADIODIFFUSION |  |
| 26 100-26 175 | MOBILE MARITIME 5.132 | 26 100-26 175 | MOBILE MARITIME 5.132 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 26100.5 kHz : émission d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) |
| 26 175-26 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 26 175-26 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 26 200-26 350 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A 5.133A | 26 200-26 350 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A |  |
| 26 350-27 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.150 | 26 350-27 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 26 957-27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz) |

5.157	L'utilisation de la bande 23 350-24 000 kHz par le service mobile maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire à navire.

27,5-47 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 27,5-28 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE | 27,5-28 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE |  |
| 28-29,7 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 28-29,7 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 29,7-30,005 | FIXE MOBILE | 29,7-30,005 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 30,005-30,01 | EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE | 30,005-30,01 | EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 30,01-37,5 | FIXE MOBILE | 30,01-37,5 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 37,5-38,25 | FIXE MOBILE Radioastronomie 5.149 | 37,5-38,25 | FIXE MOBILE Radioastronomie 5.149 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 38,25-39 | FIXE MOBILE | 38,25-39 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |

27,5-47 MHz (Suite)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 39-39,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A 5.159 | 39-39,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 39,5-39,986 | FIXE MOBILE | 39,5-39,986 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 39,986-40,02 | FIXE MOBILE Recherche spatiale | 39,986-40,02 | FIXE MOBILE Recherche spatiale | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 40,02-40,98 | FIXE MOBILE 5.150 | 40,02-40,98 | FIXE MOBILE 5.150 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz) |
| 40,98-41,015 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.162A 5.160 5.161 | 40,98-41,015 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.162A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 41,015-42 | FIXE MOBILE 5.160 5.161 5.161A | 41,015-42 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

27,5-47 MHz (Fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 42-42.5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A 5.160 5.161B | 42-42.5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 42,5-44 | FIXE MOBILE 5.160 5.161 5.161A | 42,5-44 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 44-47 | FIXE MOBILE 5.162 5.162A | 44-47 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

47-75,2 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 47-50 | RADIODIFFUSION 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171 | 47-68 | MOBILE 5.164 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UITR M.1808. |
| 50-52 | RADIODIFFUSION Amateur 5.166A 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169 5.169A 5.169B 5.162A 5.164 5.165 |  |  |  |
| 52-68 | RADIODIFFUSION 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171 |  |  |  |
| 68-74,8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 5.175 5.177 5.179 | 68-70 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UITR M.1808. |
|  |  | 70 – 74,750 |  |  |
|  |  | 74,750 -74,8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 |  |
| 74,8-75,2 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.180 5.181 | 74,8-75,2 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.180 | Système ILS/Radiobornes. (Fréquence 75 MHz). |

5.164 Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, la bande de fréquences 47-68 MHz, en Sudafricaine (Rép.), la bande de fréquences 47-50 MHz, et en Lettonie, les bandes de fréquences 48,5-56,5 MHz et 58-68 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande de fréquences indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande de fréquences, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-19)

5.180 	La fréquence 75 MHz est assignée au radio bornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radio bornes ou leur imposer d'autres contraintes.

Il faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance des stations émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.

75,2-137,175 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 75,2-87,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.175 5.179 5.187 | 75,2-87,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (75,5-87,5 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 87,5-100 | RADIODIFFUSION 5.190 | 87,5-108 | RADIODIFFUSION | Plan de Genève 1984 (GE84) sur la radiodiffusion sonore en FM. |
| 100-108 | RADIODIFFUSION 5.192 5.194 |  |  |  |
| 108-117,975 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.197 5.197A | 108-112 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.197A | Systèmes ILS/Radioalignement de piste [Localizer] (108-112 MHz). |
|  |  | 112-117,975 |  | Equipements VOR - VHF Omni-directional Range (112-117.975 MHz). |
| 117,975-137 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.200 5.201 5.202 | 117,975-137 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.200 | Communications VHF Air/Sol et Air/Air de l’aviation civile. (Cf. *RACI 5004, Volume 5). Fréquences aéronautiques d’urgence (Cf. Appendice 15 du RR) |
| 137 - 137,025 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137 - 137,025 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

*RACI 5004 : Règlement Aéronautique de Côte d’Ivoire relatif aux Télécommunications Aéronautiques. Le Volume 5 du RACI porte sur l’emploi du spectre des radiofréquences aéronautiques et décrit dans le Tableau 4-1 relatif à l’allotissement des fréquences, l’utilisation de la bande 117,975-137 MHz aux fins de communications.

75,2-137,175 MHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 137,025 - 137,175 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.203C RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,025 - 137,175 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.203C RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

5.197A	Attribution additionnelle : la bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systèmes fonctionnant conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 413 (Rév.CMR-07). L'utilisation de la bande 108-112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes composés d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne, conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. (CMR-07)

5.203C L'utilisation du service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) avec des systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 137-138 MHz est assujettie aux dispositions de la Résolution 660 (CMR-19). La Résolution 32 (CMR-19) s'applique. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants auxquels la bande de fréquences est attribuée à titre primaire, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services. (CMR-19)

5.200 		Dans la bande 117,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique, dans les conditions fixées dans l'Article 31. (CMR-07)

5.203C       L'utilisation du service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) avec des systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 137-138 MHz est assujettie aux dispositions de la Résolution 660 (CMR-19). La Résolution 32 (CMR-19) s'applique. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants auxquels la bande de fréquences est attribuée à titre primaire, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services. (CMR-19)

5.205 		Catégorie de service différente: en Israël et Jordanie, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33).

5.208 		L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)

5.208A         En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz et du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes de fréquences 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769. (CMR-19)

5.208B* Dans les bandes de fréquences:

137-138 MHz,

157,1875-157,3375 MHz

161,7875-161,9375 MHz,

387-390 MHz,

400,15-401 MHz,

1 452-1 492 MHz,

1 525-1 610 MHz,

1 613,8-1 626,5 MHz,

2 655-2 690 MHz,

21,4-22 GHz,

la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

______________

* Cette disposition, qui portait précédemment le numéro 5.347A, a été renumérotée pour respecter l'ordre des numéros.

5.209 		L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97)

137,175-148 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 137,175 - 137,825 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,175- 137,825 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.205 5.207 5.208 |  |
| 137,825 - 138 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,825 - 138 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.207 5.208 |  |
| 138-143,6 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 138-143,6 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  |

137,175-148 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 143,6-143,65 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.211 5.212 5.214 | 143,6-143,65 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) |  |
| 143,65-144 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 143,65-144 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  |
| 144-146 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.216 | 144-146 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 146-148 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | 146-148 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146 156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

148-156,8375 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 148-149,9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.218 5.218A 5.219 | 148-149,9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.218 5.218A 5.219 5.221 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 149,9-150,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 | 149,9-150,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 |  |
| 150,05-153 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 | 150,05-153 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 153-154 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie | 153-154 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

148-156,8375 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 154-156,4875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.225A 5.226 | 154-156,4875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.226 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  |  |  | 156-156,4875 : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 156,4875-156,5625 | MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN) 5.111 5.226 5.227 | 156,4875-156,5625 | MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN) 5.111 5.226 5.227 | Utilisation pour le service maritime conformément aux Articles 31 et 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 156,5625-156,7625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.226 | 156,5625-156,7625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.226 | Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 156,7625-156,7875 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | 156,7625-156,7875 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | La voie 75 (156,775 MHz) est, de plus, utilisée par le service mobile par satellite (Terre vers espace) pour la réception de messages du système AIS longue distance diffusés depuis les navires. Cf. Appendice 18 du RR. |
| 156,7875-156,8125 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) 5.111 5.226 | 156,7875-156,8125 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) 5.111 5.226 | 156.8 MHz (VHF- Canal 16) : Fréquence de détresse et de sécurité en radiotéléphonie. Utilisation possible par les stations d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité (Cf. no 5.111 du RR) |
| 156,8125-156,8375 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | 156,8125-156,8375 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | La voie 76 (156,825 MHz) est, de plus, utilisée par le service mobile par satellite (Terre vers espace) pour la réception de messages du système AIS longue distance diffusés depuis les navires. Cf. Ap.18 du RR. |

156,8375-161,9375 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 156,8375-157,1875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 | 156,8375-157,1875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 | 156,8375-157,45 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 157,1875-157,3375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | 157,1875-157,3375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.226 | 156,8375-157,45 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 157,3375-161,7875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B | 157,3375-161,7875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B | 156,8375-157,45 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
|  |  |  |  | 160,600-160,975 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
|  |  |  |  | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 161,7875-161,9375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | 161,7875-161,9375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |

161,9375 -223 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 161,9375-161,9625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 | 161,9375-161,9625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 161,9625-161,9875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B | 161,9625-161,9875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 161,9875-162,0125 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 5.229 | 161,9875-162,0125 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 5.229 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 162,0125-162,0375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B 5.229 | 162,0125-162,0375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B 5.229 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 162,0375-174 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 5.229 | 162,0375-174 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 5.229 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 174-223 | RADIODIFFUSION 5.235 5.237 5.243 | 174-223 | RADIODIFFUSION | Bande III (174-230 MHz) du Plan de Genève 2006 (GE06) sur la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. |

5.218 		Attribution additionnelle : la bande 148-149,9 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La largeur de bande d'une émission quelconque ne doit pas excéder} 25 kHz.

5.218A Dans le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace), la bande de fréquences 148-149,9 MHz peut être utilisée par les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale utilisés pour des missions de courte durée, conformément à la Résolution 32 (CMR-19) du Règlement des radiocommunications, ne sont pas assujettis à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz, les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux services primaires existants fonctionnant dans cette bande de fréquences, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer de contraintes supplémentaires au service d'exploitation spatiale et au service mobile par satellite. En outre, les stations terriennes des systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz doivent garantir que la puissance surfacique ne dépasse pas –149 dB(W/(m2 ∙ 4 kHz)) pendant plus de 1% du temps à la frontière du territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Kazakhstan, Malaisie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Thaïlande et Viet Nam. Dans le cas où cette limite de puissance surfacique est dépassée, il est nécessaire d'obtenir l'accord des pays indiqués dans le présent renvoi conformément au numéro 9.21. (CMR-19)

5.219	 L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148-149,9 MHz. L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée n'est pas soumise aux dispositions du numéro 9.11A. (CMR-19)

5.220 L'utilisation des bandes de fréquences 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.     (CMR-15).

5.221 Les stations du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile exploitées conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci, dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, Eswatini, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran (Rép. islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe. (CMR-19)

5.226 		La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques utilisant l'appel sélectif numérique (ASN). Les conditions d'emploi de cette fréquence et de la bande 156,4875-156,5625 MHz sont fixées dans les Articles 31 et 52 et dans l'Appendice 18.

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de cette fréquence et de la bande 156,7625-156,8375 MHz sont fixées dans l'Article 31 et l'Appendice 18.

En ce qui concerne les bandes 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz et 161,475-162,05 MHz, les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime uniquement sur les fréquences assignées par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir les Articles 31 et 52 et l'Appendice 18).

Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région où cet emploi pourrait causer des brouillages préjudiciables aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques.

Toutefois, les fréquences 156,8 MHz et 156,525 MHz et les fréquences des bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile maritime peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés et en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords existants. (CMR-07)

5.227 		Attribution additionnelle : les bandes 156,4875-156,5125 MHz et 156,5375-156,5625 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire. L'utilisation de ces bandes par les services fixe et mobile terrestre ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques, ni prétendre à une protection vis-à-vis de ces radiocommunications. (CMR-07)

5.228	L'utilisation des bandes de fréquences 156,7625-156,7875 MHz et 156,8125-156,8375 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée à la réception des émissions du système d'identification automatique (AIS), diffusant un message AIS longue distance (Message 27, voir la version la plus récente de la Recommandation UITR M.1371). A l'exception des émissions AIS, les émissions dans ces bandes de fréquences provenant des systèmes fonctionnant dans le service mobile maritime pour les communications ne doivent pas dépasser 1 W.     (CMR12)

5.228A	Les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz peuvent être utilisées par des stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives à la sécurité.     (CMR12)

5.228AA L'utilisation des bandes de fréquences 161,9375-161,9625MHz et 161,9875-162,0125MHz par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes fonctionnant conformément à l'Appendice18. (CMR-15)

5.228B	L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par les services fixe et mobile terrestre ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime, ni donner lieu à une exigence de protection visàvis de ce service.     (CMR12)

5.228C	L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile maritime et le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée au système d'identification automatique (AIS). L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux émissions AIS en provenance d'aéronefs de recherche et de sauvetage. L'exploitation des systèmes AIS dans ces bandes ne doit pas imposer de contraintes au développement et à l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.     (CMR12)

5.228D	Les bandes 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) et 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) peuvent continuer à être utilisées par les services fixe et mobile à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2025, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont encouragées à prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour mettre fin à l'utilisation de ces bandes par les services fixe et mobile avant la date de transition. Pendant cette période de transition, le service mobile maritime dans ces bandes aura la priorité sur les services fixe, mobile terrestre et mobile aéronautique.     (CMR12)

5.228E	L'utilisation du système d'identification automatique dans les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives à la sécurité.     (CMR12)

5.228F	L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée à la réception des émissions du système d'identification automatique depuis des stations fonctionnant dans le service mobile maritime.     (CMR12)

223-335,4 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 223-230 | RADIODIFFUSION Fixe Mobile 5.243 5.246 5.247 | 223-230 | RADIODIFFUSION | Bande III (174-230 MHz) du Plan de Genève 2006 (GE06) sur la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. |
| 230-235 | FIXE MOBILE 5.247 5.251 5.252 | 230-235 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 235-267 | FIXE MOBILE 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A | 235-267 | FIXE MOBILE 5.111 5.199 5.254 5.256 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Fréquence 243 MHz utilisée par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage. Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 267-272 | FIXE MOBILE Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.254 5.257 | 267-272 | FIXE MOBILE Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.254 5.257 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 272-273 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE 5.254 | 272-273 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 273-312 | FIXE MOBILE 5.254 | 273-312 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 312-315 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 5.255 | 312-315 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 5.255 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 315-322 | FIXE MOBILE 5.254 | 315-322 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 322-328,6 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 | 322-328,6 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 |  |
| 328,6-335,4 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.258 5.259 | 328,6-335,4 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.258 | Systèmes ILS/ Radioalignement de descente [Glide path] |

223-335,4 MHz (fin)

5.254 		Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant l'objet du numéro 5.256A. (CMR-03)

5.255 		Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.256 		La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage. (CMR-07)

5.257 		La bande 267-272 MHz peut être utilisée par les administrations pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.258 		L'utilisation de la bande 328,6-335,4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux systèmes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).

335,4-410 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 335,4-387 | FIXE MOBILE 5.254 | 335,4-387 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (335,4-399,9 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 387-390 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | 387-390 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (335,4-399,9 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 390-399,9 | FIXE MOBILE 5.254 | 390-399,9 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (335,4-399,9 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 399,9-400,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 5.260A 5.260B | 399,9-400,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 5.260A 5.260B |  |
| 400,05-400,15 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz) 5.261 5.262 | 400,05-400,15 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz) 5.261 | Application de l’Article 26 du RR. |
| 400,15-401 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.263 Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.262 5.264 | 400,15-401 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.263 Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.264 |  |

335,4-410 MHz (suite)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 401-402 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B | 401-402 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B |  |
| 402-403 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B | 402-403 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B | Implants médicaux ultra faible puissance (402-405 MHz). Cf. Rec. UIT-R RS1346. |
| 403-406 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.265 | 403-406 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.265 | Implants médicaux ultra faible puissance (402-405 MHz). Cf. Rec. UIT-R RS1346. |
| 406-406,1 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.265 5.266 5.267 | 406-406,1 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.265 5.266 5.267 | Système COSPAS – SARSAT |

335,4-410 MHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 406,1-410 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 5.265 | 406,1-406,9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 5.265 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 406,9 –407,575 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 407,575-408,35 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 408,35 – 408,475 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 406,1-410 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

5.260A Dans la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission des stations terriennes du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz et la p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans la totalité de la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz. Jusqu'au 22 novembre 2022, cette limite ne s'applique pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2022, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences.

Dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz, les limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus s'appliqueront après le 22 novembre 2022 à tous les systèmes du service mobile par satellite. Il est demandé aux administrations de veiller à ce que leurs liaisons par satellite du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz soient conformes aux limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus après le 22 novembre 2019. (CMR-19)

5.260B Dans la bande de fréquences 400,02-400,05 MHz, les dispositions du numéro 5.260A ne s'appliquent pas aux liaisons montantes de télécommande du service mobile par satellite. (CMR-19)

5.261 		Les émissions doivent être limitées à une bande de ± 25 kHz de part et d'autre de la fréquence étalon 400,1 MHz.

5.263 		La bande 400,15-401 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale dans le sens espace-espace pour les communications avec les engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale ne sera pas considéré comme un service de sécurité.

5.264 		L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'Annexe 1 à l'Appendice 5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. 5.265 Non utilisé.

5.264A	 Dans la bande de fréquences 401-403 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km.

La p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km.

La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz.

La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz.

Jusqu'au 22 novembre 2029, ces limites ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2029, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences. (CMR-19)

5.264B      Les systèmes à satellites non géostationnaires du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 avril 2007 ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 5.264A et peuvent continuer de fonctionner dans la bande de fréquences 401,898-402,522 MHz à titre primaire sans dépasser un niveau de p.i.r.e. maximal de 12 dBW. (CMR-19)

5.265         Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.266          L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir aussi l'Article 31).     (CMR-07)

5.267        Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande 406-406,1MHz est interdite.

410-460 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 410-420 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 5.268 | 410-420 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 5.268 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Bande d'extension pour les applications PPDR avec des canaux de largeur 12,5/25 kHz. Bande 410-420 MHz appariée à la bande 420-430 MHz. (Voir Rec. UIT-R M.2015). |
| 420-430 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 | 420-430 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Bande d'extension pour les applications PPDR avec des canaux de largeur 12,5/25 kHz. Bande 420-430 MHz à la bande410-420 MHz appariée. (Voir Rec. UIT-R M.2015). |
| 430-432 | AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 | 430-432 | AMATEUR RADIOLOCALISATION |  |
| 432-438 | AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 432-438 | AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) 5.279A |  |
| 438-440 | AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 438-440 | AMATEUR RADIOLOCALISATION |  |

410-460 MHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 440-450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 5.284 5.2855.286 | 440-450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.286 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (440-450 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 450-455 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | 450-455 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.286 5.286A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |
| 455-456 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 455-456 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.286A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |

410-460 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 456-459 | FIXE MOBILE 5.271 5.287 5.288 | 456-459 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.271 5.287 5.288 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |
| 459-460 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 459-460 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.286A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |

5.268 L'utilisation de la bande de fréquences 410-420 MHz par le service de recherche spatiale est limitée aux liaisons de communication espace-espace avec un engin spatial habité sur orbite. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des émissions provenant de stations d'émission du service de recherche spatiale (espace-espace) dans la bande de fréquences 410-420MHz ne doit pas dépasser ±153 dB (W/m2) pour 0qdGd5q, 153 0,077 (G í 5) dB(W/m2) pour 5qdGd70q et 148 dB(W/m2) pour 70qdGd90q, où G est l'angle d'incidence de l'onde radioélectrique, la largeur de bande de référence étant de 4 kHz. Dans cette bande de fréquences, les stations du service de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, ni limiter l'utilisation ou le développement de ces stations. Le numéro 4.10 ne s’applique pas. (CMR-15)

5.279A L'utilisation de la bande de fréquences 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme à la Recommandation UIT-RRS.1260-1. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-15)

5.286AA La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Voir la Résolution 224 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15).

5.282 		Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.

5.286		 La bande 449,75-450,25 MHz peut être utilisée pour le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale (Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.286A         L'utilisation des bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97).

5.286AA	 La bande 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Voir la Résolution 224 (Rév.CMR-07). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.286B 	L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces stations. (CMR-97)

5.286C 	L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-97)

5.287 L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition des voies doivent être conformes à la Recommandation UIT-R M.1174-3. L'utilisation de ces bandes de fréquences est soumise à la réglementation nationale de l'administration concernée lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-15)

460-890 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 460-470 | FIXE MOBILE 5.286AA Météorologie par satellite (espace vers Terre) 5.287 5.288 5.289 5.290 | 460-470 | FIXE MOBILE 5.286AA Météorologie par satellite (espace vers Terre) 5.287 5.288 5.289 5.290 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |
| 470-694 | RADIODIFFUSION 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470-694 | RADIODIFFUSION Mobile Fixe 5.294 5.296 5.306 5.312 | Bande IV (470-582 MHz) et Bande V (582-862 MHz) du Plan de Genève 2006 (GE06) sur la radiodiffusion télévisuelle numérique. Applications auxiliaires de la radiodiffusion (cf. no 5.296 du RR). |
| 694-790 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.312A 5.317A RADIODIFFUSION 5.300 5.311A 5.312 | 694-790 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.312A 5.317A | Bande appariée 703-733 / 758-788 MHz) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). PPDR large bande. Bande appariée 698-703 / 753-758 MHz (Cf. Rec. UIT-R M.2015). PPDR large bande pour des canaux de 10 et 15 MHz de largeur. Bande appariée 703-733 / 758-763 MHz (Cf. Rec. UIT-R M.2015). PPDR pour des canaux de 1,5 et 3 MHz de largeur. Bande appariée 733-736 / 788-791 MHz (Cf. Rec. UIT-R M.2015). |
| 790-862 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.316B 5.317A RADIODIFFUSION 5.312 5.319 | 790-862 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.316B 5.317A | LTE Advanced (4G) en mode FDD (791-821/832-862 MHz) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |
| 862-890 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 5.319 5.323 | 862-880 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A | Équipements d'identification par radiofréquence (bande basse 865-868 MHz). Cf. ETSI EN302 208 IoT bande 868-870 MHz (Cf. décision n°2017-0360 du Conseil de Régulation de l’ARTCI en date du 26 octobre 2017). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |
|  |  | 880 – 890 | MOBILE sauf mobile aéronautique | E-GSM ; UMTS, apparié à la bande 925-935 MHz (DL). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |

5.289		 Les bandes 460-470 MHz et 1 690-1 710 MHz peuvent, de plus, être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau.

5.294	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Israël, Kenya, Libye, République arabe syrienne, Soudan du Sud, Tchad et Yémen, la bande 470-582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.     (CMR-12)

5.296	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Moldova, Monaco, Niger, Norvège, Oman, Pays-Bas,Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni, Soudan, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, la bande 470-790 MHz et dans les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria,  Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, la bande 470-698 MHz sont, de plus, attribuées à titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires de la radiodiffusion. Les stations du service mobile terrestre des pays énumérés dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux visés dans le présent renvoi.     (CMR-12)

5.304 		Attribution additionnelle : dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 5.13), la bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

5.306 		Attribution additionnelle : en Région 1, à l'exception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 5.13) et dans la Région 3, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire.

5.311A 	Pour la bande 620-790 MHz, voir également la Résolution 549 (CMR-07). (CMR-07)

5.312A	En Région 1, l'utilisation de la bande 694-790 MHz par le service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie aux dispositions de la Résolution 232 (CMR12). Voir aussi la Résolution 224 (Rév.CMR12).     (CMR12)

5.316 		Attribution additionnelle: les bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Finlande, Grèce, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Mali, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, République arabe syrienne, Serbie, Suède et Suisse, et la bande 830-862 MHz en Espagne, en France, au Gabon et à Malte, sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Cette attribution est en vigueur jusqu'au 16 juin 2015. (CMR-07)

5.316B	Dans la Région 1, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire dans la bande 790-862 MHz entrera en vigueur le 17 juin 2015 et sera subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service de radionavigation aéronautique dans les pays indiqués au numéro 5.312. S'agissant des pays qui sont parties à l'Accord GE06, l'utilisation des stations du service mobile est également subordonnée à l'application réussie des procédures prévues dans ledit Accord. Les Résolutions 224 (Rév.CMR-12) et 749 (Rév.CMR12) s'appliquent, selon le cas.     (CMR-12)

5.317A	Les parties de la bande 698-960 MHz dans la Région 2 et de la bande 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile à titre primaire sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) –voir les Résolutions 224 (Rév.CMR12) et 749 (Rév.CMR12), selon le cas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR12)

5.322	En Région 1, dans la bande 862-960 MHz, les stations du service de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 5.13), à l'exclusion de l'Algérie, du Burundi, de l'Egypte, de l'Espagne, du Lesotho, de la Libye, du Maroc, du Malawi, Namibie, du Nigéria, de la Sudafricaine (Rép.), de la Tanzanie, du Zimbabwe et de la Zambie sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.     (CMR12)

890-1 300 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 890-942 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 Radiolocalisation 5.323 | 890-942 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A | E-GSM, UMTS appariée en UL à la bande 880-890 MHz ; GSM 900, UMTS 900 (890-915/935-960 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). Équipements d'identification par radiofréquence (bande haute 915-921 MHz). Cf. ETSI EN302 208 |
| 942-960 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 5.323 | 942-960 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A | GSM 900 ; UMTS 900 (890-915/935-960 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |
| 960-1 164 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.327A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 | 960-1 164 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.327A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 | DME - Distance Measurement Equipment (960-1215 MHz); Transpondeurs des radars secondaires (1060/1090 MHz) ; ADS-B - Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (978/1 090 MHz). |
| 1 164-1 215 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers erre) (espace-espace) 5.328B 5.328A | 1 164-1 215 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.328A | DME - Distance Measurement Equipment (960-1215 MHz). Système Galileo E5 (1 164 – 1 219 MHz). Cf. Rec. ITU-R M.1787. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1 190,3 – 1 213,8 MHz). Cf. Rec. ITU-R M.1787. |

890-1 300 MHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 215-1 240 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) 5.330 5.331 5.332 | 1 215-1 240 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) 5.332 | Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. Système mondial de positionnement GPS (1 215,6 – 1 239,6 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1 237,8– 1 253,8 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système Galileo (1 260 – 1300 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. |
| 1 240-1 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A | 1 240-1 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur 5.282 5.332 5.335A | Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1237,8– 1 253,8 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système Galileo E6 (1 260 – 1 300 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. |

5.327A	L'utilisation de la bande de fréquences 960-1 164 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 417 (Rév.CMR12).     (CMR-12)

5.328 		L'utilisation de la bande 960-1 215 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée, dans le monde entier, pour l'exploitation et le développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi que pour les installations au sol qui leur sont directement associées. (CMR-2000)

5.328A	 Les stations du service de radionavigation par satellite exploitées dans la bande 1 164-1 215 MHz doivent fonctionner conformément aux dispositions de la Résolution 609 (Rév.CMR-07) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 21.18 s'applique. (CMR-07)

5.328B 	L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-03) s'applique également. Toutefois, dans le cas de réseaux et de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace), cette Résolution ne s'applique qu'aux stations spatiales d'émission. Conformément au numéro 5.329A, pour les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13 ne s'appliquent que vis-à-vis des autres réseaux et systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace). (CMR-07)

5.329 		La bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve qu'il ne cause pas de brouillage préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro 5.331 et ne demande pas à être protégé vis-à-vis de ce service. Par ailleurs, la bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiolocalisation. Le numéro 5.43 ne s'applique pas vis-à-vis du service de radiolocalisation. La Résolution 608 (CMR-03) s'applique. (CMR-03)

5.329A 	L'utilisation de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée à des applications des services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires aux systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou à d'autres services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-07)

5.330 		5.332 		Dans la bande 1 215-1 260 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation et de radionavigation par satellite ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000)

5.335A 	Dans la bande 1 260-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le cadre de renvois ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000)

1 300-1 525 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 300-1 350 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.149 5.337A | 1 300-1 350 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.149 5.337A | Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. Radars profileurs de vent (1300-1375 MHz) cf. UIT-R M.1463. Radars au sol et répondeurs aéroportés associés du service de radionavigation aéronautique (1300-1350 MHz). Cf no 5.337 du RR. |
| 1 350-1 400 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION 5.149 5.338 5.338A 5.339 | 1 350-1 400 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION 5.149 5.338A 5.339 | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. |
| 1 400-1 427 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 1 400-1 427 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |

1 300-1 525 MHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 427-1 429 | EXPLORATION SPATIALE (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.341 5.341A | 1 427-1 429 | EXPLORATION SPATIALE (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.341 5.341A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.341A du RR). |
| 1 429-1 452 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.341 5.342 | 1 429-1 452 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 5.338A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. |
| 1 452-1 492 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.345 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.341 5.342 5.345 | 1 452-1 492 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.346 RADIODIFFUSION 5.345 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.341 5.345 | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.346 du RR). |

1 300-1 525 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 492-1 518 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A 5.342 | 1 492-1 518 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.341A du RR). |
| 1 518-1 525 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342 | 1 518-1 525 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. |

5.341A

Dans la Région 1, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz sont identifiées pour pouvoir être utilisées par les administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute autre application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de stations IMT est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure aéronautique conformément au numéro 5.342.     (CMR-15)

5.337 		L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la même bande.

5.337A 	L'utilisation de la bande 1 300-1 350 MHz par des stations terriennes du service de radionavigation par satellite et des stations du service de radiolocalisation ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes à l'exploitation et au développement du service de radionavigation aéronautique. (CMR-2000)

5.338A Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.339 		Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz et 15,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) à titre secondaire.

5.340 		Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes :

1 400-1 427 MHz,

2 690-2 700 MHz, 			à l'exception de celles prévues au numéro 5.422,

10,68-10,7 GHz, 			à l'exception de celles prévues au numéro 5.483,

15,35-15,4 GHz, 			à l'exception de celles prévues au numéro 5.511,

23,6-24 GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz, 			dans la Région 2,

48,94-49,04 GHz, 			à partir de stations aéroportées

50,2-50,4 GHz2

52,6-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz. (CMR-03)

5.341		 Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre. La bande 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR-2000)

5.345 		L'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz par le service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92)*.

5.346 Dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo (Rép. du), Ghana, Guinée, Irak, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Palestine**, Qatar, Rép. dém. du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Gambie, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (République), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, et la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations énumérées ci-dessus souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute autre application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en œuvre des IMT dans les pays ci-dessus est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure aéronautique conformément au numéro 5.342.Voir également la Résolution 761(CMR-15).    (CMR-15)

_______________

* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-03 et la CMR-15.

** Il est pris note de l'utilisation par la Palestine de l'attribution au service mobile dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz identifiée pour les IMT conformément à la Résolution 99 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires et compte tenu de l'Accord intérimaire entre Israël et la Palestine du 28 septembre 1995.

5.348		 L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service fixe. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.348A 	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec des réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être égale à –150 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée, en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service mobile situées sur le territoire du Japon. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.348B 	Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations de télémesure mobile aéronautique du service mobile situées sur le territoire des Etats-Unis (voir les numéros 5.343 et 5.344) et dans les pays visés au numéro 5.342. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.351A 	Pour l'utilisation des bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-07) et 225 (Rév.CMR-07). (CMR-07

1 525-1 610 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 525-1 530 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A Exploration de la Terre par satellite Mobile sauf mobile aéronautique 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | 1 525-1 530 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A Exploration de la Terre par satellite Mobile sauf mobile aéronautique 5.341 5.351 5.354 | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. |
| 1 530-1 535 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.353A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.341 5.342 5.351 5.354 | 1 530-1 535 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.353A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.341 5.351 5.354 | SMDSM (1 530-1 544 MHz) : Priorité des communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite dans cette bande (Cf. Appendice 15 du RR). |

1 525-1 610 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 535-1 559 | MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 35.362A | 1 535-1 559 | MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A | SMDSM : · 1 530 - 1 544 MHz : Priorité des communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite dans cette bande (Cf. Appendice 15 du RR). · 1 544 - 1 545 MHz : Liaisons de connexion des satellites nécessaires au relais des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par satellite vers les stations terriennes et les stations mobiles (Cf. Appendice 15 du RR). |
| 1 559-1 610 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 | 1 559-1 610 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 | Système mondial de positionnement GPS (1 563,42 – 1 587,42 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1 592,9– 1 610,5 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système Galileo E1 (1 559-1 591 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. |

5.351 	Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.

5.351A 	Pour l'utilisation des bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-07) et 225 (Rév.CMR-07). (CMR-07)

5.352A Dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent en Algérie, en Arabie saoudite, en Egypte, en France et dans les collectivités d'outre-mer françaises de la Région 3, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, au Maroc, en Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, au Viet Nam et au Yémen, notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations.     (CMR-15)

5.353A 	Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMR-2000)* s'appliquent.) (CMR-2000)

5.354 	L'utilisation des bandes 1 525-1 559 MHz et 1 626,5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.356 	L'utilisation de la bande 1 544-1 545 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31).

5.357 	Dans la bande 1 545-1 555 MHz, les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de satellite vers les stations d'aéronef.

5.357A	Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR12) s'appliquent.)     (CMR12)

1 610-1 660 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 610-1 610,6 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1 610-1 610,6 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 |  |
| 1 610,6-1 613,8 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1 610,6-1 613,8 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 |  |
| 1 613,8-1 626,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1 613,8-1 626,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | SMDSM (1 621,35 – 1 626,5 MHz) : Priorité des communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM dans cette bande par rapport aux communications du même système à satellites qui ne sont pas liées à la sécurité (Cf. Appendice 15 du RR). |
| 1 626,5-1 660 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 | 1 626,5-1 660 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376 | SMDSM : · 1 626,5 – 1 645,5 MHz : Priorité du SMDSM dans cette bande (Cf. Appendice 15 du RR). · 1 645,5 - 1 646,5 MHz : Opérations de détresse et de sécurité (Cf. Appendice 15 du RR). |

5.364 	L'utilisation de la bande 1 610-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à –15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro 5.366 (auquel le numéro 4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser –3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro 5.366.

5.365 	L'utilisation de la bande 1 613,8-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'application du numéro 9.11A.

5.366 	La bande 1 610-1 626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation à bord de satellites est soumise à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.367	Attribution additionnelle:  la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.     (CMR12)

5.368	 En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite, les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 1 610-1 626,5 MHz, à l'exception du service de radionavigation aéronautique par satellite.

5.371	Attribution additionnelle: dans la Région 1, la bande 1 610-1 626,5 MHz (Terre vers espace) est, de plus, attribuée au service de radiorepérage par satellite à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.    (CMR-12)

5.372 	Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande 1 610,6-1 613,8 MHz (le numéro 29.13 s'applique).

5.374 	Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 1 631,5-1 634,5 MHz et 1 656,5-1 660 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays énumérés au numéro 5.359. (CMR-97)

5.375 L'utilisation de la bande 1 645,5-1 646,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les liaisons inter satellites est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31).

5.376 	Dans la bande 1 646,5-1 656,5 MHz, les transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers les stations aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations d'aéronef vers les stations de satellite.

1 660-1 710 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 660-1 660,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A | 1 660-1 660,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A |  |
| 1 660,5-1 668 | RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1 660,5-1 668 | RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379A |  |
| 1 668-1 668,4 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1 668-1 668,4 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379A |  |
| 1 668,4-1 670 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.379D 5.379E | 1 668,4-1 670 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.379D 5.379E |  |

1 660-1 710 MHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 670-1 675 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | 1 670-1 675 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A |  |
| 1 675-1 690 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 | 1 675-1 690 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 |  |
| 1 690-1 700 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 5.382 | 1 690-1 700 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 |  |
| 1 700-1 710 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 | 1 700-1 710 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 |  |

5.376A 	Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 660-1 660,5 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie. (CMR-97)

.5.379A	           Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5-1 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus brefs délais les émissions air-sol dans le service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 664,4-1 668,4 MHz.

5.379B	 L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, la Résolution 904 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.379C 	Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 1 668-1 670 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par les stations terriennes mobiles d'un réseau du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande ne doit pas dépasser –181 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz et –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences pendant plus de 2% de périodes d'intégration de 2 000 s. (CMR-03)

5.379D 	Pour le partage de la bande 1 668,4-1 675 MHz entre le service mobile par satellite et les services fixe et mobile, la Résolution 744 (Rév.CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.379E	 Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service des auxiliaires de la météorologie en Chine, en Iran (République islamique d'), au Japon et en Ouzbékistan. Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en œuvre de nouveaux systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et sont encouragées à transférer dès que possible l'exploitation du service des auxiliaires de la météorologie vers d'autres bandes. (CMR-03)

5.380A 	Dans la bande 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes existantes du service de météorologie par satellite notifiées avant le 1er janvier 2004, ni limiter le développement de ces stations. Toute nouvelle assignation à ces stations terriennes dans cette bande doit aussi être protégée contre les brouillages préjudiciables causés par les stations du service mobile par satellite. (CMR-07)

1 710-2 170 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 710-1 930 | FIXE MOBILE 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 | 1 710-1930 | MOBILE 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 | GSM (1710-1785/ 1805-1880 MHz) UMTS en FDD (1920-1980 MHz) uplink appariée à la bande 2110-2170 MHz LTE-Advanced en mode FDD (1710-1785/ 1805-1880 MHz) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 1 930-1 970 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | 1 930-1 980 | MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | UMTS en FDD (1920-1980 MHz) uplink appariée à la bande 2110-2170 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 1 970-1 980 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |  |

1 710-2 170 MHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 980-2 010 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F | 1 980-2 010 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.388 5.389A | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 010-2 025 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | 2 010-2 025 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 025-2 110 | EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) 5.392 | 2 025-2 110 | EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) 5.392 |  |

1 710-2 170 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 120-2 160 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | 2 110 - 2 170 | MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | UMTS en FDD (2110-2170 MHz) downlink, appariée à la bande 1920-1980 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 160-2 170 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |  |
| 2 160-2 170 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |  |

5.384A Les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou des parties de ces bandes de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications.     (CMR-15)

5.385 	Attribution additionnelle: la bande 1 718,8-1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations des raies spectrales. (CMR-2000)

5.388 Les bandes de fréquences 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes de fréquences devraient être mises à la disposition des IMT conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-15) (voir également la Résolution 223 (Rév.CMR-15)).     (CMR-15)

5.388A 	Dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000), conformément à la Résolution 221 (Rév.CMR-2003)*. Leur utilisation par des applications des IMT-2000 utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base n'exclut pas leur utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-03)

5.388B	Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Chine, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Inde, Iran (République islamique d'), Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sénégal, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Zambie et Zimbabwe, afin de protéger les services fixe et mobile, y compris les stations mobiles IMT, sur leurs territoires, contre le brouillage cocanal, une station placée sur une plate-forme à haute altitude (HAPS) fonctionnant comme station de base IMT dans les pays voisins, dans les bandes indiquées au numéro 5.388A, ne doit pas dépasser une puissance surfacique cocanal de  –127 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée lors de la notification de la station HAPS.     (CMR-12)

5.389A 	L'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07)

5.389E 	L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou gêner le développement de ces services.

5.391 En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes de fréquences 2 0252 110 MHz et 2 200-2 290 MHz, les administrations ne doivent pas mettre en service des systèmes mobiles à haute densité tels que décrits dans la Recommandation UIT-R SA.1154-0 et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en service de tout autre type de système mobile.     (CMR-15)

5.392 	Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour faire en sorte que les transmissions espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires.

2 170-2 520 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 170-2 200 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F | 2 170-2 200 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.388 5.389A | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 200-2 290 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) 5.392 | 2 200-2 290 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) 5.392 |  |
| 2 290-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) | 2 290-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) |  |
| 2 300-2 450 | FIXE MOBILE 5.384A Amateur Radiolocalisation 5.150 5.282 5.395 | 2 300-2 400 | FIXE MOBILE 5.384A Amateur Radiolocalisation 5.150 5.282 | WiMax et LTE-Advanded en mode TDD (2300 – 2400 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |
|  |  | 2 400-2 450 |  | Dispositifs de courte portée - SRD (Cf. décision N° 10-044/DRC/PV004 du 10 août 2010 portant organisation de l’utilisation des fréquences dans la bande 2400 – 2483,5 MHz de l’ex-ATCI) |

2 170-2 520 MHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 450-2 483,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.150 | 2 450-2 483,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.150 | Dispositifs de courte portée - SRD (Cf. décision N° 10-044/DRC/PV004 du 10 août 2010 portant organisation de l’utilisation des fréquences dans la bande 2400 – 2483,5 MHz de l’ex-ATCI). |
| 2 483,5-2 500 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.398 Radiolocalisation 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.402 | 2 483,5-2 500 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.398 Radiolocalisation 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.402 |  |
| 2 500-2 520 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 5.412 | 2 500-2 520 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A | LTE-Advanced (2500-2570 MHz) appariée en mode FDD à la bande 2620-2690 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |

5.395	 En France et en Turquie, l'utilisation de la bande 2 310-2 360 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations du service mobile. (CMR-03)

5.396        Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite exploitées dans la bande 2 310-2 360 MHz selon le numéro 5.393 et susceptibles d'affecter les services auxquels cette bande est attribuée dans d'autres pays sont subordonnées à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 33 (Rév.CMR-97)*. Les stations de radiodiffusion de Terre complémentaires doivent faire l'objet d'une coordination bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service.

5.398	 Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 2 483,5-2 500 MHz pour le service de radiorepérage par satellite.

5.399    A l'exception des cas visés au numéro 5.401, les stations du service de radiorepérage par satellite fonctionnant dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, pour lesquelles les renseignements de notification ont été reçus par le Bureau après le 17 février 2012 et dont la zone de service comprend l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ukraine, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans ces pays conformément au numéro 5.398A, et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.   (CMR-12)

5.402	 L'utilisation de la bande 2 483,5-2 500 MHz par les services mobiles par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990-5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie.

5.403 	Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro 9.21, la bande 2 520-2 535 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositions du numéro 9.11A s'appliquent. (CMR-07).

5.410 	La bande 2 500-2 690 MHz peut être utilisée pour les systèmes à diffusion troposphérique en Région 1 sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les administrations doivent, par tous les moyens possibles, éviter de mettre en œuvre de nouveaux systèmes à diffusion troposphérique dans cette bande. Lorsqu'elles prévoient d'y mettre en œuvre de nouvelles liaisons hertziennes à diffusion troposphérique, elles doivent prendre toutes les mesures possibles pour éviter d'orienter les antennes de ces liaisons vers l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.413 	Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par satellite dans les bandes situées entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 2 690-2 700 MHz.

5.414 	L'attribution de la bande 2 500-2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-07)

2 520-2 700 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 520-2 655 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 5.339 5.412 5.418B 5.418C | 2 520-2 655 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 5.339 5.412 5.418B 5.418C | LTE-Advanced dans la bande 2500 -2570 MHz appariée en mode FDD à la bande 2620 – 2690 MHz. WiMax et LTE-Advanced en mode TDD (2570-2620 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |
| 2 655-2 670 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.413 5.416 Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) 5.149 5.412 | 2655-2670 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 5.149 | LTE-Advanced (2620-2690 MHz) appariée en mode FDD à la bande 2500- 2570 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |

2 520-2 700 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 670-2 690 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) 5.149 5.412 | 2 670-2 690 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A | LTE-Advanced (2620 - 2690 MHz) appariée en mode FDD à la bande 2500- 2570 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |
| 2 690-2 700 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.422 | 2 690-2 700 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.340 5.422 |  |

5.416 	L'utilisation de la bande 2 520-2 670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les dispositions du numéro 9.19 sont appliquées dans cette bande par les administrations dans le cadre de leurs négociations bilatérales ou multilatérales. (CMR-07)

5.417C 	L'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.417A, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003, est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12. (CMR-03)

5.417D 	L'utilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 4 juillet 2003 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), conformes au numéro 5.417A, et le numéro 22.2 ne s'applique pas. (CMR-03)

5.418B 	L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12. (CMR-03)

5.418C	 L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, et le numéro 22.2 ne s'applique pas. (CMR-03)

5.419 	Lorsqu'elles mettent en service des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 2 670-2 690 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande doit être conforme aux dispositions du numéro 9.11A. (CMR-07)

5.420 	La bande 2 655-2 670 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace), sauf mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les procédures de coordination du numéro 9.11A s'appliquent. (CMR-07)

5.422	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Brunéi Darussalam, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, GuinéeBissau, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Mauritanie, Mongolie, Monténégro, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém. du Congo, Roumanie, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Ukraine et Yémen, la bande 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.     (CMR-12)

2 700-4 800 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 700-2 900 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 Radiolocalisation 5.423 5.424 | 2 700-2 900 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 Radiolocalisation 5.423 | Radars au sol et répondeurs aéroportés associés du service de radionavigation aéronautique (2 700- 2 900 MHz). Cf no 5.337 du RR. Radars météorologiques (2 700-2 900 MHz). Cf no 5.423 du RR. |
| 2 900-3 100 | RADIOLOCALISATION 5.424A RADIONAVIGATION 5.426 5.425 5.427 | 2 900-3 100 | RADIOLOCALISATION 5.424A RADIONAVIGATION 5.426 5.425 5.427 | Radars au sol du service de radionavigation aéronautique (2 900-3 100 MHz). Cf no 5.423 du RR. |
| 3 100-3 300 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) 5.149 5.428 | 3 100-3 300 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) 5.149 |  |
| 3 300-3 400 | RADIOLOCALISATION 5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 | 3 300-3 400 | RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE 5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.429B du RR). |
| 3 400-3 600 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.430A Radiolocalisation 5.431 | 3 400-3 600 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.430A Radiolocalisation 5.431 | Bande C (3,4 -4,2 GHz) en réception. Faisceaux hertziens (3400-4200 MHz) cf Rec. UIT-R F 382. LTE-Advanced (4G) et WiMax en FDD (3400-3500/3500-3600 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.430A du RR). |

2 700-4 800 MHz (Fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 3 600-4 200 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Mobile | 3 600-4 200 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Mobile | Bande C (3,4 -4,2 GHz) en réception. Faisceaux hertziens (3400-4200 MHz) cf Rec. UIT-R F 382. |
| 4 200-4 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.436 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.438 5.437 5.439 5.440 | 4 200-4 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.436 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.438 5.437 5.439 5.440 | Radioaltimètre (4200-4400 MHz). 4202 MHz : Fréquence étalon et des signaux horaires par satellite dans le sens espace vers Terre. |
| 4 400-4 500 | FIXE MOBILE 5.440A | 4 400-4 500 | FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. |
| 4 500-4 800 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.440A | 4 500-4 800 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 MOBILE | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (4500-4800 MHz). |

5.423 	Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

5.424A	 Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ceux-ci. (CMR-03)

5.425 	Dans la bande 2 900-3 100 MHz, l'emploi du système interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipborne interrogator-transponder) est limité à la sous-bande 2 930-2 950 MHz.

5.426 	L'utilisation de la bande 2 900-3 100 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

5.427 	Dans les bandes 2 900-3 100 MHz et 9 300-9 500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des balises-radar (racons)   et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 4.9.

5.429 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Brunéi Darussalam, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan et Yémen, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation.     (CMR-15)

5.429B Dans les pays suivants de la Région 1 situés au sud du parallèle 30° Nord: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo,Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation de cette bande de fréquences doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15)

5.430A L'attribution de la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cette bande de fréquences est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également pendant la phase de coordination. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne) et avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande de fréquences 3400-3600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004).     (CMR-15)

5.438 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés.     (CMR-15)

5.436 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par les stations du service mobile aéronautique (R) est réservée exclusivement aux systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d’un aéronef exploité conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 424(CMR-15).     (CMR-15)

5.437 La détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale peut être autorisée dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz à titre secondaire.     (CMR-15)

5.440 	Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent être contenues dans les limites s'étendant à ±2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.441 	L'utilisation des bandes 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

4 800-5 570 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 4 800-4 990 | FIXE MOBILE 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 Radioastronomie 5.149 5.339 5.443 | 4 800-4 990 | FIXE MOBILE 5.440A 5.441B 5.442 Radioastronomie 5.149 5.339 5.443 | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (4500-4800 MHz). |
| 4 990-5 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (passive) 5.149 | 4 990-5 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (passive) 5.149 | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. |
| 5 000-5 010 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) | 5 000-5 010 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) |  |
| 5 010-5 030 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)(espace-espace) 5.328B 5.443B | 5 010-5 030 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)(espace-espace) 5.328B 5.443B |  |

4 800-5 570 MHz (suite 1)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 030-5 091 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.443C MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | 5 030-5 091 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.443C MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | Système d’atterissage hyperfréquences MLS (5031,0 – 5090,7 MHz). Cf. 3.11.4.1 et Tableau A du chapitre 3 du RACI 5004, Volume 1 **. Priorité au MLS (Voir 5.444 du RR). |
| 5 091-5 150 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A MOBILE AÉRONAUTIQUE 5.444B MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | 5 091-5 150 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A MOBILE AÉRONAUTIQUE 5.444B MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | Système d’atterissage hyperfréquences MLS (5030,4 – 5150 MHz). Bande envisagée pour les besoins futurs en fréquences (Cf. 3.11.4.1.1 du chapitre 3 du RACI 5004, Volume 1). Assignations au Service Fixe par Satellite : Voir la Résolution 114 du RR pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (Terre vers espace). |
| 5 150-5 250 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.446B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | 5 150-5 250 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.446B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5150-5250 MHz) |

** RACI 5004, Volume 1 : Règlement de l’Aéronautique de Côte d’Ivoire. Le volume I est relatif à l’aide radio à la navigation.

4 800-5 570 MHz (suite 2)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 250-5 255 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.447E 5.448 5.448A | 5 250-5 255 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.447E 5.448 5.448A |  |
| 5 255-5 350 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.447E 5.448 5.448A | 5 255-5 350 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.447E 5.448 5.448A |  |
| 5 350-5 460 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.448B RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448C | 5 350-5 460 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.448B RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448C | Radars aéroportés et radiobalises de bord associées (5 350 -5 470 MHz). Cf. no 5.449 du RR. |

4 800-5 570 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 460-5 470 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B | 5 460-5 470 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B | Radars aéroportés et radiobalises de bord associées (5 350 -5 470 MHz). Cf. no 5.449 du RR. |
| 5 470-5 570 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B 5.450 5.451 | 5 470-5 570 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B 5.450 5.451 |  |

5.441B   Dans les pays suivants : Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bénin, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Fédération de Russie, Gambie, Guinée, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Kenya, Lao (R.d.p.), Lesotho, Liberia, Malawi, Maurice, Mongolie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Rép. dém. du Congo, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Togo, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation des stations IMT est assujettie à l'accord obtenu auprès des administrations concernées au titre du numéro 9.21 et les stations IMT ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des stations d'autres applications du service mobile. En outre, avant de mettre en service une station IMT du service mobile, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette station jusqu'à 19 km au-dessus du niveau de la mer à 20 km de la côte, qui est définie comme la laisse de basse mer telle qu'officiellement reconnue par l'État côtier, ne dépasse pas –155 Db(W/(m2 ˜ 1 MHz)). Ce critère de puissance surfacique sera réexaminé à la CMR-23. La Résolution 223 (Rév.CMR-19) s'applique. Cette identification entrera en vigueur après la CMR-19. (CMR-19)

5.442 Dans les bandes de fréquences 4 825-4 835 MHz et 4 950-4 990 MHz, l'attribution au service mobile est limitée au service mobile, sauf mobile aéronautique. Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Guatemala, Mexique, Paraguay, Uruguay et Venezuela) et en Australie, la bande de fréquences 4 825-4 835 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique, cette attribution étant limitée à la télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe.     (CMR-15)

5.443AA	Dans les bandes de fréquences 5 000-5 030 MHz et 5 091-5 150 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (R) par satellite est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international.     (CMR12)

5.443B Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée à la surface de la Terre dans la bande de fréquences 5030-5150 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 5010-5030 MHz ne doit pas dépasser –124,5 dB(W/m2) dans une bande de fréquences de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande de fréquences 4990-5000 MHz, les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 5010-5030 MHz doivent respecter les limites applicables à la bande de fréquences 4990-5000 MHz et définies dans la Résolution 741 (Rév.CMR-15).     (CMR-15)

5.443C	L'utilisation de la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international. Les rayonnements non désirés du service mobile aéronautique (R) dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz doivent être limités afin de protéger les liaisons descendantes des systèmes du SRNS exploités dans la bande de fréquences adjacente 5 010-5 030 MHz. En attendant qu'une valeur appropriée soit fixée dans une Recommandation UITR pertinente, il convient d'utiliser la limite de densité de p.i.r.e. de −75 dBW/MHz pour les rayonnements non désirés de toute station du SMA(R) dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz.     (CMR12)

5.443D	Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de cette bande de fréquences par le service mobile aéronautique (R)par satellite est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international.     (CMR12)

5.444 La bande de fréquences 5 030-5 150 MHz doit être utilisée pour l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz, les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande de fréquences. Pour l'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz, le numéro 5.444A et la Résolution 114 (Rév.CMR-15) s'appliquent.      (CMR-15)

5.444A L'utilisation de l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à l'application de la Résolution 114 (Rév.CMR-15). De plus, pour assurer la protection du service de radionavigation aéronautique contre les brouillages préjudiciables, une coordination est nécessaire pour les stations terriennes assurant les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite situées à moins de 450 km du territoire d'une administration exploitant des stations au sol du service de radionavigation aéronautique.     (CMR-15)

5.444B L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par le service mobile aéronautique est limitée :

– aux systèmes fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) et conformément aux normes aéronautiques internationales, cette utilisation étant limitée aux applications de surface dans les aéroports. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 748 (Rév.CMR-15);

– aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la Résolution 418 (Rév.CMR-15).     (CMR-15)

5.446 Attribution additionnelle:  dans les pays énumérés au numéro 5.369, la bande de fréquences 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans la Région 2 (excepté au Mexique), cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés au numéro 5.369 et du Bangladesh, cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par satellite exploité dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz ou 2 483,52 500 MHz. La puissance surfacique totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser -159 dB(W/m2) dans toute bande de fréquences de 4 kHz, quel que soit l'angle d'arrivée.     (CMR-15)

5.446A	L'utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, doit être conforme à la Résolution 229 (Rév.CMR12).     (CMR12)

5.446B 	Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. (CMR-03)

5.446C	Attribution additionnelle:  dans la Région 1 (sauf dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie) et au Brésil, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire, cette attribution étant limitée aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la Résolution 418 (CMR-12). Ces stations ne doivent pas demander à être protégées visàvis d'autres stations exploitées conformément aux dispositions de l'Article 5. Le numéro 5.43A ne s'applique pas.     (CMR-12)

5.447	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Egypte, Israël, Liban, République arabe syrienne et Tunisie, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-12) ne s'applique pas.     (CMR-12)

5.447A 	L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.447B 	Attribution additionnelle : la bande 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150-5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser −164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée.

5.447C 	Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150-5 250 MHz fonctionnant au titre des numéros 5.447A et 5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément au numéro 9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros 5.447A et 5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable.

5.447D	 L'attribution de la bande 5 250-5 255 MHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-97)

5.447F Dans la bande de fréquences 5250-5350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Lesdits services ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638-0 et UIT-R RS.1632-0.     (CMR-15)

5.448A 	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.448B 	Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 570 MHz	et le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 460-5 570 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz. (CMR-03)

5.448C 	Le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 460 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, ni demander à être protégé vis-à-vis des autres services. (CMR-03)

5.448D 	Dans la bande 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03)

5.449 	L'emploi de la bande 5 350-5 470 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars aéroportés et de radiobalises de bord associées.

5.450A Dans la bande de fréquences 5470-5725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services de radiorepérage, lesquels ne doivent pas imposer au service mobile des critères de protection plus stricts, sur la base des caractéristiques des systèmes et des critères de brouillage, que ceux énoncés dans la Recommandation UIT-R M.1638-0.     (CMR-15)

5.450B 	Dans la bande 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03)

5 570-7 250 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 570-5 650 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME 5.450 5.451 5.452 | 5 570-5 650 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME 5.450 5.451 5.452 | Radars météorologiques au sol (5 600-5 650 MHz). |
| 5 650-5 725 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A 5.453 RADIOLOCALISATION Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 | 5 650-5 725 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A 5.453 RADIOLOCALISATION FIXE 5.453 Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 | Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5650-5850 MHz). |
| 5 725-5 830 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION Amateur 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5 725-5 830 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE Amateur 5.150 5.451 5.453 5.455 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5650-5850 MHz). Systèmes de transport intelligents. Communications spécialisées à courte distance (5 795-5 815 MHz). Cf. Rec. UIT-R 1453. Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5800 MHz). |

5 570-7 250 MHz (suite 1)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 830-5 850 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5 830-5 850 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) 5.150 5.451 5.453 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5650-5850 MHz). Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5800 MHz) |
| 5 850-5 925 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.150 | 5 850-5 925 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.150 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Faisceaux hertziens (5858-6425 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 383. Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz). |
| 5 925-6 700 | FIXE 5.457 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B MOBILE 5.457C 5.149 5.440 5.458 | 5 925-6 700 | FIXE 5.457 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B MOBILE 5.457C 5.149 5.440 5.458 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Faisceaux hertziens (5858-6425 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 383 Faisceaux hertziens (6425-7110 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 384. Identifiée pour les HAPS (6440-6520 MHz) dans le sens stations HAPS-station au sol. Cf. no 5.457 du RR. Identifiée pour les HAPS (6560-6640 MHz) dans le sens station au sol-stations HAPS. Cf. no 5.457 du RR. 6427 MHz : Fréquence étalon et des signaux horaires par satellite dans le sens Terre vers espace. |

5 570-7 250 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 6 700-7 075 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.458 5.458A 5.458B | 6 700-7 075 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.458 5.458A 5.458B | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Faisceaux hertziens (6 425-7 110 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 384. Application de l’Appendice 30B du RR (6725-7025 MHz). Liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans la bande 6 700-7 075 MHz. Elles sont subordonnées à la coordination au titre du numéro 9.11A. (Cf. No 5.458B du RR). |
| 7 075-7 145 | FIXE MOBILE 5.458 5.459 | 7 075-7 145 | FIXE MOBILE 5.458 | Faisceaux hertziens (6 425-7 110 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 384. Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz) Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 145-7 190 | FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.458 5.459 | 7 145-7 190 | FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.458 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 Mhz) Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7190-7235 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A 5.460B FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.460 5.458 5.459 | 7190-7235 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A 5.460B FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.460 5.458 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 Mhz) Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 235-7 250 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A FIXE MOBILE 5.458 | 7 235-7 250 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |

5.452 	Les radars au sol utilisés dans la bande 5 600-5 650 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation maritime.

5.453	Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Viet Nam et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Dans ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-12) ne s'applique pas. (CMR-12)

5.457	Dans les pays suivants: Australie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Nigéria, l'attribution au service fixe dans les bandes 6 440-6 520 MHz (dans le sens station HAPSstation au sol) et 6 560-6 640 MHz (dans le sens station au solstation HAPS) peut, de plus, être utilisée par les liaisons passerelles de stations placées sur des platesformes à haute altitude (HAPS) sur le territoire de ces pays. Une telle utilisation est limitée à l'exploitation des liaisons passerelles de stations HAPS et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants, ni donner lieu à une exigence de protection visàvis de ces services, et doit être conforme à la Résolution 150 (CMR12). Les liaisons passerelles des stations HAPS ne doivent pas limiter le développement futur des services existants. L'utilisation des liaisons passerelles de stations HAPS dans ces bandes exige l'accord exprès des autres administrations dont le territoire est situé à moins de 1 000 km de la frontière avec le territoire d'une administration qui a l'intention d'utiliser des liaisons passerelles de stations HAPS.      (CMR12)

5.457A Dans les bandes de fréquences 5925-6425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément à la Résolution 902 (CMR-03). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des antennes d'émission de 1,2 m minimum de diamètre et fonctionner sans l'accord préalable d'une administration si elles se trouvent à au moins 330 km de la laisse de basse mer officiellement reconnue par l'Etat côtier. Toutes les autres dispositions de la Résolution 902 (CMR-03) s'appliquent.     (CMR-15)

5.458 	Dans la bande 6 425-7 075 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la bande 7 075-7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences. Il convient que, dans leur planification de l'utilisation future des bandes 6 425-7 025 MHz et 7 075-7 250 MHz, les administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive).

5.458A 	En assignant des fréquences dans la bande 6 700-7 075 MHz à des stations spatiales du service fixe par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies spectrales par le service de radioastronomie dans la bande 6 650-6 675,2 MHz contre les brouillages préjudiciables de rayonnements non désirés.

5.458B 	L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700-7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande 6 700-7 075 MHz (espace vers Terre) par les liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro 22.2.

5.460 Aucune émission de systèmes du service de recherche spatiale (Terre vers espace) à destination de l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande de fréquences 7190-7235 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile et le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15)

5.460A L'utilisation de la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz (Terre vers espace) par le service d'exploration de la Terre par satellite est limitée aux opérations de poursuite, de télémesure et de télécommande pour l'exploitation des engins spatiaux. Les stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile, et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 9.17 s'applique. En outre, pour assurer la protection du déploiement actuel et futur des services fixe et mobile, l'emplacement des stations terriennes associées à des engins spatiaux du service d'exploration de la Terre par satellite, sur des orbites non géostationnaires ou sur l'orbite géostationnaire, doit en outre respecter une distance de séparation d'au moins 10kmet 50km, respectivement, par rapport à la/aux frontières des pays voisins, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte.     (CMR-15)

5.460B Les stations spatiales géostationnaires du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande de fréquences 7190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures du service de recherche spatiale, et le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15)

7 250-8 500 MHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 250-7 300 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.461 | 7 250-7 300 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.461 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 300-7 375 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.461 | 7 300-7 375 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.461 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 375-7 450 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre 5.461AA 5.461AB | 7 375-7 450 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 450-7 550 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB 5.461A | 7 450-7 550 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB 5.461A | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |

7 250-8 500 MHz (Suite1)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 550-7 750 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB | 7 550-7 750 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |

5.461AA L'utilisation de la bande de fréquences 7 375-7 750 MHz par le service mobile maritime par satellite est limitée aux réseaux à satellite géostationnaire. (CMR-15).

5.461AB Dans la bande de fréquences 7 375-7 750 MHz, les stations terriennes du service mobile maritime par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ni limiter l'utilisation et le développement de ces stations. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15).

7 250-8 500 MHz (suite 2)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 750-7 900 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461B MOBILE sauf mobile aéronautique | 7 750-7 900 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461B MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 7 900-8 025 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.461 | 7 900-8 025 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.461 | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 8 025-8 175 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | 8 025-8 175 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |

7 250-8 500 MHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 8 175-8 215 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | 8 175-8 215 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 8 215-8 400 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | 8 215-8 400 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 8 400-8 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.465 5.466 | 8 400-8 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.465 | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |

5.461 	Attribution additionnelle : les bandes 7 250-7 375 MHz (espace vers Terre) et 7 900-8 025 MHz (Terre vers espace) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.461A 	L'utilisation de la bande 7 450-7 550 MHz par le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires. Les systèmes non géostationnaires du service de météorologie par satellite, dans cette bande, notifiés avant le 30 novembre 1997 peuvent continuer d'être exploités à titre primaire jusqu'à la fin de leur durée de vie. (CMR-97)

5.461B	L'utilisation de la bande 7 750-7 900 MHz par le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.     (CMR-12)

5.462A	Dans les Régions 1 et 3 (sauf au Japon), dans la bande 8 025-8 400 MHz, le service d'exploration de la Terre par satellite géostationnaire ne doit pas produire, sans l'accord de l'administration affectée, une puissance surfacique supérieure aux valeurs suivantes pour les angles d'incidence (q):

-135dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz	pour    0°£q<   5º

–135+ 0,5 (q – 5) dB(W/m2) dans une bande de1MHz 	pour    5º £q<  25º

–125dB(W/m2) dans une bande de1 MHz	pour   25º £q£ 90º (CMR12)

5.463       Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre dans la bande 8 025-8 400 MHz. (CMR-97)

5.465 	Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de la bande 8 400-8 450 MHz est limitée à l'espace lointain.

8 500-10 000 MHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 8 500-8 550 | RADIOLOCALISATION 5.468 5.469 | 8 500-8 550 | RADIOLOCALISATION |  |
| 8 550-8 650 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.468 5.469 5.469A | 8 550-8 650 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) |  |
| 8 650-8 750 | RADIOLOCALISATION 5.468 5.469 | 8 650-8 750 | RADIOLOCALISATION |  |
| 8 750-8 850 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.470 5.471 | 8 750-8 850 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.470 |  |
| 8 850-9 000 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 5.473 | 8 850-9 000 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 | Radars côtiers (8 850 - 9 000 MHz). |
| 9 000-9 200 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 5.471 5.473A | 9 000-9 200 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 5.471 5.473A | Radars au sol et répondeurs aéroportés associés du service de radionavigation aéronautique (9 000 - 9 200 MHz). Cf no 5.337 du RR. |
| 9 200-9 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 5.473 5.474 5.474D | 9 200-9 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 5.473 5.474 5.474D | SMDSM (9 200 - 9 500 MHz) : Utilisation pour les répéteurs radar du SMDSM (Cf. Appendice 15 du RR). Radars côtiers (9 200- 9 225 MHz). |

8 500-10 000 MHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 9 300-9 500 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION 5.475 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A | 9 300-9 500 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION 5.475 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A | Radars météorologiques d'aéronefs et radars au sol (9 300 – 9 500 MHz). |
| 9 500-9 800 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.476A | 9 500-9 800 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.476A |  |
| 9 800-9 900 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) Fixe 5.477 5.478 5.478A 5.478B | 9 800-9 900 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) Fixe 5.478A 5.478B |  |
| 9 900-10 000 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION Fixe 5.474D 5.477 5.478 5.479 | 9 900-10 000 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION Fixe 5.474D 5.477 5.478 5.479 |  |

5.469A 	Dans la bande 8 550-8 650 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radiolocalisation, ni limiter leur utilisation et leur développement. (CMR-97)

5.470 	L'utilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la navigation à bord d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz.

5.472 	Dans les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 225 MHz, le service de radionavigation maritime est limité aux radars côtiers.

5.473A 	Dans la bande 9 000-9 200 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes du service de radionavigation aéronautique indiqués au numéro 5.337, ou aux systèmes radar du service de radionavigation maritime fonctionnant dans cette bande à titre primaire dans les pays énumérés au numéro 5.471, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-07)

5.474	 Dans la bande 9 200-9 500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également l'Article 31).

5.475 	Dans la bande 9 300-9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars météorologiques d'aéronefs et aux radars au sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation aéronautique sont autorisées dans la bande 9 300-9 320 MHz à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation maritime. (CMR-07)

5.475A 	L'utilisation de la bande 9 300-9 500 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 300 MHz qui ne peuvent pas être totalement pris en charge dans la bande 9 500-9 800 MHz. (CMR-07)

5.475B 	Dans la bande 9 300-9 500 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux radars exploités dans le service de radionavigation conformément au Règlement des radiocommunications, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces radars. Les radars au sol utilisés pour les besoins de la météorologie ont priorité sur les autres utilisations aux fins de la radiolocalisation. (CMR-07)

5.476A 	Dans la bande 9 300-9 800 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services de radionavigation et de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07)

5.478 	Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-07)

5.478A 	L'utilisation de la bande 9 800-9 900 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 500 MHz qui ne peuvent être pleinement pris en charge dans la bande 9 300-9 800 MHz. (CMR-07)

5.478B	 Dans la bande 9 800-9 900 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe auxquelles cette bande est attribuée à titre secondaire ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07)

5.479	 La bande 9 975-10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de météorologie par satellite pour être utilisée par les radars météorologiques.

10-11,7 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 10-10,40 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 5.474B 5.474C FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur 5.474D 5.479 | 10-10,40 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474B 5.474C FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur 5.474D 5.479 | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,40-10,45 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur | 10,40-10,45 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,45-10,5 | RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.481 | 10,45-10,5 | RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE Amateur Amateur par satellite 5.481 | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,5-10,55 | FIXE MOBILE Radiolocalisation | 10,5-10,55 | FIXE MOBILE Radiolocalisation | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,55-10,6 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation | 10,55-10,6 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |

10-11,7 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 10,6-10,68 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Radiolocalisation 5.149 5.482 5.482A | 10,6-10,68 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Radiolocalisation 5.149 5.482 5.482A | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,68-10,7 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.483 | 10,68-10,7 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,7-10,95 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,7-10,95 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (10,7-10,95 GHz). |

10-11,7 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 10,95-11,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,95-11,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 |
| 11,2-11,45 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,2-11,45 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (11,2-11,45 GHz) |
| 11,45-11,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,45-11,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 |

5.481 Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Algérie, Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Côte d'Ivoire, El Salvador, Equateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie et Uruguay, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Au Costa Rica, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.     (CMR-15)

5.482 	Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la puissance appliquée à l'antenne des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne doit pas dépasser –3 dBW. Cette limite peut être dépassée sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cependant, cette restriction imposée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne s'applique pas dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Kazakhstan, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Moldova, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Singapour, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Viet Nam. (CMR-07)

5.482A	 Pour le partage de la bande 10,6-10,68 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, la Résolution 751 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.484 	En Région 1, l'utilisation de la bande 10,7-11,7 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.

5.484A	 L'utilisation des bandes 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.484B 	La Résolution 155 (CMR-15) s’applique. (CMR-15)

11,7-14 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 11,7-12,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.492 5.487 5.487A | 11,7-12,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.492 5.487 5.487A | Faisceaux hertziens (11 700-12 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F746. Dispositions applicables à tous les services, Plans et Liste associés concernant le service de radiodiffusion par satellite selon l’Appendice 30 du RR (11,7-12,5 GHz). Dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite de l’Appendice 30A du RR (11,7-12,5 GHz). |
| 12,5-12,75 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.494 5.495 5.496 | 12,5-12,75 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.494 |  |
| 12,75-13,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.441 MOBILE Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) | 12,75-13,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.441 MOBILE Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) | Faisceaux hertziens (12 750 -– 13 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F497 et UIT-R F746. Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (12,75-13,25 GHz). |
| 13,25-13,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.498A 5.499 | 13,25-13,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.498A |  |

11,7-14 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 13,4-13,65 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.499A 5.499B RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.499C 5.499D Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B | 13,4-13,65 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.499A 5.499B RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.499C 5.499D Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,65-13,75 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.501A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.500 5.501 5.501B | 13,65-13,75 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.501A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,75-14 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 | 13,75-14 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.502 5.503 |  |

5.487 	Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services fixe, fixe par satellite, mobile sauf mobile aéronautique et de radiodiffusion, selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan pour les Régions 1 et 3 de l'Appendice 30 ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-03)

5.487A 	Attribution additionnelle : la bande 11,7-12,5 GHz en Région 1, la bande 12,2-12,7 GHz en Région 2 et la bande 11,7-12,2 GHz en Région 3 sont, de plus, attribuées à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre), limité aux systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-03)

5.488 L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de la coordination avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'Appendice 30. (CMR-03)

5.492 	Les assignations aux stations du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan régional approprié ou figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 dans l'Appendice 30 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions du service fixe par satellite (espace vers Terre), à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillages ou ne nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que les transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes à ce Plan ou à la Liste, selon le cas. (CMR-2000)

5.494 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mongolie, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.     (CMR-15)

5.497	 Dans la bande 13,25-13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet Doppler.

5.498A 	Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 13,25-13,4 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique ni limiter l'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97)

5.499A L'utilisation de la bande de fréquences 13,4-13,65GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux

-systèmes à satellites géostationnaires et est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis des systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées, sur des orbites des satellites non géostationnaires, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015.     (CMR-15)

5.499B Les administrations ne doivent pas empêcher le déploiement et l'exploitation des stations terriennes d'émission du service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite (Terre vers espace) bénéficiant d'une attribution à titre secondaire dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz en raison de l'attribution à titre primaire au SFS (espace vers Terre). (CMR-15)

5.499C L'attribution de la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux :

- systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées sur des orbites de satellites non géostationnaires, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015 ;

- détecteurs actifs spatioportés ;

- systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace vers Terre) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations terriennes associées. Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire.     (CMR-15

5.501A   L'attribution de la bande de fréquences 13,65-13,75 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire.     (CMR-15)

5.501B 	Dans la bande 13,4-13,75 GHz, les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation ni limiter l'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97)

5.502 	Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de 1,2 m minimum de diamètre et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne de 4,5 m minimum. De plus, la valeur moyenne sur une seconde de la p.i.r.e. rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW pour un angle d'élévation supérieur à 2° et 65 dBW pour un angle inférieur. Avant de mettre en service une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une antenne de moins de 4,5 m de diamètre, une administration doit veiller à ce que la puissance surfacique rayonnée par cette station terrienne ne dépasse pas:

−		 –115 dB (W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la laisse de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par l'Etat côtier;

− 	–115 dB (W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière du pays d'une administration qui met en place, ou qui envisage de le faire, des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf si un accord préalable a été obtenu.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW. (CMR-03)

5.503 	Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite ; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande :

– 		dans la bande 13,77-13,78 GHz, la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser :

- 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station

terrienne du  service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs

ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;

- 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la

station  terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne

supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;

- 66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite

pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;

- 56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite (moins de 40 kHz de

largeur de bande nécessaire) des stations terriennes du service fixe par

satellite et pour toute station terrienne du service fixe par satellite ayant un

diamètre d'antenne de 4,5 m ou plus;

– 		la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par

satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas

dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, pour autant que la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une p.i.r.e. conforme aux limites précitées par atmosphère claire. (CMR-03)

14-15,4 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14-14,25 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.504C 5.506A Recherche spatiale 5.504A 5.505 | 14-14,25 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.504C 5.506A Recherche spatiale 5.504A 5.505 |  |
| 14,25-14,3 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.508A Recherche spatiale 5.504A 5.505 5.508 | 14,25-14,3 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.508A Recherche spatiale 5.504A 5.505 |  |

14-15,4 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14,3-14,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Radionavigation par satellite 5.504 | 14,3-14,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Radionavigation par satellite 5.504 |  |
| 14,4-14,47 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.504A | 14,4-14,47 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.504A | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636 |

14-15,4 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14,47-14,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Radioastronomie 5.149 5.504A | 14,47-14,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636 |
| 14,5-14,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 MOBILE Recherche spatiale 5.509G | 14,5-14,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F MOBILE Recherche spatiale 5.509G | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636. Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (14,5-14,8 GHz). |
| 14,75-14,8 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.510 MOBILE Recherche spatiale 5.509G | 14,75-14,8 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE Recherche spatiale 5.509G | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636. Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (14,5-14,8 GHz). |
| 14,8-15,35 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 | 14,8-15,35 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636. |
| 15,35-15,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.511 | 15,35-15,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |

5.504 	L'utilisation de la bande 14-14,3 GHz par le service de radionavigation se fera de manière qu'une protection suffisante soit assurée aux stations spatiales du service fixe par satellite.

5.504A 	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite secondaire peuvent également communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Les numéros 5.29, 5.30 et 5.31 s'appliquent. (CMR-03)

5.504B Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Partie C de la Recommandation UIT-R M.1643-0, vis-à-vis de toute station de radioastronomie effectuant des observations dans la bande de fréquences 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de l'Espagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Sudafricaine (Rép.).     (CMR-15)

5.504C Dans la bande de fréquences 14-14,25 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique d'), du Koweït, du Nigéria, de l'Oman, de la République arabe syrienne et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.     (CMR-15)

5.506 	La bande 14-14,5 GHz peut être utilisée, au titre du service fixe par satellite (Terre vers espace), pour les liaisons de connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les autres réseaux du service fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de connexion est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

5.506A 	Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire ayant une p.i.r.e. supérieure à 21 dBW doivent fonctionner dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires, comme le prévoit la Résolution 902 (CMR-03). Le présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les renseignements complets au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (CMR-03)

5.506B Les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences 14-14,5GHz sans qu'un accord préalable de Chypre et de Malte soit nécessaire, en deçà de la distance minimale donnée dans la Résolution 902 (CMR-03) par rapport à ces pays. (CMR-15)

5.508A Dans la bande de fréquences 14,25-14,3 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, du Botswana, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique d'), de l'Italie, du Koweït, du Nigéria, de l'Oman, de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.     (CMR-15)

5.509A Dans la bande de fréquences 14,3-14,5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, du Gabon, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique d'), de l'Italie, du Koweït, du Maroc, du Nigéria, d'Oman, de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni, du Sri Lanka, de la Tunisie et du Viet Nam par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29.     (CMR-15)

5.509B L'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite (Terre vers espace), pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, est limitée aux satellites géostationnaires. (CMR-15)

5.509C Pour l'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15), et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite (Terre vers espace), pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, les stations terriennes du service fixe par satellite doivent avoir un diamètre minimal d'antenne de 6m et une densité de puissance surfacique maximale de ±44,5 dBW/Hz à l'entrée de l'antenne. Les stations terriennes doivent être notifiées à des emplacements connus sur terre.     (CMR-15)

5.509D Avant de mettre en service une station terrienne du service fixe par satellite (Terre vers espace) pour une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz (dans les pays énumérés dans la Résolution 163(CMR-15)) et 14,5-14,8 GHz (dans les pays énumérés dans la Résolution 164(CMR-15)), une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette station terrienne à toutes les altitudes comprises entre 0 m et 19000 m au-dessus du niveau de la mer, à 22 km vers le large par rapport à toutes les côtes, soit la laisse de basse mer, telle qu'officiellement reconnue par chaque Etat côtier, ne dépasse pas  –151,5 dB(W/(m2 ·4kHz)).     (CMR-15)

5.509E Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15)et 14,50-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164(CMR-15)), l'emplacement des stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite doivent respecter une distance de séparation d'au moins 500 km par rapport à la/aux frontières des autres pays, à moins qu'il ne soit expressément convenu de distances plus courtes par les administrations concernées. Le numéro 9.17 ne s'applique pas. Lorsqu'elles appliquent la présente disposition, les administrations devraient tenir compte des parties pertinentes du présent Règlement des radiocommunications ainsi que des versions les plus récentes des Recommandations UIT-R pertinentes. (CMR-15)

5.509F Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163(CMR-15) et 14,50-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164(CMR-15)), les stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne doivent pas limiter le déploiement futur des services fixe et mobile.     (CMR-15)

15,4-18,4 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 15,4-15,43 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 15,4-15,43 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  |
| 15,43-15,63 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.511A RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.511C | 15,43-15,63 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.511A RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.511C |  |
| 15,63-15,7 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 15,63-15,7 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  |
| 15,7-16,6 | RADIOLOCALISATION 5.512 5.513 | 15,7-16,6 | RADIOLOCALISATION 5.513 |  |
| 16,6-17,1 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) 5.512 5.513 | 16,6-17,1 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) 5.513 |  |

15,4-18,4 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 17,1-17,2 | RADIOLOCALISATION 5.512 5.513 | 17,1-17,2 | RADIOLOCALISATION 5.513 |  |
| 17,2-17,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.512 5.513 5.513A | 17,2-17,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.513 5.513A |  |
| 17,3-17,7 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) 5.516A 5.516B Radiolocalisation 5.514 | 17,3-17,7 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) 5.516A 5.516B Radiolocalisation | Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (17,3-18,1 GHz). |
| 17,7-18,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.A15 (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | 17,7-18,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.A15 (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz). Cf. Rec. UIT-R F595. Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (17,3-18,1 GHz). Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 18,1-18,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 | 18,1-18,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |

5.511A L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.     (CMR-15)

5.511C Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0.     (CMR-15)

5.511E	Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.      (CMR12)

5.511F	Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser –156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site de tout observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps.     (CMR12)

5.512 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Népal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-15)

5.513 Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à aucune protection contre des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés dans le numéro 5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services.

5.513A 	Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences 17,2-17,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et à d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande à titre primaire, ni limiter le développement de ces services. (CMR-97)

5.515	 Dans la bande 17,3-17,8 GHz, le partage entre le service fixe par satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit aussi s'effectuer conformément aux dispositions du § 1 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30A.

5.516 	L'utilisation de la bande 17,3-18,1 GHz par des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. L'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par des systèmes du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux satellites géostationnaires. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2-12,7 GHz, voir l'Article 11. L'utilisation des bandes 17,3-18,1 GHz (Terre vers espace) dans les Régions 1 et 3 et 17,8-18,1 GHz (Terre vers espace) dans la Région 2 par les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.516A 	Dans la bande 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite exploitées au titre de l'Appendice 30A, ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de connexion. (CMR-03)

5.516B 	     Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite:

17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1,

18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2,

19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions,

39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1,

40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions,

40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2,

47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1,

48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1,

49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1,

et

27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1,

28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2,

28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions,

28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3,

29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2,

29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions,

48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2.

Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.517A 	L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7 19,7 GHz (espace vers Terre) et 27,5-29,5 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 169 (CMR-19). (CMR-19)

5.519 	Attribution additionnelle : les bandes 18-18,3 GHz dans la Région 2 et 18,1-18,4 GHz dans les Régions 1 et 3 sont, de plus, attribuées au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Leur utilisation est réservée aux satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.520 	L'utilisation de la bande 18,1-18,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

18,4-22 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 18,4-18,6 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A MOBILE | 18,4-18,6 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 18,6-18,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B 5.517A MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) 5.522A 5.522C | 18,6-18,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B 5.517A MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) 5.522A | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz)Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 18,8-19,3 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 5.517A 5.523A 5.A15 MOBILE Sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,8-19,3 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 5.517A 5.523A 5.A15 MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 19,3-19,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE | 19,3-19,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |

18,4-22 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 19,7-20,1 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A Mobile par satellite (espace vers Terre) | Identifiée pour les ESIM (19,7- 20,2 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés. 156). |
| 20,1-20,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | 20,1-20,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | Identifiée pour les ESIM (19,7- 20,2 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés. 156). |
| 20,2-21,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) 5.524 | 20,2-21,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) 5.524 |  |

18,4-22 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 21,2-21,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) | 21,2-21,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) | Faisceaux hertziens (21 200- 23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 21,4-22 | FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.530A 5.530B | 21,4-22 | FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.530A 5.530B | Faisceaux hertziens (21 200- 23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |

5.522A 	Les émissions du service fixe et du service fixe par satellite dans la bande 18,6-18,8 GHz sont limitées aux valeurs indiquées, respectivement, dans les numéros 21.5A et 21.16.2. (CMR-2000)

5.522B 	L'utilisation de la bande 18,6-18,8 GHz par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux systèmes dont l'orbite a un apogée supérieur à 20 000 km. (CMR-2000)

5.522C 	Dans la bande 18,6-18,8 GHz, dans les pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe lybienne, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen, les systèmes du service fixe en exploitation à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-2000 ne sont pas assujettis aux limites du numéro 21.5A. (CMR-2000)

5.523A 	L'utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par des réseaux géostationnaires et des réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite est soumise à l'application des dispositions du numéro 9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux géostationnaires par satellite en cours de coordination avant le 18 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la mesure possible pour mener à bien la coordination au titre du numéro 9.11A avec les réseaux non géostationnaires par satellite pour lesquels les renseignements de notification ont été reçus par le Bureau avant cette date, en vue d'obtenir des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non géostationnaires par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements de notification complets au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)

5.523B 	L'utilisation de la bande 19,3-19,6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables.

5.523C	 Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)

5.523D 	L'utilisation de la bande 19,3-19,7 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du service fixe par satellite géostationnaire et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire, ou dans les cas indiqués aux numéros 5.523C et 5.523E, n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97)

5.523E 	Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997. (CMR-97)

5.525 	Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobiles et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz.

5.526 	En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à point et point-multipoint.

5.527 	Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.

5.527A 	L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux dispositions de la Résolution 156 (CMR-15).     (CMR-15)

5.528 	L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, des antennes à faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1-20,2 GHz prendront toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations qui exploitent des systèmes des services fixe et mobile conformément aux dispositions du numéro 5.524 puissent continuer à utiliser ces bandes.

5.530A 	Sauf si les administrations concernées en conviennent autrement, une station des services fixe ou mobile d'une administration ne doit pas produire une puissance surfacique supérieure à –120,4 dB(W/(m2 · MHz)) à 3 m au-dessus du sol en tout point du territoire d'une autre administration dans les Régions 1 et 3 pendant plus de 20% du temps. Quand elles effectuent les calculs, les administrations devraient utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.452 (voir également la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BO.1898).     (CMR-15)

5.530B	Dans la bande 21,4-22 GHz, afin de faciliter le développement du service de radiodiffusion par satellite, les administrations des Régions 1 et 3 sont encouragées à ne pas déployer de stations du service mobile et à limiter le déploiement des stations du service fixe aux liaisons point à point.   (CMR-12)

5.530D	Voir la Résolution 555(CMR-12).    (CMR-12)

5.531 	Attribution additionnelle : au Japon, la bande 21,4-22 GHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

22-24,75 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 22-22,21 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 | 22-22,21 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 22,21-22,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.532 | 22,21-22,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.532 | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 22,5-22,55 | FIXE MOBILE | 22,5-22,55 | FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 22,55-23,15 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.532A 5.149 | 22,55-23,15 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.532A 5.149 | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 23,15-23,55 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE | 23,15-23,55 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |

22-24,75 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 23,55-23,6 | FIXE MOBILE | 23,55-23,6 | FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 23,6-24 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 23,6-24 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 24-24,05 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.150 | 24-24,05 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 24-24,25 GHz MHz (fréquence centrale 24,125 GHz) |
| 24,05-24,25 | RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) 5.150 | 24,05-24,25 | RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 24-24,25 GHz MHz (fréquence centrale 24,125 GHz) |
| 24,25-24,45 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | 24,25-24,45 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (24 250-25 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. |
| 24,45-24,65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.338A | 24,45-24,65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (24 250-25 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 24,65-24,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B INTER-SATELLITES | 24,65-24,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (24 250-25 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB |

5.532 	L'utilisation de la bande 22,21-22,5 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique.

5.532A	L'emplacement des stations terriennes du service de recherche spatiale doit être choisi de façon à ce qu'il y ait une distance de séparation d'au moins 54 km par rapport à la/aux frontières des pays voisins afin de protéger les déploiements actuel et futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. Les numéros 9.17 et 9.18 ne s'appliquent pas.     (CMR12)

5.532AB La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.532B	L'utilisation de la bande 24,65-25,25 GHz dans la Région 1 et de la bande 24,65-24,75 GHz dans la Région 3 par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux stations terriennes utilisant un diamètre d'antenne d'au moins 4,5 m.    (CMR-12)

5.533 	Le service inter-satellites ne doit prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'équipement de surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation.

24,75-29,9 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 24,75-25,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | 24,75-25,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 25,25-25,5 | FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) | 25,25-25,5 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.338A 5.532AB Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 25,5-27 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.536B FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.536C Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.536A | 25,5-27 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.536A | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |

24,75-29,9 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 27-27,5 | FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB | 27-27,5 | FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 27,5-28,5 | FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.539 5.A15 MOBILE 5.538 5.540 | 27,5-28,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.539 5.A15 MOBILE 5.538 5.540 | Faisceaux hertziens (27500-29500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les ESIM (27,5-29,5 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.517A du RR. |
| 28,5-29,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 5.A15 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | 28,5-29,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 5.A15 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | Faisceaux hertziens (27500-29500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les ESIM (27,5-29,5 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.517A du RR. |

24,75-29,9 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 29,1-29,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | 29,1-29,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | Faisceaux hertziens (27500-29500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les ESIM (27,5-29,5 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.517A du RR. |
| 29,5-29,9 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | Identifiée pour les ESIM (29,5-30,0 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés.156) |

5.535 	Dans la bande 24,75-25,25 GHz, les liaisons de connexion aux stations du service de radiodiffusion par satellite ont la priorité sur les autres utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace). Ces autres utilisations doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne doivent prétendre à aucune protection de la part de ces réseaux.

5.535A 	L'utilisation de la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables, exception faite de ce qui est indiqué aux numéros 5.523C et 5.523E, en vertu desquelles cette utilisation n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97)

5.536 	L'utilisation de la bande 25,25-27,5 GHz par le service inter-satellites est limitée aux applications de la recherche spatiale et de l'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'à la transmission de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace.

5.536A Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale devraient être exploitées compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SA.1862. La Résolution COM4/8 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.536B Dans les pays suivants: Arabie saoudite, Algérie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Chine, Corée (Rép. de), Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Lituanie, Moldova, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan,

Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Soudan, Suède, Tanzanie, Turquie, Viet Nam et Zimbabwe, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 25,5-27 GHz ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe ou mobile ni limiter l'utilisation et la mise en place de ces stations. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.537 	Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires dans le service inter-satellites, qui fonctionnent dans la bande 27-27,5 GHz, sont dispensés d'observer les dispositions du numéro 22.2.

5.538 	Attribution additionnelle : les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de la régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.539 	La bande 27,5-30 GHz peut être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour l'établissement de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.

5.540 	Attribution additionnelle : la bande 27,501-29,999 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la liaison montante.

5.541 	Dans la bande 28,5-30 GHz, le service d'exploration de la Terre par satellite est limité au transfert de données entre stations et n'est pas destiné à la collecte primaire de données à l'aide de capteurs actifs ou passifs.

5.541A 	Les liaisons de connexion des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux géostationnaires du service fixe par satellite, exploitées dans la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace), doivent utiliser une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements, de sorte que les stations terriennes émettent au niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de l'Appendice 4, en vue de la coordination, sont encouragées à utiliser ces techniques, dans la mesure du possible. (CMR-2000)

29,9-34,2 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 29,9-30 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | 29,9-30 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | Identifiée pour les ESIM (29,5-30,0 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés. 156) |
| 30-31 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) 5.542 | 30-31 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) |  |
| 31-31,3 | FIXE 5.338A 5.543B MOBILE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale 5.544 5.545 5.149 | 31-31,3 | FIXE 5.338A 5.543B MOBILE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale 5.544 5.545 5.149 | Identifiée pour les HAPS (31_31,3 GHz). Cf. no .5.543B du RR. |
| 31,3-31,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 31,3-31,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |

29,9-34,2 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 31,5-31,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.546 | 31,5-31,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 |  |
| 31,8-32 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547B 5.548 | 31,8-32 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.548 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 32-32,3 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547C 5.548 | 32-32,3 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.548 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 32,3-33 | FIXE 5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION 5.547 5.547D 5.548 | 32,3-33 | FIXE 5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION 5.547 5.548 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 33-33,4 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION 5.547 5.547E | 33-33,4 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION 5.547 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 33,4-34,2 | RADIOLOCALISATION 5.549 | 33,4-34,2 | RADIOLOCALISATION |  |

5.543 	La bande 29,95-30 GHz peut être utilisée, à titre secondaire, par les liaisons espace vers espace du service d'exploration de la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande.

5.543B L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167 (CMR-19). (CMR-19)

5.544 	Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'Article 21, Tableau 21-4 s'appliquent au service de recherche spatiale.

5.547 	Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité du service fixe (voir la Résolution 75 (CMR-2000). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-07)

5.547A	 Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de brouillage entre stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz, en tenant compte des besoins d'exploitation des radars aéroportés. (CMR-2000)

5.548 	Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de radionavigation dans la bande 32-33 GHz et du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707). (CMR-03)

34,2-40 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 34,2-34,7 | RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.549 | 34,2-34,7 | RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) |  |
| 34,7-35,2 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale 5.550 5.549 | 34,7-35,2 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale |  |
| 35,2-35,5 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE RADIOLOCALISATION 5.549 | 35,2-35,5 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE RADIOLOCALISATION |  |
| 35,5-36 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549 5.549A | 35,5-36 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549A |  |
| 36-37 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.550A | 36-37 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.550A | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. |

34,2-40 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 37-37,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.547 | 37-37,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 37,5-38 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 37,5-38 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 38-39,5 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 38-39,5 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les HAPS dans la bande 38-39,5 GHz. (Cf. no 5.550D). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 39,5-40 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 39,5-40 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |

5.549A Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée à la surface de la Terre par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8° par rapport à l'axe du faisceau, ne doit pas dépasser –73,3 dB(W/m2) dans cette bande. (CMR-03)

5.550A Pour le partage de la bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, la Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.550B La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du SFS dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.550C  L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19)

5.550D L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 (CMR-19). (CMR-19)

40-47,5 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 40-40,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.B16 | 40-40,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.B16 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749 Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 40,5-41 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 | 40,5-41 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 | Systèmes hertziens fixes point à point de grande, moyenne ou faible capacité dans la bande des 42 GHz (40,5-43,5 GHz), Cf Rec. UIT-R F.2005. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 41-42,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 5.551H 5.551I | 41-42,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 5.551H 5.551I | Systèmes hertziens fixes point à point de grande, moyenne ou faible capacité dans la bande des 42 GHz (40,5-43,5 GHz), Cf Rec. UIT-R F.2005. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |

40-47,5 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 42,5-43,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RADIOASTRONOMIE 5.149 5.547 | 42,5-43,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RADIOASTRONOMIE 5.149 5.547 | Systèmes hertziens fixes point à point de grande, moyenne ou faible capacité dans la bande des 42 GHz (40,5-43,5 GHz), Cf Rec. UIT-R F.2005. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 43,5-47 | MOBILE 5.553 5.553A MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | 43,5-47 | MOBILE 5.553 5.553A MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553A du RR). |
| 47-47,2 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 47-47,2 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 47,2-47,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | 47,2-47,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | Identifiée pour les HAPS dans la bande 47,9-48,2 GHz. (Cf. no 5.552A du RR) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553B du RR). |

5.551H  La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 42,543,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre), fonctionnant dans la bande de fréquences 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps:  –230 dB(W/m2) dans 1 GHz et –246 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et  –209 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base. Ces valeurs d'epfd doivent être évaluées à l'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R S.1586-1 ainsi que du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0 et s'appliquent sur l'ensemble du ciel et pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimum qmin du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie:

– en exploitation avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le 4 janvier 2004; ou

– notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord.     (CMR-15)

5.551I  La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite, fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie :

–137 dB(W/m2) dans 1 GHz et –153 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la

bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme

radiotélescope monoparabole; et

–116 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le

Site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande

Base.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie :

– 		exploitée avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications

Avant le 4 janvier 2004 ; ou– notifiée avant la date de réception des renseignements

Complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il

Conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord. (CMR-03)

5.552 La partie du spectre attribuée dans les bandes 42,5-43,5 GHz et 47,2-50,2 GHz au service fixe par satellite pour des transmissions dans le sens Terre vers espace est plus large que celle attribuée dans la bande 37,5-39,5 GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre. Ceci permet de placer les liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour réserver la bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 40,5-42,5 GHz.

5.552A L'attribution au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est identifiée en vue d'être utilisée par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 122 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.553 Dans les bandes 43,5-47 GHz et 66-71 GHz, les stations du service mobile terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes sont attribuées (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.553A Dans les pays suivants: Algérie, Angola, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Croatie, Émirats arabes unis, Estonie, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Iran (Rép. islamique d'), Iraq, Jordanie, Koweït, Lesotho, Lettonie, Libéria, Lituanie, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Qatar, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Suède, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 45,5-47 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT), compte tenu du numéro 5.553. En ce qui concerne le service mobile aéronautique et le service de radionavigation, l'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en oeuvre des IMT est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec les administrations concernées, et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable à ces services, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces services. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 244 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.553B En Région 2 et dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Libye, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Suède, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 47,2-48,2 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.554 Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz et 252- 265 GHz, les liaisons par satellite entre des stations terrestres situées en des points fixes spécifiés sont, de plus, autorisées lorsque ces liaisons fonctionnent dans le cadre du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite. (CMR-2000)

47,5-51,4 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 47,5-47,9 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A MOBILE 5.553B | 47,5-47,9 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A MOBILE 5.553B | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553B du RR). |
| 47,9-48,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | 47,9-48,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | Identifiée pour les HAPS dans la bande 47,9-48,2 GHz. (Cf. no 5.552A du RR) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553B du RR). |
| 48,2-48,54 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE | 48,2-48,54 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE |  |
| 48,54-49,44 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 | 48,54-49,44 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 |  |
| 49,44-50,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.338A 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE | 49,44-50,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A 5.550C 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE |  |

47,5-51,4 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 50,2-50,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 50,2-50,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 50,4-51,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) | 50,4-51,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) |  |

5.554A 	L'utilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux satellites géostationnaires. (CMR-03)

5.555 	Attribution additionnelle : la bande 48,94-49,04 GHz, est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire. (CMR-2000)

5.555B 	Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser –151,8 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie. (CMR-03)

51,4-55,78 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 51,4-52,4 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | 51,4-52,4 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | Applications à haute densité du service fixe (HDFS). Cf. Rec. UIT-R F 1496. |
| 52,4-52,6 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | 51,4-52,6 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 |  |
| 52,6-54,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.556 | 52,6-54,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.556 |  |
| 54,25-55,78 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.556A RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.556B | 54,25-55,78 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.556A RECHERCHE SPATIALE (passive) |  |

5.556 	Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz et 64-65 GHz. (CMR-2000)

5.556A 	L'utilisation des bandes 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz et 59-59,3 GHz par le service inter-satellites est limitée aux satellites géostationnaires. Pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre, la puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par les émissions d'une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser −147 dB (W/(m2 ⋅ 100 MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

55,78-66 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 55,78-56,9 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE 5.557A INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.557 | 55,78-56,9 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE 5.557A INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 55,78-58,2 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 56,9-57 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.558A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.557 | 56,9-57 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.558A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 55,78-58,2 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |

55,78-66 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 57-58,2 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.557 | 57-58,2 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 55,78-58,2 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 58,2-59 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.556 | 58,2-59 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.556 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. |
| 59-59,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 RECHERCHE SPATIALE (passive) | 59-59,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 RECHERCHE SPATIALE (passive) | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 59-64 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |

55,78-66 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 59,3-64 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 5.138 | 59,3-64 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 5.138 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Applications dans la bande ISM (61 - 61,5 GHz). Fréquence centrale 61,25 GHz. Cf. no 138 du RR. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 59-64 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 64-65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.547 5.556 | 64-65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.547 5.556 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. |
| 65-66 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE 5.547 | 65-66 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. |

5.557A	 Dans la bande 55,78-56,26 GHz, afin de protéger les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (passive), la densité maximale de puissance fournie par un émetteur à l'antenne d'une station du service fixe est limitée à −26 dB (W/MHz). (CMR-2000)

5.558 	Dans les bandes 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz et 191,8-200 GHz, les stations du service mobile aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.558A 	L'utilisation de la bande 56,9-57 GHz par les systèmes inter-satellites est limitée aux liaisons entre satellites géostationnaires et aux émissions de satellites non géostationnaires en orbite terrestre élevée vers des satellites en orbite terrestre basse. En ce qui concerne les liaisons entre satellites géostationnaires, la puissance surfacique pour une seule source de brouillage, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre ainsi que pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser −147 dB (W/(m2 ⋅ 100 MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

5.559 	Dans la bande 59-64 GHz, les radars aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.559AA 	La bande de fréquences 66-71 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels cette bande de fréquence est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 241 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

66-81 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 66-71 | INTER-SATELLITES MOBILE 5.553 5.558 5.559AA MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | 66-71 | INTER-SATELLITES MOBILE 5.553 5.558 5.559AA MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.559AA du RR). Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 66-71 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 71-74 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 71-74 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (71 000-76 000 MHz) appariée à la bande 81 000-86 000 MHz. Cf. Rec. UIT-R F 2006. |
| 74-76 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.561 | 74-76 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.561 | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (71 000-76 000 MHz) appariée à la bande 81 000-86 000 MHz. Cf. Rec. UIT-R F 2006. |

66-81 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 76-77,5 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | 76-77,5 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | Systèmes de transport intelligents. Radars anticollision pour véhicules dans la bande 76-77 GHz. Cf. Rec. UIT-R M1452. |
| 77,5-78 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION 5.559B Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | 77,5-78 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION 5.559B Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | Systèmes de transport intelligents. Radar à courte portée pour automobiles (77,5 – 78 GHz). Cf. no 5.559B du RR et Recommandation UIT-R M.2057. |
| 78-79 | RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.560 | 78-79 | RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.560 | Possibilité d’utiliser les radars installés à bord des stations spatiales à titre primaire dans le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale. Cf. no 5.560 du RR. |

5.559B L'utilisation de la bande de fréquences 77,5-78 GHz par le service de radiolocalisation est limitée aux applications au sol des radars à courte portée, y compris aux radars automobiles. Les caractéristiques techniques de ces radars sont indiquées dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2057. Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas. (CMR-15)

66-81 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 79-81 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | 79-81 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 |  |

5.560 	Dans la bande 78-79 GHz, les radars installés à bord des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale.

5.561 	Dans la bande 74-76 GHz, les stations des services fixe et mobile et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe par satellite ou aux stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux décisions de la conférence chargée de la planification des assignations de fréquences pour le service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

81-86 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 81-84 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.561A | 81-84 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.561A | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (81 000-86 000 MHz) appariée à la bande 71000-76000 MHz. (cf. Rec. UIT-R F 2006) |
| 84-86 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.561B MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 | 84-86 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (81 000-86 000 MHz) appariée à la bande 71000-76000 MHz. (cf. Rec. UIT-R F 2006) |

5.561A 	La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000)

86-111,8 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 86-92 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 86-92 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 92-94 | FIXE 5.338A MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 92-94 | FIXE 5.338A MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | Systèmes fixes duplex à répartition en fréquence (DRF) ou duplex à répartition dans le temps (DRT) dans la bande 92,0-95,5 GHz appariée à la bande 94,1-95 GHz. Cf. Recommandation UIT-R F2004. |
| 94-94,1 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) Radioastronomie 5.562 5.562A | 94-94,1 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) Radioastronomie 5.562 5.562A |  |
| 94,1-95 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 94,1-95 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | Systèmes fixes duplex à répartition en fréquence (DRF) ou duplex à répartition dans le temps (DRT) dans la bande 92,0-95,5 GHz appariée à la bande 92-94 GHz. Cf. Recommandation UIT-R F2004. |

86-111,8 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 95-100 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 | 95-100 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 |  |
| 100-102 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 100-102 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |
| 102-105 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 | 102-105 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 |  |
| 105-109,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 | 105-109,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 |  |
| 109,5-111,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 109,5-111,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |

5.562 	L'utilisation de la bande 94-94,1 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) est limitée aux radars de détection de nuages spatioportés. (CMR-97)

5.562A	 Dans les bandes 94-94,1 GHz et 130-134 GHz, les émissions de stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (active) qui sont dirigées vers le faisceau principal d'une antenne de radioastronomie risquent d'endommager certains récepteurs de radioastronomie. Les agences spatiales exploitant les émetteurs et les stations de radioastronomie concernées devraient planifier ensemble leurs opérations de manière à éviter, autant que possible, que cela se produise. (CMR-2000)

5.562B 	Dans les bandes 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz et 217-226 GHz, l'utilisation de cette attribution est limitée aux missions spatiales de radioastronomie. (CMR-2000)

111,8-119,98 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 111,8-114,25 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 | 111,8-114,25 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 |  |
| 114,25-116 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 114,25-116 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |
| 116-119,98 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.341 | 116-119,98 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.341 |  |

5.562C 	L'utilisation de la bande 116-122,25 GHz par le service inter-satellites est limitée aux orbites des satellites géostationnaires. La puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser –148 dB (W/ (m2 ⋅ MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-2000)

119,98-151,5 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 119,98-122,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.138 5.341 | 119,98-122,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.138 5.341 | Applications dans la bande ISM (122-123 GHz). Fréquence centrale 122,5 GHz. (Cf. no 138 du RR). |
| 122,25-123 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 Amateur 5.138 | 122,25-123 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 Amateur 5.138 | Applications dans la bande ISM (122-123 GHz). Fréquence centrale 122,5GHz. (Cf. no 138 du RR). Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 122,25-123 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service intersatellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 123-130 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE Radioastronomie 5.562D 5.149 5.554 | 123-130 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE Radioastronomie 5.149 5.554 |  |

119,98-151,5 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 130-134 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.562E FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOASTRONOMIE 5.149 5.562A | 130-134 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.562E FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOASTRONOMIE 5.149 5.562A | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 130- 134 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service intersatellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 134-136 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie | 134-136 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie |  |
| 136-141 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.149 | 136-141 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.149 |  |
| 141-148,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 141-148,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 |  |

119,98-151,5 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 148,5-151,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 148,5-151,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |

5.562E	 L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée à la bande 133,5-134 GHz. (CMR-2000)

151,5-158,5 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSRVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 151,5-155,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 151,5-155,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 |  |
| 155,5-158,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.562B 5.149 5.562F 5.562G | 155,5-158,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.562B 5.149 5.562F 5.562G |  |

5.562F 	Dans la bande 155,5-158,5 GHz, l'attribution aux services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) prendra fin le 1er janvier 2018. (CMR-2000)

5.562G 	L'attribution aux services fixe et mobile dans la bande 155,5-158,5 GHz prendra effet le 1er janvier 2018. (CMR-2000)

158,5-200 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 158,5-164 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 158,5-164 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |  |
| 164-167 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 164-167 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 167-174,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 5.149 5.562D | 167-174,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 5.149 | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 167-174,8 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR). |
| 174,5-174,8 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 | 174,5-174,8 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 167-174,8 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR). |
| 174,8-182 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) | 174,8-182 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) |  |

158,5-200 GHz (fin)

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 182-185 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 182-185 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 185-190 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) | 185-190 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) |  |
| 190-191,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 190-191,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 191,8-200 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.341 5.554 | 191,8-200 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.341 5.554 | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 191,8-200 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR). |

5.562H 	L'utilisation des bandes 174,8-182 GHz et 185-190 GHz par le service inter-satellites est limitée aux orbites des satellites géostationnaires. La puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser -144 dB (W/ (m2 ⋅ MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-2000)

5.563A 	Les bandes 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz et 265-275 GHz sont utilisées par des détecteurs passifs au sol pour des mesures atmosphériques destinées au sondage de constituants de l'atmosphère. (CMR-2000)

200-248 GHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 200-209 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 5.563A | 200-209 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 5.563A |  |
| 209-217 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 | 209-217 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 |  |
| 217-226 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 | 217-226 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 |  |

200-248 GHz (suite)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 226-231,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 226-231,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 231,5-232 | FIXE MOBILE Radiolocalisation | 231,5-232 | FIXE MOBILE Radiolocalisation |  |
| 232-235 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE Radiolocalisation | 232-235 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE Radiolocalisation |  |
| 235-238 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.563A 5.563B | 235-238 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.563A 5.563B |  |

200-248 GHz (fin)

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 238-240 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE | 238-240 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |  |
| 240-241 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 240-241 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION |  |
| 241-248 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.138 5.149 | 241-248 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.138 5.149 | Applications dans la bande ISM (244-246 GHz). Fréquence centrale 245 GHz. Cf. no 138 du RR. |

5.563B 	La bande 237,9-238 GHz est, de plus, attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (active) et au service de recherche spatiale (active) uniquement pour les radars spatioportés d'observation des nuages. (CMR-2000)

248-3 000 GHz

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 248-250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie 5.149 | 248-250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie 5.149 |  |
| 250-252 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.563A | 250-252 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.563A |  |
| 252-265 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 | 252-265 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 |  |
| 265-275 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.563A | 265-275 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.563A |  |
| 275-3 000 | (Non attribuée) 5.564A 5.565 | 275-3 000 | (Non attribuée) 5.564A 5.565 |  |

5.564A En ce qui concerne l'exploitation des applications des services fixe et mobile terrestre dans les bandes de fréquences comprises dans la gamme 275-450 GHz:

Les bandes de fréquences 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz et 356-450 GHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations pour la mise en œuvre des applications des services fixe et mobile terrestre, lorsqu'aucune condition particulière n'est nécessaire pour protéger les applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive).

Les bandes de fréquences 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz ne peuvent être utilisées que par les applications du service fixe et du service mobile terrestre lorsque des conditions particulières visant à assurer la protection des applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont définies conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19).

Dans les parties de la gamme de fréquences 275-450 GHz où des applications de radioastronomie sont utilisées, des conditions particulières (par exemple, des distances de séparation minimales et/ou des angles d'évitement) peuvent être nécessaires, afin d'assurer la protection des sites de radioastronomie vis-à-vis des applications du service mobile terrestre et/ou du service fixe, au cas par cas, conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19).

L'utilisation des bandes de fréquences mentionnées ci-dessus par les applications des services fixe et mobile terrestre n'exclut pas l'utilisation de la gamme 275-450 GHz par d'autres applications des services de radiocommunication, ni n'établit de priorité vis-à-vis de ces applications dans cette gamme de fréquences. (CMR-19)

5.565	Les bandes de fréquences suivantes dans la gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations pour les applications des services passifs:

–	service de radioastronomie: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz et 926-945 GHz;

–	service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et service de recherche spatiale (passive): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951956 GHz, 968-973 GHz et 985-990 GHz.

L'utilisation de la gamme de fréquences 275-1 000 GHz par les services passifs n'exclut pas l'utilisation de cette gamme de fréquences par les services actifs. Les administrations souhaitant mettre à disposition des fréquences dans la gamme 275-1 000 GHz pour les applications des services actifs sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger ces services passifs contre les brouillages préjudiciables jusqu'à la date d'établissement du Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour la gamme de fréquences 275-1 000 GHz susmentionnée.

Toutes les fréquences de la gamme 1 000-3 000 GHz peuvent être utilisées à la fois par les services actifs et les services passifs. (CMR-12)

- ANNEXE : FRÉQUENCES ET BANDES POUR LES SYSTÈMES DE RADIOCOMMUNICATION D’URGENCE, DE DÉTRESSE, DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

  - Radiocommunications pour la protection du public et secours en cas de catastrophe (PPDR)

| Dispositions appariées |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Emetteur de la station mobile (MHz) | Emetteur de la station de base (MHz) | Espacement duplex (MHz) |  |
| 698-703 | 753-758 | 55 | Bande principale pour les applications PPDR large bande. (Voir Rec. UIT-R M.2015) |
| 703-733 | 758-763 | 55 | Applications PPDR large bande pour des canaux de largeur 10, 15 MHz (Voir Rec. UIT-R M.2015) |
| 733-736 | 788-791 | 55 | PPDR pour des canaux de largeur 1,5 et 3 MHz. (Voir Rec. UIT-R M.2015) |
| 380-385 | 390-395 | 10 | Bande principale pour les applications PPDR à bande étroite pour des canaux de 25 kHz de large. (Voir Rec. UIT-R M.2015) |
| 385-389,99 | 395-399,99 | 10 | Bande d'extension pour les applications PPDR pour des canaux de 25 kHz de large. (Voir Rec. UIT-R M.2015) |
| 410-420 | 420-430 | 10 | Bande d'extension pour les applications PPDR pour des canaux de 12,5/25 kHz de large. (Voir Rec. UIT-R M.2015) |

  - Radiocommunications maritimes de sécurité et d'urgence

| Canal | Largeur de canal | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| 490 kHz | 300 Hz (Rec. ITU-R M.1467-1) | Utilisation pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité maritime (y compris les avis et les informations urgentes relatifs à la météorologie et à la navigation) destinées aux navires, au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). Voir Art. 52.7 du RR. |
| 500 kHz | 1, 3, 5, 10 kHz (Rec. ITU-R M.2010-1) | Système NAVDAT utilisé dans le service mobile maritime pour la diffusion numérique d'informations relatives à la sécurité et la sûreté en mer dans le sens station côtière vers navire. (Voir Art.28.12 du RR). (Voir Recommandation UIT-R M.2010). |
| 518 kHz | 300 Hz (Rec. UIT-R M.1467-1) | Utilisation du système NAVTEX pour la transmission par les stations côtières d'informations urgentes météorologiques, de navigation aux navires au moyen du système de télégraphie à impression directe à bande étroite. (Voir Résolution 339 et Article 52.6 du RR). |
| 2 174.5 kHz | 300 Hz (Rec. UIT-R M.1467-1) | Fréquence pour la télégraphie à impression directe à bande étroite pour les communications (trafic) de détresse et de sécurité. |
| 2 182 kHz | 2 800 Hz (RR52.177) | Utilisation pour les communications (trafic) de détresse et de sécurité en radiotéléphonie. Peut être utilisée par les stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile maritime aux fins de détresse et de sécurité, y compris pour les opérations de recherche et de sauvetage. L’utilisation de la fréquence se fait conformément à la procédure énoncée dans la résolution 354 (CMR-07). (Voir le 5.111) (Voir Art. 30.11, 52.190 et 52.221 du RR). |
| 2 187.5 kHz | 300Hz Rec. UIT-R M.1467-1 | Utilisation exclusive pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif numérique (ASN) dans le Système mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM). |
| 4 125 kHz | 2 800 Hz (Article 52.177 du RR) | Utilisation pour les communications (trafic) de détresse et de sécurité en radiotéléphonie. Peut être utilisée par les stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile maritime aux fins de détresse et de sécurité, y compris pour les opérations de recherche et de sauvetage (voir Art. 30.11 et 52.221). |
| 4 177.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Fréquence internationale pour les appels du SMDSM au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) Les conditions d'emploi de la fréquence est fixée dans l'Article 31 (Voir 5.110 du RR). |
| 4 207.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour les appels du SMDSM au moyen de l'appel sélectif numérique (Voir aussi Art. 52.143 et 52.144 du RR). |
| 4 209.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour les émissions de type NAVTEX pour les transmissions depuis les stations côtières au moyen de la Télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Voir aussi Rés.339 du RR)) |
| 4 210 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Voir aussi Art.52.104 du RR) |
| 6 215 kHz | 2 800 Hz La fréquence assignée est supérieure de 1400 Hz à la fréquence porteuse (RR52.177). | Fréquence porteuse utilisée en complément de la fréquence 2 182 kHz pour la détresse et la sécurité. Traffic de détresse et de sécurité SMDSM par radiotéléphonie. (Voir Art. 25.221 du RR) |
| 6 268 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Fréquence internationale pour les appels du SMDSM au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) Les conditions d'emploi de la fréquence est fixée dans l'Article 31 (Voir le 5.110). |
| 6 312 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation pour les appels du SMDSM au moyen de l’appel sélectif numérique (ASN) |
| 6 314 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) |
| 8 291 kHz | 2 800 Hz (Art.52.177 du RR) | Fréquence porteuse de détresse et de sécurité du SMDSM par radiotéléphonie. (Voir Art. 52.221.A) |
| 8 364 kHz |  | Utilisation conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31 (Voir le 5.111). |
| 8 376.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Fréquence internationale pour les appels du SMDSM au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). Les conditions d'emploi de la fréquence sont fixées dans l'Article 31 (Voir le 5.110) (Voir Art.52.104 du RR). |
| 8 414.5kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation pour les appels du SMDSM au moyen de l’appel sélectif numérique (ASN) (Voir le 5.109) (Voir Art.52.143 et 52.144 du RR) |
| 8 416.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) (Voir Art.52.104 du RR). |
| 10 003 kHz | Emissions limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d’autre de la fréquence (No5.111 du RR) | Possibilité d’utilisation pour les opérations SAR concernant les véhicules spatiaux habités (Voir le 5.111). |
| 12 290 kHz | 2 800 Hz (RR52.177) | Fréquence porteuse de détresse et de sécurité du SMDSM par radiotéléphonie. (Voir Art.52.219 du RR) |
| 12 520 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Fréquence internationale pour les appels du SMDSM au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). Les conditions d'emploi de la fréquence sont fixées dans l'Article 31 (Voir le no 5.110) (Voir Art.52.104 du RR). |
| 12 577 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation pour les appels du SMDSM au moyen de l’appel sélectif numérique (ASN) (Voir Art. 52.143 et 52.144 du RR). |
| 12 579 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) (Voir Art.25.104 du RR). |
| 14 993 kHz | Emissions limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d’autre de la fréquence (No5.111 du RR) | Possibilité d’utilisation pour les opérations SAR concernant les véhicules spatiaux habités (Voir le no 5.111) |
| 16 420 kHz | 2 800 Hz (RR52.177) | Fréquence porteuse de détresse et de sécurité du SMDSM par radiotéléphonie. (Voir Art.52.219 et 52.220 du RR) |
| 16 695 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation pour les appels du SMDSM au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) (Voir Art.52.104 du RR) |
| 16 804.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation pour les appels du SMDSM au moyen de l’appel sélectif numérique (ASN) (Voir Art.32.5, 33.8 et 33.32). (Voir aussi Art.52.143 et 52.144 du RR) |
| 16 806.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Voir Art.52.104 du RR) |
| 19 680.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) |
| 19 993 kHz | Emissions must be confined in a band of ± 3 kHz about the frequency (RR5.111) | Possibilité d’utilisation pour les opérations SAR concernant les véhicules spatiaux habités (Voir le 5.111) |
| 22 376 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Voir Art.52.104 du RR) |
| 26 100.5 kHz | 500 Hz (Appendice 17 du RR) | Utilisation exclusive pour l'émission, par les stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) |
| 121.5 MHz | 8kHz pour A3X ou A3E (Annexe 10 à la Convention Internationale de l’Aviation Civile, volume V) (Recommandation UIT-R M.690-3, Recommandation UIT-R SM.1138-3) | Fréquence aéronautique d'urgence en radiotéléphonie. (Voir Appendice 15 du RR). Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur cette fréquence aéronautique d'urgence exclusivement pour la détresse et l'urgence. (Voir no le 5.200). |
| 123.1 MHz | 8kHz pour A3X ou A3E (Annexe 10, volume III de la convention Internationale de l’Aviation Civile) (Recommandation UIT-R SM.1138-3) | Fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz utilisée pour des opérations de recherches et de sauvetage (SAR) coordonnées. (Voir Appendice 15 du RR). Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz pour les opérations coordonnées de recherche et sauvetage (Voir le no 5.200). |
| 156.3 MHz | 16 kHz (Rec. UIT-R M.489-2) | Canal 70 de la bande VHF du service mobile maritime (Cf. App. 18 du RR). Utilisation à des fins de communication entre des stations de navire et des stations d'aéronef qui participent à des opérations de recherche et sauvetage coordonnées. Elle peut également être employée par les stations d'aéronef pour communiquer avec des stations de navire pour d'autres raisons liées à la sécurité. (Cf. Appendice 15 et remarque f) de l’Appendice 18 du RR). (Voir aussi les Art. 51.75 et 52.260 du RR). |
| 156.525 MHz | 16 kHz (Rec. UIT-R M.489-2) | Canal 70 de la bande VHF du service mobile maritime (Cf. App. 18 du RR) Utilisation pour les appels de détresse et de sécurité émis au moyen de l'appel sélectif numérique. (Voir le no 5.227) (Voir Art. 4.9, 30.2 et 30.3 du RR). |
| 156.650 MHz | 16 kHz (Rec. UIT-R M.489-2) | Canal 13 de la bande VHF du service mobile maritime. Utilisation pour les communications de sécurité de la navigation entre les navires (Cf. App. 15). Elle peut également être utilisée pour les services du mouvement des navires et des opérations portuaires, sous réserve des règlements nationaux établis par les administrations concernées (Cf. remarque k) de l’Appendice 18 du RR). |
| 156.8 MHz | 16 kHz (Rec. UIT-R M.489-2) | Canal 16 de la bande VHF du service mobile maritime (Cf. App. 18 du RR). Fréquence de détresse et de sécurité en radiotéléphonie. Utilisation possible par les stations d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité. Possibilité d’utilisation pour les opérations SAR concernant les véhicules spatiaux habités (Voir le no 5.111). |
| 161.975 MHz | 16 kHz (Rec. UIT-R M.489-2) | Canal AIS 1 de la bande VHF du service mobile maritime (Cf. App. 18 du RR). Utilisation pour les émetteurs des systèmes d'identification automatique (AIS) dans les opérations de recherche et de sauvetage. (Cf. App. 15 du RR et Rec. UIT-R M.1371.) Utilisation possible par des stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage, pour des communications relatives à la sécurité ou par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) pour la réception d'émissions AIS provenant de navires. |
| 162.025 MHz | 16 kHz (Rec. UIT-R M.489-2) | Canal AIS 2 de la bande VHF du service mobile maritime (Cf. App. 18 du RR). Utilisation pour les émetteurs des systèmes d'identification automatique (AIS) dans les opérations de recherche et de sauvetage. (Cf. App. 15 du RR et Rec. UIT-R M.1371.) Utilisation possible par des stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage, pour des communications relatives à la sécurité ou par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) pour la réception d'émissions AIS provenant de navires. |
| 243 MHz | 100kHz | Utilisation par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage (Voir no le 5.256). Possibilité d’utilisation pour les opérations SAR concernant les véhicules spatiaux habités. (Voir le no 5.111 du RR) |
| 406-406.1 MHz | 6kHz (20dBc) (Rec. UIT-R M. 633-4, Document Cospas-Sarsat C/S T.001) | Utilisation exclusive dans le sens Terre-vers-espace par les radiobalises de localisation des sinistres par satellite du système Cospa-Sarsat. (voir le no 5.266). |
| 1530-1544 MHz | 8.2MHz (GSO) 5.8MHz (non-GSO) (Rec UIT-R M.1184-3) | En dehors des communications ordinaires non liées à la sécurité, la bande est utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité (espace vers Terre) dans le service mobile maritime par satellite. Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ont la priorité dans cette bande (Voir le no 5.353A, l’Appendice 15 et la Résolution 222 du RR). |
| 1544-1545 MHz | 100kHz ou 200kHz (Rec. UIT-R M.1731-2) | Utilisation limitée aux opérations de détresse et de sécurité comprenant les liaisons de connexion des satellites nécessaires au relais des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par satellite vers les stations terriennes et les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des stations spatiales vers les stations mobiles. (Voir le no 5.356). |
| 1621.35-1626.5 MHz | 31.5kHz (Rapport UIT-R M.2369-0) | Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ont la priorité dans cette bande par rapport aux communications du même système à satellites qui ne sont pas liées à la sécurité. Utilisation dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre dans le service mobile maritime par satellite pour la détresse et la sécurité. (Cf. App. 15 du RR). |
| 1626.5-1645.5 MHz | 8.2MHz (GSO) 5.8MHz (non-GSO) (Rec. UIT-R M.1184-3) | Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ont la priorité dans cette bande. Utilisation pour le trafic de détresse et de sécurité (Terre vers espace) dans le service mobile maritime par satellite. (voir le no 5.353A). |
| 1645.5-1646.5 MHz | 8.2MHz (GSO) 5.8MHz (non-GSO) (Rec. UIT-R M.1184-3) | Utilisation limitée aux communications de détresse et de sécurité pour les liaisons intersatellites et aux opérations de détresse et de sécurité des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS) (voir le no 5.375) et (Art.31 du RR). |
| 9200-9500 MHz | Plus de 300MHz (Rec. UIT-R M.628-5) | Utilisation pour les répéteurs radar en vue de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage par la localisation d’un navire ou d’un engin de sauvetage lorsqu'il est en détresse en mer. |

  - Radiocommunications aéronautiques de sécurité et d'urgence

| Fréquence ou bande de Fréquence | Largeur de bande | Usage |
| --- | --- | --- |
| 3 023 kHz | 2.8kHz (Appendice 27 du RR) | Utilisation pour l’établissement des communications entre les stations mobiles participant à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des communications entre ces stations et les stations terrestres participantes. (Voir les no 5.111 et 5.115). (Voir Art. 31 et Appendice 27du RR) |
| 5680kHz | 2.8kHz (Appendices 26 et 27 du RR) | Utilisation pour l’établissement des communications entre les stations mobiles participant à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, ainsi que des communications entre ces stations et les stations terrestres participantes. (Voir les no 5.111 et 5.115). (Voir Art. 31 et Appendice 27du RR) |
| 121.5 MHz | 8kHz pour A3X ou A3E (Annexe 10 à la Convention Internationale de l’Aviation Civile, volume III) (Rec. UIT-R M.690-3, Rec. UIT-RSM.1138-3) | Fréquence aéronautique d'urgence en radiotéléphonie (Voir tableau 4.1 de l’Annexe 10 à la Convention Internationale de l’Aviation Civile et tableau 4.1 du RACI 5004, Volume 5). Utilisation pour la détresse et l'urgence en radiotéléphonie Cette fréquence peut être également utilisée à ces fins par les stations d'engins de sauvetage (Voir Appendice 15 du RR et Rec. UIT-R M.690). Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur cette fréquence aéronautique d'urgence exclusivement pour la détresse et l'urgence. (Voir le no 5.200). Possibilité d’utilisation pour les opérations SAR concernant les véhicules spatiaux habités (Voir le no 5.111). |
| 123.1MHz | 8kHz pour A3X ou A3E (Annexe 10 à la Convention Internationale de l’Aviation Civile, volume III) (Rec. UIT-RSM.1138-3) | Fréquence auxiliaire de 121,5 MHz utilisée par les stations du service mobile aéronautique et par d'autres stations mobiles et terrestres aux fins des opérations de recherches et de sauvetage (SAR) coordonnées (Voir tableau 4.1 de l’Annexe 10 à la Convention Internationale de l’Aviation Civile et tableau 4.1 du RACI 5004, Volume 5). Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz pour les opérations coordonnées de recherche et sauvetage (Voir le no 5.200). |
| 243 MHz | 100 kHz | Utilisation par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage (Voir le no 5.256). Possibilité d’utilisation pour les opérations de recherche et de sauvetage concernant les véhicules spatiaux habités (Voir le no 5.111 et l’Art. 31 du RR). |
| 406- 406.1MHz | 6kHz (20dBc) | Utilisation exclusive dans le sens Terre-vers-espace par les radiobalises de localisation des sinistres par satellite du système Cospa-Sarsat. (Voir le no 5.266). |

  - Bandes de fréquences pour les systèmes d’aide aux opérations de sauvetage et de localisation des sinistres

| Bande de fréquences | Référence UIT | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| 1 087.7 – 1 092.3 MHz | Rapport UIT-R M.2413 | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Cf. Res. 425 (CMR-19) relatif au suivi des vols à l'échelle mondiale pour l'aviation civile. |
| 1 164 – 1 214 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | Système Galileo |
| 1 190.3 – 1 213.8 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | Système mondial de navigation par satellite GLONASS |
| 1 237.8 – 1 253.8 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | Système mondial de navigation par satellite GLONASS |
| 1 215.6 – 1 239.6 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | système mondial de positionnement Navstar GPS |
| 1 260 – 1 300 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | Système Galileo |
| 1 559.42 – 1 591.42 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | Système Galileo |
| 1 592.9 – 1 610.5 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | Système mondial de navigation par satellite GLONASS |
| 1 563.42 – 1 587.42 MHz | Rec. UIT-R M.1787 | système mondial de positionnement Navstar GPS |

Du point de vue de l’attribution des fréquences, le monde a été divisé en  trois (3) régions : Région 1, Région 2, Région 3. Cf. RR Art 5.2 à 5.9.

(R): le long des routes.

(OR): en dehors des routes.

2 5.340.1 	L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz ne devrait pas imposer de contraintes inutiles à l'utilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions à titre primaire dans ces bandes. (CMR-97)

* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-07.

* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-03.