| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 10-10,40 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 5.474B 5.474C FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur 5.474D 5.479 | 10-10,40 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474B 5.474C FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur 5.474D 5.479 | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,40-10,45 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur | 10,40-10,45 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION Amateur | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,45-10,5 | RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.481 | 10,45-10,5 | RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE Amateur Amateur par satellite 5.481 | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,5-10,55 | FIXE MOBILE Radiolocalisation | 10,5-10,55 | FIXE MOBILE Radiolocalisation | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,55-10,6 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation | 10,55-10,6 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 10,6-10,68 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Radiolocalisation 5.149 5.482 5.482A | 10,6-10,68 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Radiolocalisation 5.149 5.482 5.482A | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,68-10,7 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.483 | 10,68-10,7 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | Faisceaux hertziens (10-10,68 GHz). Cf. Rec. UIT-R F 747 |
| 10,7-10,95 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,7-10,95 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (10,7-10,95 GHz). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 10,95-11,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 10,95-11,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 |
| 11,2-11,45 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,2-11,45 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (11,2-11,45 GHz) |
| 11,45-11,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | 11,45-11,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484 5.484B (Terre vers espace) 5.484 MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (10700-11700 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 387 |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 11,7-12,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.492 5.487 5.487A | 11,7-12,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.492 5.487 5.487A | Faisceaux hertziens (11 700-12 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F746. Dispositions applicables à tous les services, Plans et Liste associés concernant le service de radiodiffusion par satellite selon l’Appendice 30 du RR (11,7-12,5 GHz). Dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite de l’Appendice 30A du RR (11,7-12,5 GHz). |
| 12,5-12,75 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) 5.494 5.495 5.496 | 12,5-12,75 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.494 |  |
| 12,75-13,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.441 MOBILE Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) | 12,75-13,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.441 MOBILE Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) | Faisceaux hertziens (12 750 -– 13 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F497 et UIT-R F746. Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (12,75-13,25 GHz). |
| 13,25-13,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.498A 5.499 | 13,25-13,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.498A |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 13,4-13,65 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.499A 5.499B RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.499C 5.499D Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B | 13,4-13,65 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.499A 5.499B RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.499C 5.499D Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.499E 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,65-13,75 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.501A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.499 5.500 5.501 5.501B | 13,65-13,75 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.501A Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,75-14 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 | 13,75-14 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.502 5.503 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14-14,25 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.504C 5.506A Recherche spatiale 5.504A 5.505 | 14-14,25 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.504C 5.506A Recherche spatiale 5.504A 5.505 |  |
| 14,25-14,3 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.508A Recherche spatiale 5.504A 5.505 5.508 | 14,25-14,3 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.508A Recherche spatiale 5.504A 5.505 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14,3-14,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Radionavigation par satellite 5.504 | 14,3-14,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Radionavigation par satellite 5.504 |  |
| 14,4-14,47 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.504A | 14,4-14,47 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.504A | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636 |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14,47-14,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A Radioastronomie 5.149 5.504A | 14,47-14,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5.506A 5.509A | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636 |
| 14,5-14,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 MOBILE Recherche spatiale 5.509G | 14,5-14,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F MOBILE Recherche spatiale 5.509G | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636. Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (14,5-14,8 GHz). |
| 14,75-14,8 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.510 MOBILE Recherche spatiale 5.509G | 14,75-14,8 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE Recherche spatiale 5.509G | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636. Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (14,5-14,8 GHz). |
| 14,8-15,35 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 | 14,8-15,35 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.339 | Faisceaux hertziens (14 400-15 350 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 636. |
| 15,35-15,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.511 | 15,35-15,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 15,4-15,43 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 15,4-15,43 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  |
| 15,43-15,63 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.511A RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.511C | 15,43-15,63 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.511A RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.511C |  |
| 15,63-15,7 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 15,63-15,7 | RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  |
| 15,7-16,6 | RADIOLOCALISATION 5.512 5.513 | 15,7-16,6 | RADIOLOCALISATION 5.513 |  |
| 16,6-17,1 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) 5.512 5.513 | 16,6-17,1 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) 5.513 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 17,1-17,2 | RADIOLOCALISATION 5.512 5.513 | 17,1-17,2 | RADIOLOCALISATION 5.513 |  |
| 17,2-17,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.512 5.513 5.513A | 17,2-17,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.513 5.513A |  |
| 17,3-17,7 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) 5.516A 5.516B Radiolocalisation 5.514 | 17,3-17,7 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 (espace vers Terre) 5.516A 5.516B Radiolocalisation | Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (17,3-18,1 GHz). |
| 17,7-18,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.A15 (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | 17,7-18,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.A15 (Terre vers espace) 5.516 MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz). Cf. Rec. UIT-R F595. Application de l’Appendice 30A pour les dispositions, Plans et Liste des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion par satellite (17,3-18,1 GHz). Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 18,1-18,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 5.521 | 18,1-18,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B (Terre vers espace) 5.520 MOBILE 5.519 | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 18,4-18,6 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A MOBILE | 18,4-18,6 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 18,6-18,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B 5.517A MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) 5.522A 5.522C | 18,6-18,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.522B 5.517A MOBILE sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) 5.522A | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz)Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 18,8-19,3 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 5.517A 5.523A 5.A15 MOBILE Sauf mobile aéronautique Recherche spatiale (passive) | 18,8-19,3 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 5.517A 5.523A 5.A15 MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |
| 19,3-19,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE | 19,3-19,7 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE | Faisceaux hertziens (17,7-19,7 GHz) Cf. Rec. UIT-R F595. Identifiée pour les ESIM (17,7-19,6 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.517A du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 19,7-20,1 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A Mobile par satellite (espace vers Terre) | 19,7-20,1 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A Mobile par satellite (espace vers Terre) | Identifiée pour les ESIM (19,7- 20,2 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés. 156). |
| 20,1-20,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | 20,1-20,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | Identifiée pour les ESIM (19,7- 20,2 GHz) dans le sens espace vers Terre. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés. 156). |
| 20,2-21,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) 5.524 | 20,2-21,2 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) 5.524 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 21,2-21,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) | 21,2-21,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) | Faisceaux hertziens (21 200- 23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 21,4-22 | FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.530A 5.530B | 21,4-22 | FIXE MOBILE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.530A 5.530B | Faisceaux hertziens (21 200- 23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 22-22,21 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 | 22-22,21 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 22,21-22,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.532 | 22,21-22,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.532 | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 22,5-22,55 | FIXE MOBILE | 22,5-22,55 | FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 22,55-23,15 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.532A 5.149 | 22,55-23,15 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.532A 5.149 | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 23,15-23,55 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE | 23,15-23,55 | FIXE INTER-SATELLITES 5.338A MOBILE | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 23,55-23,6 | FIXE MOBILE | 23,55-23,6 | FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (21 200-23 600 MHz). Cf. Rec. UIT-R F637. |
| 23,6-24 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 23,6-24 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 24-24,05 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.150 | 24-24,05 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 24-24,25 GHz MHz (fréquence centrale 24,125 GHz) |
| 24,05-24,25 | RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) 5.150 | 24,05-24,25 | RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 24-24,25 GHz MHz (fréquence centrale 24,125 GHz) |
| 24,25-24,45 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | 24,25-24,45 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (24 250-25 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. |
| 24,45-24,65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.338A | 24,45-24,65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (24 250-25 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 24,65-24,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B INTER-SATELLITES | 24,65-24,75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (24 250-25 250 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 24,75-25,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | 24,75-25,25 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.532B MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 25,25-25,5 | FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) | 25,25-25,5 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.338A 5.532AB Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 25,5-27 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.536B FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.536C Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.536A | 25,5-27 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace) 5.536A | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 27-27,5 | FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB | 27-27,5 | FIXE INTER-SATELLITES 5.536 MOBILE 5.338A 5.532AB | Faisceaux hertziens (25250-27500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.532AB du RR). |
| 27,5-28,5 | FIXE 5.537A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.539 5.A15 MOBILE 5.538 5.540 | 27,5-28,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.539 5.A15 MOBILE 5.538 5.540 | Faisceaux hertziens (27500-29500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les ESIM (27,5-29,5 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.517A du RR. |
| 28,5-29,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 5.A15 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | 28,5-29,1 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 5.A15 MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | Faisceaux hertziens (27500-29500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les ESIM (27,5-29,5 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.517A du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 29,1-29,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | 29,1-29,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILE Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.540 | Faisceaux hertziens (27500-29500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 748. Identifiée pour les ESIM (27,5-29,5 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.517A du RR. |
| 29,5-29,9 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | 29,5-29,9 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 Mobile par satellite (Terre vers espace) | Identifiée pour les ESIM (29,5-30,0 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés.156) |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 29,9-30 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | 29,9-30 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | Identifiée pour les ESIM (29,5-30,0 GHz) dans le sens Terre vers espace. Cf. no 5.527A du RR. (Voir conditions d’utilisation dans la Rés. 156) |
| 30-31 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) 5.542 | 30-31 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) |  |
| 31-31,3 | FIXE 5.338A 5.543B MOBILE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale 5.544 5.545 5.149 | 31-31,3 | FIXE 5.338A 5.543B MOBILE Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre) Recherche spatiale 5.544 5.545 5.149 | Identifiée pour les HAPS (31_31,3 GHz). Cf. no .5.543B du RR. |
| 31,3-31,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 31,3-31,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 31,5-31,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.546 | 31,5-31,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 |  |
| 31,8-32 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547B 5.548 | 31,8-32 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.548 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 32-32,3 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.547C 5.548 | 32-32,3 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) 5.547 5.548 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 32,3-33 | FIXE 5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION 5.547 5.547D 5.548 | 32,3-33 | FIXE 5.547A INTER-SATELLITES RADIONAVIGATION 5.547 5.548 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 33-33,4 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION 5.547 5.547E | 33-33,4 | FIXE 5.547A RADIONAVIGATION 5.547 | Applications haute densité dans le service fixe (HDFS). Bande 31,8-33,4 GHz. Cf. Rec. UIT-R F1520 |
| 33,4-34,2 | RADIOLOCALISATION 5.549 | 33,4-34,2 | RADIOLOCALISATION |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 34,2-34,7 | RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.549 | 34,2-34,7 | RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) |  |
| 34,7-35,2 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale 5.550 5.549 | 34,7-35,2 | RADIOLOCALISATION Recherche spatiale |  |
| 35,2-35,5 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE RADIOLOCALISATION 5.549 | 35,2-35,5 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE RADIOLOCALISATION |  |
| 35,5-36 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549 5.549A | 35,5-36 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.549A |  |
| 36-37 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.550A | 36-37 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.149 5.550A | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 37-37,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.547 | 37-37,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 37,5-38 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 37,5-38 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 38-39,5 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 38-39,5 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les HAPS dans la bande 38-39,5 GHz. (Cf. no 5.550D). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 39,5-40 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | 39,5-40 | FIXE 5.550D FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.547 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 40-40,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.B16 | 40-40,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE 5.550B MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) 5.B16 | Systèmes du service fixe (36-40,5 GHz). Cf. Rec. UIT-R F749 Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 40,5-41 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 | 40,5-41 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 | Systèmes hertziens fixes point à point de grande, moyenne ou faible capacité dans la bande des 42 GHz (40,5-43,5 GHz), Cf Rec. UIT-R F.2005. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 41-42,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 5.551H 5.551I | 41-42,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B MOBILE TERRESTRE 5.550B RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Mobile aéronautique Mobile maritime 5.547 5.551H 5.551I | Systèmes hertziens fixes point à point de grande, moyenne ou faible capacité dans la bande des 42 GHz (40,5-43,5 GHz), Cf Rec. UIT-R F.2005. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 42,5-43,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RADIOASTRONOMIE 5.149 5.547 | 42,5-43,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B RADIOASTRONOMIE 5.149 5.547 | Systèmes hertziens fixes point à point de grande, moyenne ou faible capacité dans la bande des 42 GHz (40,5-43,5 GHz), Cf Rec. UIT-R F.2005. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.550B du RR). |
| 43,5-47 | MOBILE 5.553 5.553A MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | 43,5-47 | MOBILE 5.553 5.553A MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553A du RR). |
| 47-47,2 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 47-47,2 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 47,2-47,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | 47,2-47,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | Identifiée pour les HAPS dans la bande 47,9-48,2 GHz. (Cf. no 5.552A du RR) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553B du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 47,5-47,9 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A MOBILE 5.553B | 47,5-47,9 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A MOBILE 5.553B | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553B du RR). |
| 47,9-48,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | 47,9-48,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.553B 5.552A | Identifiée pour les HAPS dans la bande 47,9-48,2 GHz. (Cf. no 5.552A du RR) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.553B du RR). |
| 48,2-48,54 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE | 48,2-48,54 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE |  |
| 48,54-49,44 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 | 48,54-49,44 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 |  |
| 49,44-50,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.550C 5.338A 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE | 49,44-50,2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A 5.550C 5.552 (espace vers Terre) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILE |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 50,2-50,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 50,2-50,4 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 50,4-51,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) | 50,4-51,4 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.338A MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 51,4-52,4 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | 51,4-52,4 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | Applications à haute densité du service fixe (HDFS). Cf. Rec. UIT-R F 1496. |
| 52,4-52,6 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | 51,4-52,6 | FIXE 5.338A MOBILE 5.547 5.556 |  |
| 52,6-54,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.556 | 52,6-54,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.556 |  |
| 54,25-55,78 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.556A RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.556B | 54,25-55,78 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.556A RECHERCHE SPATIALE (passive) |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 55,78-56,9 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE 5.557A INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.557 | 55,78-56,9 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE 5.557A INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 55,78-58,2 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 56,9-57 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.558A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.557 | 56,9-57 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.558A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 55,78-58,2 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 57-58,2 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.557 | 57-58,2 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 55,78-58,2 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 58,2-59 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.556 | 58,2-59 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.547 5.556 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. |
| 59-59,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 RECHERCHE SPATIALE (passive) | 59-59,3 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE INTER-SATELLITES 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 RECHERCHE SPATIALE (passive) | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 59-64 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 59,3-64 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 5.138 | 59,3-64 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOLOCALISATION 5.559 5.138 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. Applications dans la bande ISM (61 - 61,5 GHz). Fréquence centrale 61,25 GHz. Cf. no 138 du RR. Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 59-64 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 64-65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.547 5.556 | 64-65 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique 5.547 5.556 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. |
| 65-66 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE 5.547 | 65-66 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE INTER-SATELLITES MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE 5.547 | Systèmes hertziens fixes DTR (duplex à répartition dans le temps) ou DRF (duplex à répartition en fréquence) dans la bande 55,78-66 GHz. Cf. UIT-R F1497. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 66-71 | INTER-SATELLITES MOBILE 5.553 5.558 5.559AA MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | 66-71 | INTER-SATELLITES MOBILE 5.553 5.558 5.559AA MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.554 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.559AA du RR). Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 66-71 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 71-74 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 71-74 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (71 000-76 000 MHz) appariée à la bande 81 000-86 000 MHz. Cf. Rec. UIT-R F 2006. |
| 74-76 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.561 | 74-76 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.561 | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (71 000-76 000 MHz) appariée à la bande 81 000-86 000 MHz. Cf. Rec. UIT-R F 2006. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 76-77,5 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | 76-77,5 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | Systèmes de transport intelligents. Radars anticollision pour véhicules dans la bande 76-77 GHz. Cf. Rec. UIT-R M1452. |
| 77,5-78 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION 5.559B Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | 77,5-78 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION 5.559B Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | Systèmes de transport intelligents. Radar à courte portée pour automobiles (77,5 – 78 GHz). Cf. no 5.559B du RR et Recommandation UIT-R M.2057. |
| 78-79 | RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.560 | 78-79 | RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Radioastronomie Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.560 | Possibilité d’utiliser les radars installés à bord des stations spatiales à titre primaire dans le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale. Cf. no 5.560 du RR. |
| 79-81 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 | 79-81 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 81-84 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.561A | 81-84 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (espace vers Terre) 5.149 5.561A | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (81 000-86 000 MHz) appariée à la bande 71000-76000 MHz. (cf. Rec. UIT-R F 2006) |
| 84-86 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.561B MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 | 84-86 | FIXE 5.338A FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 | Systèmes hertziens fixes à grande capacité (81 000-86 000 MHz) appariée à la bande 71000-76000 MHz. (cf. Rec. UIT-R F 2006) |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 86-92 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 86-92 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 92-94 | FIXE 5.338A MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 92-94 | FIXE 5.338A MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | Systèmes fixes duplex à répartition en fréquence (DRF) ou duplex à répartition dans le temps (DRT) dans la bande 92,0-95,5 GHz appariée à la bande 94,1-95 GHz. Cf. Recommandation UIT-R F2004. |
| 94-94,1 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) Radioastronomie 5.562 5.562A | 94-94,1 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) Radioastronomie 5.562 5.562A |  |
| 94,1-95 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 94,1-95 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | Systèmes fixes duplex à répartition en fréquence (DRF) ou duplex à répartition dans le temps (DRT) dans la bande 92,0-95,5 GHz appariée à la bande 92-94 GHz. Cf. Recommandation UIT-R F2004. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 95-100 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 | 95-100 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 |  |
| 100-102 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 100-102 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |
| 102-105 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 | 102-105 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 |  |
| 105-109,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 | 105-109,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 |  |
| 109,5-111,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 109,5-111,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 111,8-114,25 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 | 111,8-114,25 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 |  |
| 114,25-116 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 114,25-116 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |
| 116-119,98 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.341 | 116-119,98 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.341 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 119,98-122,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.138 5.341 | 119,98-122,25 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562C RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.138 5.341 | Applications dans la bande ISM (122-123 GHz). Fréquence centrale 122,5 GHz. (Cf. no 138 du RR). |
| 122,25-123 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 Amateur 5.138 | 122,25-123 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 Amateur 5.138 | Applications dans la bande ISM (122-123 GHz). Fréquence centrale 122,5GHz. (Cf. no 138 du RR). Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 122,25-123 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service intersatellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 123-130 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE Radioastronomie 5.562D 5.149 5.554 | 123-130 | FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE Radioastronomie 5.149 5.554 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 130-134 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.562E FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOASTRONOMIE 5.149 5.562A | 130-134 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.562E FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 RADIOASTRONOMIE 5.149 5.562A | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 130- 134 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service intersatellites (Cf.no 5.558 du RR) |
| 134-136 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie | 134-136 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie |  |
| 136-141 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.149 | 136-141 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.149 |  |
| 141-148,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 141-148,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 148,5-151,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 148,5-151,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSRVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 151,5-155,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 | 151,5-155,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION 5.149 |  |
| 155,5-158,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.562B 5.149 5.562F 5.562G | 155,5-158,5 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.562B 5.149 5.562F 5.562G |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 158,5-164 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | 158,5-164 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) |  |
| 164-167 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 164-167 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 167-174,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 5.149 5.562D | 167-174,5 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 5.149 | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 167-174,8 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR). |
| 174,5-174,8 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 | 174,5-174,8 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 167-174,8 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR). |
| 174,8-182 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) | 174,8-182 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 182-185 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 182-185 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 185-190 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) | 185-190 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) INTER-SATELLITES 5.562H RECHERCHE SPATIALE (passive) |  |
| 190-191,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 190-191,8 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 191,8-200 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.341 5.554 | 191,8-200 | FIXE INTER-SATELLITES MOBILE 5.558 MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.341 5.554 | Possibilité d’utilisation de stations du service mobile aéronautique dans la bande 191,8-200 GHz sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (Cf.no 5.558 du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 200-209 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 5.563A | 200-209 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 5.563A |  |
| 209-217 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 | 209-217 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 |  |
| 217-226 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 | 217-226 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 5.149 5.341 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 226-231,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 | 226-231,5 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 |  |
| 231,5-232 | FIXE MOBILE Radiolocalisation | 231,5-232 | FIXE MOBILE Radiolocalisation |  |
| 232-235 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE Radiolocalisation | 232-235 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE Radiolocalisation |  |
| 235-238 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.563A 5.563B | 235-238 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.563A 5.563B |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 238-240 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE | 238-240 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |  |
| 240-241 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION | 240-241 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION |  |
| 241-248 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.138 5.149 | 241-248 | RADIOASTRONOMIE RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite 5.138 5.149 | Applications dans la bande ISM (244-246 GHz). Fréquence centrale 245 GHz. Cf. no 138 du RR. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 248-250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie 5.149 | 248-250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE Radioastronomie 5.149 |  |
| 250-252 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.563A | 250-252 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.563A |  |
| 252-265 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 | 252-265 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 5.149 5.554 |  |
| 265-275 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.563A | 265-275 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 5.563A |  |
| 275-3 000 | (Non attribuée) 5.564A 5.565 | 275-3 000 | (Non attribuée) 5.564A 5.565 |  |