| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 27,5-28 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE | 27,5-28 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE |  |
| 28-29,7 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 28-29,7 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 29,7-30,005 | FIXE MOBILE | 29,7-30,005 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 30,005-30,01 | EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE | 30,005-30,01 | EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites) FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 30,01-37,5 | FIXE MOBILE | 30,01-37,5 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 37,5-38,25 | FIXE MOBILE Radioastronomie 5.149 | 37,5-38,25 | FIXE MOBILE Radioastronomie 5.149 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |
| 38,25-39 | FIXE MOBILE | 38,25-39 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 39-39,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A 5.159 | 39-39,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 39,5-39,986 | FIXE MOBILE | 39,5-39,986 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 39,986-40,02 | FIXE MOBILE Recherche spatiale | 39,986-40,02 | FIXE MOBILE Recherche spatiale | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 40,02-40,98 | FIXE MOBILE 5.150 | 40,02-40,98 | FIXE MOBILE 5.150 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz) |
| 40,98-41,015 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.162A 5.160 5.161 | 40,98-41,015 | FIXE MOBILE Recherche spatiale 5.162A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 41,015-42 | FIXE MOBILE 5.160 5.161 5.161A | 41,015-42 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 42-42.5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A 5.160 5.161B | 42-42.5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.132A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 42,5-44 | FIXE MOBILE 5.160 5.161 5.161A | 42,5-44 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 44-47 | FIXE MOBILE 5.162 5.162A | 44-47 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 47-50 | RADIODIFFUSION 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171 | 47-68 | MOBILE 5.164 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UITR M.1808. |
| 50-52 | RADIODIFFUSION Amateur 5.166A 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169 5.169A 5.169B 5.162A 5.164 5.165 |  |  |  |
| 52-68 | RADIODIFFUSION 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171 |  |  |  |
| 68-74,8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 5.175 5.177 5.179 | 68-70 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (30-70 MHz). Cf. Rec. UITR M.1808. |
|  |  | 70 – 74,750 |  |  |
|  |  | 74,750 -74,8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.149 |  |
| 74,8-75,2 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.180 5.181 | 74,8-75,2 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.180 | Système ILS/Radiobornes. (Fréquence 75 MHz). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 75,2-87,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.175 5.179 5.187 | 75,2-87,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (75,5-87,5 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 87,5-100 | RADIODIFFUSION 5.190 | 87,5-108 | RADIODIFFUSION | Plan de Genève 1984 (GE84) sur la radiodiffusion sonore en FM. |
| 100-108 | RADIODIFFUSION 5.192 5.194 |  |  |  |
| 108-117,975 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.197 5.197A | 108-112 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.197A | Systèmes ILS/Radioalignement de piste [Localizer] (108-112 MHz). |
|  |  | 112-117,975 |  | Equipements VOR - VHF Omni-directional Range (112-117.975 MHz). |
| 117,975-137 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.200 5.201 5.202 | 117,975-137 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.200 | Communications VHF Air/Sol et Air/Air de l’aviation civile. (Cf. *RACI 5004, Volume 5). Fréquences aéronautiques d’urgence (Cf. Appendice 15 du RR) |
| 137 - 137,025 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137 - 137,025 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 137,025 - 137,175 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.203C RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,025 - 137,175 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.203C RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.205 5.206 5.207 5.208 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 137,175 - 137,825 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,175- 137,825 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.205 5.207 5.208 |  |
| 137,825 - 138 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,825 - 138 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.207 5.208 |  |
| 138-143,6 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 138-143,6 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 143,6-143,65 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.211 5.212 5.214 | 143,6-143,65 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) |  |
| 143,65-144 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 143,65-144 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  |
| 144-146 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.216 | 144-146 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 146-148 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | 146-148 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146 156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 148-149,9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.218 5.218A 5.219 | 148-149,9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.218 5.218A 5.219 5.221 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 149,9-150,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 | 149,9-150,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 |  |
| 150,05-153 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 | 150,05-153 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 153-154 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie | 153-154 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 154-156,4875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.225A 5.226 | 154-156,4875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.226 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (146-156,4875 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  |  |  | 156-156,4875 : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 156,4875-156,5625 | MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN) 5.111 5.226 5.227 | 156,4875-156,5625 | MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN) 5.111 5.226 5.227 | Utilisation pour le service maritime conformément aux Articles 31 et 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 156,5625-156,7625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.226 | 156,5625-156,7625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.226 | Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 156,7625-156,7875 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | 156,7625-156,7875 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | La voie 75 (156,775 MHz) est, de plus, utilisée par le service mobile par satellite (Terre vers espace) pour la réception de messages du système AIS longue distance diffusés depuis les navires. Cf. Appendice 18 du RR. |
| 156,7875-156,8125 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) 5.111 5.226 | 156,7875-156,8125 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) 5.111 5.226 | 156.8 MHz (VHF- Canal 16) : Fréquence de détresse et de sécurité en radiotéléphonie. Utilisation possible par les stations d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité (Cf. no 5.111 du RR) |
| 156,8125-156,8375 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | 156,8125-156,8375 | MOBILE MARITIME Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.111 5.226 5.228 | La voie 76 (156,825 MHz) est, de plus, utilisée par le service mobile par satellite (Terre vers espace) pour la réception de messages du système AIS longue distance diffusés depuis les navires. Cf. Ap.18 du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 156,8375-157,1875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 | 156,8375-157,1875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 | 156,8375-157,45 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 157,1875-157,3375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | 157,1875-157,3375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.226 | 156,8375-157,45 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 157,3375-161,7875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B | 157,3375-161,7875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B | 156,8375-157,45 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
|  |  |  |  | 160,600-160,975 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
|  |  |  |  | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 161,7875-161,9375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | 161,7875-161,9375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 161,9375-161,9625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 | 161,9375-161,9625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 161,9625-161,9875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B | 161,9625-161,9875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 161,9875-162,0125 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 5.229 | 161,9875-162,0125 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228AA 5.226 5.229 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 162,0125-162,0375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B 5.229 | 162,0125-162,0375 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 5.228F 5.226 5.228A 5.228 B 5.229 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 162,0375-174 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 5.229 | 162,0375-174 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.226 5.229 | 161,475-162,050 MHz : Utilisation pour le service mobile maritime conformément à l’Article 52 et à l'Appendice 18 du RR. |
| 174-223 | RADIODIFFUSION 5.235 5.237 5.243 | 174-223 | RADIODIFFUSION | Bande III (174-230 MHz) du Plan de Genève 2006 (GE06) sur la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 223-230 | RADIODIFFUSION Fixe Mobile 5.243 5.246 5.247 | 223-230 | RADIODIFFUSION | Bande III (174-230 MHz) du Plan de Genève 2006 (GE06) sur la radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre. |
| 230-235 | FIXE MOBILE 5.247 5.251 5.252 | 230-235 | FIXE MOBILE | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 235-267 | FIXE MOBILE 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A | 235-267 | FIXE MOBILE 5.111 5.199 5.254 5.256 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Fréquence 243 MHz utilisée par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage. Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 267-272 | FIXE MOBILE Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.254 5.257 | 267-272 | FIXE MOBILE Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.254 5.257 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 272-273 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE 5.254 | 272-273 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 273-312 | FIXE MOBILE 5.254 | 273-312 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 312-315 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 5.255 | 312-315 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 5.255 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 315-322 | FIXE MOBILE 5.254 | 315-322 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (230-322 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 322-328,6 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 | 322-328,6 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE 5.149 |  |
| 328,6-335,4 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.258 5.259 | 328,6-335,4 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.258 | Systèmes ILS/ Radioalignement de descente [Glide path] |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 335,4-387 | FIXE MOBILE 5.254 | 335,4-387 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (335,4-399,9 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 387-390 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | 387-390 | FIXE MOBILE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (335,4-399,9 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 390-399,9 | FIXE MOBILE 5.254 | 390-399,9 | FIXE MOBILE 5.254 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (335,4-399,9 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 399,9-400,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 5.260A 5.260B | 399,9-400,05 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.209 5.220 5.260A 5.260B |  |
| 400,05-400,15 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz) 5.261 5.262 | 400,05-400,15 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz) 5.261 | Application de l’Article 26 du RR. |
| 400,15-401 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.263 Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.262 5.264 | 400,15-401 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.263 Exploitation spatiale (espace vers Terre) 5.264 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 401-402 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B | 401-402 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B |  |
| 402-403 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B | 402-403 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.264A 5.264B | Implants médicaux ultra faible puissance (402-405 MHz). Cf. Rec. UIT-R RS1346. |
| 403-406 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.265 | 403-406 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.265 | Implants médicaux ultra faible puissance (402-405 MHz). Cf. Rec. UIT-R RS1346. |
| 406-406,1 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.265 5.266 5.267 | 406-406,1 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.265 5.266 5.267 | Système COSPAS – SARSAT |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 406,1-410 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 5.265 | 406,1-406,9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE 5.149 5.265 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 406,9 –407,575 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 407,575-408,35 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 408,35 – 408,475 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
|  |  | 406,1-410 |  | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 410-420 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 5.268 | 410-420 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 5.268 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Bande d'extension pour les applications PPDR avec des canaux de largeur 12,5/25 kHz. Bande 410-420 MHz appariée à la bande 420-430 MHz. (Voir Rec. UIT-R M.2015). |
| 420-430 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 | 420-430 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (406,1-430 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Bande d'extension pour les applications PPDR avec des canaux de largeur 12,5/25 kHz. Bande 420-430 MHz à la bande410-420 MHz appariée. (Voir Rec. UIT-R M.2015). |
| 430-432 | AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 | 430-432 | AMATEUR RADIOLOCALISATION |  |
| 432-438 | AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 432-438 | AMATEUR RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) 5.279A |  |
| 438-440 | AMATEUR RADIOLOCALISATION 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 438-440 | AMATEUR RADIOLOCALISATION |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 440-450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.269 5.270 5.271 5.284 5.2855.286 | 440-450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.286 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (440-450 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. |
| 450-455 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | 450-455 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.286 5.286A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |
| 455-456 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 455-456 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.286A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 456-459 | FIXE MOBILE 5.271 5.287 5.288 | 456-459 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.271 5.287 5.288 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |
| 459-460 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 459-460 | FIXE MOBILE 5.286AA 5.209 5.286A | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 460-470 | FIXE MOBILE 5.286AA Météorologie par satellite (espace vers Terre) 5.287 5.288 5.289 5.290 | 460-470 | FIXE MOBILE 5.286AA Météorologie par satellite (espace vers Terre) 5.287 5.288 5.289 5.290 | Systèmes PMR - Private Mobile Radio (450-470 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1808. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.286AA du RR). |
| 470-694 | RADIODIFFUSION 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470-694 | RADIODIFFUSION Mobile Fixe 5.294 5.296 5.306 5.312 | Bande IV (470-582 MHz) et Bande V (582-862 MHz) du Plan de Genève 2006 (GE06) sur la radiodiffusion télévisuelle numérique. Applications auxiliaires de la radiodiffusion (cf. no 5.296 du RR). |
| 694-790 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.312A 5.317A RADIODIFFUSION 5.300 5.311A 5.312 | 694-790 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.312A 5.317A | Bande appariée 703-733 / 758-788 MHz) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). PPDR large bande. Bande appariée 698-703 / 753-758 MHz (Cf. Rec. UIT-R M.2015). PPDR large bande pour des canaux de 10 et 15 MHz de largeur. Bande appariée 703-733 / 758-763 MHz (Cf. Rec. UIT-R M.2015). PPDR pour des canaux de 1,5 et 3 MHz de largeur. Bande appariée 733-736 / 788-791 MHz (Cf. Rec. UIT-R M.2015). |
| 790-862 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.316B 5.317A RADIODIFFUSION 5.312 5.319 | 790-862 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.316B 5.317A | LTE Advanced (4G) en mode FDD (791-821/832-862 MHz) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |
| 862-890 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 5.319 5.323 | 862-880 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A | Équipements d'identification par radiofréquence (bande basse 865-868 MHz). Cf. ETSI EN302 208 IoT bande 868-870 MHz (Cf. décision n°2017-0360 du Conseil de Régulation de l’ARTCI en date du 26 octobre 2017). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |
|  |  | 880 – 890 | MOBILE sauf mobile aéronautique | E-GSM ; UMTS, apparié à la bande 925-935 MHz (DL). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 890-942 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 Radiolocalisation 5.323 | 890-942 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A | E-GSM, UMTS appariée en UL à la bande 880-890 MHz ; GSM 900, UMTS 900 (890-915/935-960 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). Équipements d'identification par radiofréquence (bande haute 915-921 MHz). Cf. ETSI EN302 208 |
| 942-960 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION 5.322 5.323 | 942-960 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.317A | GSM 900 ; UMTS 900 (890-915/935-960 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.317A du RR). |
| 960-1 164 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.327A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 | 960-1 164 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.327A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 | DME - Distance Measurement Equipment (960-1215 MHz); Transpondeurs des radars secondaires (1060/1090 MHz) ; ADS-B - Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (978/1 090 MHz). |
| 1 164-1 215 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers erre) (espace-espace) 5.328B 5.328A | 1 164-1 215 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.328A | DME - Distance Measurement Equipment (960-1215 MHz). Système Galileo E5 (1 164 – 1 219 MHz). Cf. Rec. ITU-R M.1787. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1 190,3 – 1 213,8 MHz). Cf. Rec. ITU-R M.1787. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 215-1 240 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) 5.330 5.331 5.332 | 1 215-1 240 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) 5.332 | Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. Système mondial de positionnement GPS (1 215,6 – 1 239,6 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1 237,8– 1 253,8 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système Galileo (1 260 – 1300 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. |
| 1 240-1 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A | 1 240-1 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.328B 5.329 5.329A RECHERCHE SPATIALE (active) Amateur 5.282 5.332 5.335A | Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1237,8– 1 253,8 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système Galileo E6 (1 260 – 1 300 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 300-1 350 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.149 5.337A | 1 300-1 350 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.149 5.337A | Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. Radars profileurs de vent (1300-1375 MHz) cf. UIT-R M.1463. Radars au sol et répondeurs aéroportés associés du service de radionavigation aéronautique (1300-1350 MHz). Cf no 5.337 du RR. |
| 1 350-1 400 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION 5.149 5.338 5.338A 5.339 | 1 350-1 400 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION 5.149 5.338A 5.339 | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Radars au sol, aéroportés et maritimes longue portée (1215-1400 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1463. |
| 1 400-1 427 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 | 1 400-1 427 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.341 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 427-1 429 | EXPLORATION SPATIALE (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.341 5.341A | 1 427-1 429 | EXPLORATION SPATIALE (Terre vers espace) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.341 5.341A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.341A du RR). |
| 1 429-1 452 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.341 5.342 | 1 429-1 452 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 5.338A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. |
| 1 452-1 492 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.345 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.341 5.342 5.345 | 1 452-1 492 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.346 RADIODIFFUSION 5.345 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.341 5.345 | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.346 du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 492-1 518 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A 5.342 | 1 492-1 518 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.341A du RR). |
| 1 518-1 525 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342 | 1 518-1 525 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 525-1 530 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A Exploration de la Terre par satellite Mobile sauf mobile aéronautique 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | 1 525-1 530 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) FIXE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A Exploration de la Terre par satellite Mobile sauf mobile aéronautique 5.341 5.351 5.354 | Faisceaux hertziens (1350-1530 MHz) cf. Rec. UIT-R F1242. |
| 1 530-1 535 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.353A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.341 5.342 5.351 5.354 | 1 530-1 535 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.353A Exploration de la Terre par satellite Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.341 5.351 5.354 | SMDSM (1 530-1 544 MHz) : Priorité des communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite dans cette bande (Cf. Appendice 15 du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 535-1 559 | MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 35.362A | 1 535-1 559 | MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A | SMDSM : · 1 530 - 1 544 MHz : Priorité des communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite dans cette bande (Cf. Appendice 15 du RR). · 1 544 - 1 545 MHz : Liaisons de connexion des satellites nécessaires au relais des émissions des radiobalises de localisation des sinistres par satellite vers les stations terriennes et les stations mobiles (Cf. Appendice 15 du RR). |
| 1 559-1 610 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 | 1 559-1 610 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 | Système mondial de positionnement GPS (1 563,42 – 1 587,42 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système mondial de navigation par satellite GLONASS (1 592,9– 1 610,5 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. Système Galileo E1 (1 559-1 591 MHz). Cf. Rec. UIT-R M.1787. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 610-1 610,6 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1 610-1 610,6 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 |  |
| 1 610,6-1 613,8 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1 610,6-1 613,8 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 |  |
| 1 613,8-1 626,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1 613,8-1 626,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | SMDSM (1 621,35 – 1 626,5 MHz) : Priorité des communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM dans cette bande par rapport aux communications du même système à satellites qui ne sont pas liées à la sécurité (Cf. Appendice 15 du RR). |
| 1 626,5-1 660 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 | 1 626,5-1 660 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376 | SMDSM : · 1 626,5 – 1 645,5 MHz : Priorité du SMDSM dans cette bande (Cf. Appendice 15 du RR). · 1 645,5 - 1 646,5 MHz : Opérations de détresse et de sécurité (Cf. Appendice 15 du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 660-1 660,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A | 1 660-1 660,5 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A |  |
| 1 660,5-1 668 | RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1 660,5-1 668 | RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379A |  |
| 1 668-1 668,4 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1 668-1 668,4 | MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.149 5.341 5.379A |  |
| 1 668,4-1 670 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.379D 5.379E | 1 668,4-1 670 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIE 5.149 5.341 5.379D 5.379E |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 670-1 675 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | 1 670-1 675 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A |  |
| 1 675-1 690 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 | 1 675-1 690 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341 |  |
| 1 690-1 700 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 5.382 | 1 690-1 700 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 |  |
| 1 700-1 710 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 | 1 700-1 710 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.289 5.341 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 710-1 930 | FIXE MOBILE 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 | 1 710-1930 | MOBILE 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 | GSM (1710-1785/ 1805-1880 MHz) UMTS en FDD (1920-1980 MHz) uplink appariée à la bande 2110-2170 MHz LTE-Advanced en mode FDD (1710-1785/ 1805-1880 MHz) Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 1 930-1 970 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | 1 930-1 980 | MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | UMTS en FDD (1920-1980 MHz) uplink appariée à la bande 2110-2170 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 1 970-1 980 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 980-2 010 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F | 1 980-2 010 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 5.388 5.389A | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 010-2 025 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | 2 010-2 025 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 025-2 110 | EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) 5.392 | 2 025-2 110 | EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace) 5.392 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 120-2 160 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | 2 110 - 2 170 | MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 | UMTS en FDD (2110-2170 MHz) downlink, appariée à la bande 1920-1980 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 160-2 170 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |  |
| 2 160-2 170 | FIXE MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 |  |  |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 170-2 200 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F | 2 170-2 200 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A 5.388 5.389A | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.388 du RR). |
| 2 200-2 290 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) 5.392 | 2 200-2 290 | EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (espace-espace) FIXE MOBILE 5.391 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace- espace) 5.392 |  |
| 2 290-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) | 2 290-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers Terre) |  |
| 2 300-2 450 | FIXE MOBILE 5.384A Amateur Radiolocalisation 5.150 5.282 5.395 | 2 300-2 400 | FIXE MOBILE 5.384A Amateur Radiolocalisation 5.150 5.282 | WiMax et LTE-Advanded en mode TDD (2300 – 2400 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |
|  |  | 2 400-2 450 |  | Dispositifs de courte portée - SRD (Cf. décision N° 10-044/DRC/PV004 du 10 août 2010 portant organisation de l’utilisation des fréquences dans la bande 2400 – 2483,5 MHz de l’ex-ATCI) |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 450-2 483,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.150 | 2 450-2 483,5 | FIXE MOBILE Radiolocalisation 5.150 | Dispositifs de courte portée - SRD (Cf. décision N° 10-044/DRC/PV004 du 10 août 2010 portant organisation de l’utilisation des fréquences dans la bande 2400 – 2483,5 MHz de l’ex-ATCI). |
| 2 483,5-2 500 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.398 Radiolocalisation 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.402 | 2 483,5-2 500 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.398 Radiolocalisation 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.402 |  |
| 2 500-2 520 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 5.412 | 2 500-2 520 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A | LTE-Advanced (2500-2570 MHz) appariée en mode FDD à la bande 2620-2690 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 520-2 655 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 5.339 5.412 5.418B 5.418C | 2 520-2 655 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.413 5.416 5.339 5.412 5.418B 5.418C | LTE-Advanced dans la bande 2500 -2570 MHz appariée en mode FDD à la bande 2620 – 2690 MHz. WiMax et LTE-Advanced en mode TDD (2570-2620 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |
| 2 655-2 670 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.208B 5.413 5.416 Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) 5.149 5.412 | 2655-2670 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 5.149 | LTE-Advanced (2620-2690 MHz) appariée en mode FDD à la bande 2500- 2570 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 670-2 690 | FIXE 5.410 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A Exploration de la Terre par satellite (passive) Radioastronomie Recherche spatiale (passive) 5.149 5.412 | 2 670-2 690 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A | LTE-Advanced (2620 - 2690 MHz) appariée en mode FDD à la bande 2500- 2570 MHz. Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.384A du RR). |
| 2 690-2 700 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.340 5.422 | 2 690-2 700 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive) RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (passive) FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.340 5.422 |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 700-2 900 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 Radiolocalisation 5.423 5.424 | 2 700-2 900 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 Radiolocalisation 5.423 | Radars au sol et répondeurs aéroportés associés du service de radionavigation aéronautique (2 700- 2 900 MHz). Cf no 5.337 du RR. Radars météorologiques (2 700-2 900 MHz). Cf no 5.423 du RR. |
| 2 900-3 100 | RADIOLOCALISATION 5.424A RADIONAVIGATION 5.426 5.425 5.427 | 2 900-3 100 | RADIOLOCALISATION 5.424A RADIONAVIGATION 5.426 5.425 5.427 | Radars au sol du service de radionavigation aéronautique (2 900-3 100 MHz). Cf no 5.423 du RR. |
| 3 100-3 300 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) 5.149 5.428 | 3 100-3 300 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) 5.149 |  |
| 3 300-3 400 | RADIOLOCALISATION 5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 | 3 300-3 400 | RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE 5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 | Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.429B du RR). |
| 3 400-3 600 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.430A Radiolocalisation 5.431 | 3 400-3 600 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.430A Radiolocalisation 5.431 | Bande C (3,4 -4,2 GHz) en réception. Faisceaux hertziens (3400-4200 MHz) cf Rec. UIT-R F 382. LTE-Advanced (4G) et WiMax en FDD (3400-3500/3500-3600 MHz). Identifiée pour les IMT (Cf. no 5.430A du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 3 600-4 200 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Mobile | 3 600-4 200 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Mobile | Bande C (3,4 -4,2 GHz) en réception. Faisceaux hertziens (3400-4200 MHz) cf Rec. UIT-R F 382. |
| 4 200-4 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.436 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.438 5.437 5.439 5.440 | 4 200-4 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.436 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.438 5.437 5.439 5.440 | Radioaltimètre (4200-4400 MHz). 4202 MHz : Fréquence étalon et des signaux horaires par satellite dans le sens espace vers Terre. |
| 4 400-4 500 | FIXE MOBILE 5.440A | 4 400-4 500 | FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. |
| 4 500-4 800 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.440A | 4 500-4 800 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 MOBILE | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (4500-4800 MHz). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 4 800-4 990 | FIXE MOBILE 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 Radioastronomie 5.149 5.339 5.443 | 4 800-4 990 | FIXE MOBILE 5.440A 5.441B 5.442 Radioastronomie 5.149 5.339 5.443 | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. Dispositions et Plan associé pour le service fixe par satellite de l’Appendice 30B du RR (4500-4800 MHz). |
| 4 990-5 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (passive) 5.149 | 4 990-5 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE Recherche spatiale (passive) 5.149 | Faisceaux hertziens (4400-5000 MHz) cf Rec. UIT-R F 1099. |
| 5 000-5 010 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) | 5 000-5 010 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (Terre vers espace) |  |
| 5 010-5 030 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)(espace-espace) 5.328B 5.443B | 5 010-5 030 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)(espace-espace) 5.328B 5.443B |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 030-5 091 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.443C MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | 5 030-5 091 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.443C MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | Système d’atterissage hyperfréquences MLS (5031,0 – 5090,7 MHz). Cf. 3.11.4.1 et Tableau A du chapitre 3 du RACI 5004, Volume 1 **. Priorité au MLS (Voir 5.444 du RR). |
| 5 091-5 150 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A MOBILE AÉRONAUTIQUE 5.444B MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | 5 091-5 150 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A MOBILE AÉRONAUTIQUE 5.444B MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 5.443AA RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.444 | Système d’atterissage hyperfréquences MLS (5030,4 – 5150 MHz). Bande envisagée pour les besoins futurs en fréquences (Cf. 3.11.4.1.1 du chapitre 3 du RACI 5004, Volume 1). Assignations au Service Fixe par Satellite : Voir la Résolution 114 du RR pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (Terre vers espace). |
| 5 150-5 250 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.446B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | 5 150-5 250 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.446B RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5150-5250 MHz) |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 250-5 255 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.447E 5.448 5.448A | 5 250-5 255 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D 5.447E 5.448 5.448A |  |
| 5 255-5 350 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.447E 5.448 5.448A | 5 255-5 350 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.447E 5.448 5.448A |  |
| 5 350-5 460 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.448B RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448C | 5 350-5 460 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.448B RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448C | Radars aéroportés et radiobalises de bord associées (5 350 -5 470 MHz). Cf. no 5.449 du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 460-5 470 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B | 5 460-5 470 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION 5.448D RADIONAVIGATION 5.449 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B | Radars aéroportés et radiobalises de bord associées (5 350 -5 470 MHz). Cf. no 5.449 du RR. |
| 5 470-5 570 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B 5.450 5.451 | 5 470-5 570 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448B 5.450 5.451 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 570-5 650 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME 5.450 5.451 5.452 | 5 570-5 650 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A RADIOLOCALISATION 5.450B RADIONAVIGATION MARITIME 5.450 5.451 5.452 | Radars météorologiques au sol (5 600-5 650 MHz). |
| 5 650-5 725 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A 5.453 RADIOLOCALISATION Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 | 5 650-5 725 | MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A 5.453 RADIOLOCALISATION FIXE 5.453 Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 | Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5650-5850 MHz). |
| 5 725-5 830 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION Amateur 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5 725-5 830 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE Amateur 5.150 5.451 5.453 5.455 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5650-5850 MHz). Systèmes de transport intelligents. Communications spécialisées à courte distance (5 795-5 815 MHz). Cf. Rec. UIT-R 1453. Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5800 MHz). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 830-5 850 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5 830-5 850 | FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) RADIOLOCALISATION FIXE MOBILE Amateur Amateur par satellite (espace vers Terre) 5.150 5.451 5.453 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Services d’accès radio ou d’interconnexion de sites en TDD (5650-5850 MHz). Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5800 MHz) |
| 5 850-5 925 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.150 | 5 850-5 925 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.150 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Faisceaux hertziens (5858-6425 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 383. Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz). |
| 5 925-6 700 | FIXE 5.457 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B MOBILE 5.457C 5.149 5.440 5.458 | 5 925-6 700 | FIXE 5.457 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 5.457B MOBILE 5.457C 5.149 5.440 5.458 | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Faisceaux hertziens (5858-6425 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 383 Faisceaux hertziens (6425-7110 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 384. Identifiée pour les HAPS (6440-6520 MHz) dans le sens stations HAPS-station au sol. Cf. no 5.457 du RR. Identifiée pour les HAPS (6560-6640 MHz) dans le sens station au sol-stations HAPS. Cf. no 5.457 du RR. 6427 MHz : Fréquence étalon et des signaux horaires par satellite dans le sens Terre vers espace. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 6 700-7 075 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.458 5.458A 5.458B | 6 700-7 075 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (espace vers Terre) 5.441 MOBILE 5.458 5.458A 5.458B | Bande C (5,725 - 7,075 GHz) en émission. Faisceaux hertziens (6 425-7 110 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 384. Application de l’Appendice 30B du RR (6725-7025 MHz). Liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans la bande 6 700-7 075 MHz. Elles sont subordonnées à la coordination au titre du numéro 9.11A. (Cf. No 5.458B du RR). |
| 7 075-7 145 | FIXE MOBILE 5.458 5.459 | 7 075-7 145 | FIXE MOBILE 5.458 | Faisceaux hertziens (6 425-7 110 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 384. Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz) Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 145-7 190 | FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.458 5.459 | 7 145-7 190 | FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre vers espace) 5.458 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 Mhz) Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7190-7235 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A 5.460B FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.460 5.458 5.459 | 7190-7235 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A 5.460B FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 5.460 5.458 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 Mhz) Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 235-7 250 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A FIXE MOBILE 5.458 | 7 235-7 250 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A FIXE MOBILE | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 250-7 300 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.461 | 7 250-7 300 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE 5.461 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 300-7 375 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.461 | 7 300-7 375 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique 5.461 | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 375-7 450 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre 5.461AA 5.461AB | 7 375-7 450 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |
| 7 450-7 550 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB 5.461A | 7 450-7 550 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB 5.461A | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 550-7 750 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB | 7 550-7 750 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique FIXE FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461AA 5.461AB | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 750-7 900 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461B MOBILE sauf mobile aéronautique | 7 750-7 900 | FIXE MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.461B MOBILE sauf mobile aéronautique | Faisceaux hertziens (7 110-7 900 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 385. Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 7 900-8 025 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.461 | 7 900-8 025 | FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.461 | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 8 025-8 175 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | 8 025-8 175 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 8 175-8 215 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | 8 175-8 215 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 8 215-8 400 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | 8 215-8 400 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE 5.463 5.462A | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |
| 8 400-8 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.465 5.466 | 8 400-8 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 5.465 | Faisceaux hertziens (7 725-8 500 MHz). Cf. Rec. UIT-R F 386. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 8 500-8 550 | RADIOLOCALISATION 5.468 5.469 | 8 500-8 550 | RADIOLOCALISATION |  |
| 8 550-8 650 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.468 5.469 5.469A | 8 550-8 650 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) |  |
| 8 650-8 750 | RADIOLOCALISATION 5.468 5.469 | 8 650-8 750 | RADIOLOCALISATION |  |
| 8 750-8 850 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.470 5.471 | 8 750-8 850 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.470 |  |
| 8 850-9 000 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 5.473 | 8 850-9 000 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 | Radars côtiers (8 850 - 9 000 MHz). |
| 9 000-9 200 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 5.471 5.473A | 9 000-9 200 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 5.471 5.473A | Radars au sol et répondeurs aéroportés associés du service de radionavigation aéronautique (9 000 - 9 200 MHz). Cf no 5.337 du RR. |
| 9 200-9 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 5.473 5.474 5.474D | 9 200-9 300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 5.473 5.474 5.474D | SMDSM (9 200 - 9 500 MHz) : Utilisation pour les répéteurs radar du SMDSM (Cf. Appendice 15 du RR). Radars côtiers (9 200- 9 225 MHz). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 9 300-9 500 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION 5.475 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A | 9 300-9 500 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION 5.475 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A | Radars météorologiques d'aéronefs et radars au sol (9 300 – 9 500 MHz). |
| 9 500-9 800 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.476A | 9 500-9 800 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE (active) 5.476A |  |
| 9 800-9 900 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) Fixe 5.477 5.478 5.478A 5.478B | 9 800-9 900 | RADIOLOCALISATION Exploration de la Terre par satellite (active) Recherche spatiale (active) Fixe 5.478A 5.478B |  |
| 9 900-10 000 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION Fixe 5.474D 5.477 5.478 5.479 | 9 900-10 000 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) 5.474B 5.474C RADIOLOCALISATION Fixe 5.474D 5.477 5.478 5.479 |  |