TANARES - CÔTE D’IVOIRE - kHz

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| Inférieure à 8,3 | Non attribuée 5.53 5.54 | Inférieure à 8,3 | Non attribuée 5.53 5.54 |  |
| 8,3-9 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A 5.54B 5.54C | 8,3-9 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A 5.54B 5.54C | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 9-11,3 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A RADIONAVIGATION | 9-11,3 | AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A RADIONAVIGATION | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 11.3-14 | RADIONAVIGATION | 11.3-14 | RADIONAVIGATION |  |
| 14-19.95 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.55 5.56 | 14-19.95 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.56 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 14-19,95 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 19.95-20.05 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 kHz) | 19.95-20.05 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 20.05-70 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.56 5.58 | 20.05-70 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 5.56 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 20,05-70 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 70-72 | RADIONAVIGATION 5.60 | 70-72 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 72-84 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 5.56 | 72-84 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.56 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 72-84 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 84-86 | RADIONAVIGATION 5.60 | 84-86 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 86-90 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 | 86-90 | FIXE MOBILE MARITIME 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Radiotélégraphie maritime pour les stations côtières de classes d’émission A1A et F1B dans la bande 86-90 kHz. Cf. no 5.57 du RR. |
| 90-110 | RADIONAVIGATION 5.62 Fixe 5.64 | 90-110 | RADIONAVIGATION 5.62 Fixe 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 110-112 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.64 | 110-112 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 112-115 | RADIONAVIGATION 5.60 | 112-115 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 115-117,6 | RADIONAVIGATION 5.60 Fixe Mobile maritime 5.64 5.66 | 115-117,6 | RADIONAVIGATION 5.60 Fixe Mobile maritime 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 117,6-126 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | 117,6-126 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 126-129 | RADIONAVIGATION 5.60 | 126-129 | RADIONAVIGATION 5.60 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 129-130 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | 129-130 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.60 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 130-135,7 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 5.67 | 130-135,7 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 135,7-137,8 | FIXE MOBILE MARITIME Amateur 5.67A 5.64 5.67 5.67B | 135,7-137,8 | FIXE MOBILE MARITIME Amateur 5.67A 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 137,8-148,5 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 5.67 | 137,8-148,5 | FIXE MOBILE MARITIME 5.64 | Applications SRD inductives (9-148,5 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. |
| 148,5-255 | RADIODIFFUSION 5.68 5.69 5.70 | 148,5-255 | RADIODIFFUSION |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 255-283,5 | RADIODIFFUSION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.70 | 255-283,5 | RADIODIFFUSION RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 283,5-315 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 5.73 5.74 | 283,5-315 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares) 5.73 5.74 | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 315-325 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Radionavigation maritime (radiophares) 5.73 5.75 | 315-325 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE Radionavigation maritime (radiophares) 5.73 | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 325-405 | RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 325-405 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 405-415 | RADIONAVIGATION 5.76 | 405-415 | RADIONAVIGATION 5.76 | Fréquence 410 kHz : fréquence mondiale de radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime (positions des navires et des aéronefs). Cf. no. 5.76 du RR. |
| 415-435 | MOBILE MARITIME 5.79 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 415-435 | MOBILE MARITIME 5.79 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | Equipements NDB (Non-Directional Beacon) -– radiophare aéronautique non directionnel. |
| 435-472 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.77 5.82 | 435-472 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.82 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 472-479 | MOBILE MARITIME 5.79 Amateur 5.80A Radionavigation aéronautique 5.77 5.805.80B 5.82 | 472-479 | MOBILE MARITIME 5.79 Amateur 5.80A Radionavigation aéronautique 5.80 5.80B 5.82 |  |
| 479-495 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.77 5.82 | 479-495 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A Radionavigation aéronautique 5.82 | Fréquence 490 kHz : diffusion de renseignements concernant la sécurité en mer par NBDP (Cf. Appendice 15 du RR) |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 495-505 | MOBILE MARITIME 5.82C | 495-505 | MOBILE MARITIME 5.82C | Fréquence 500 kHz : Système NAVDAT de diffusion numérique d'informations sur la sécurité et la sûreté en mer depuis une station côtière. (Cf. Article 28.12 du RR). |
| 505-526,5 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A 5.84 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE | 505-526,5 | MOBILE MARITIME 5.79 5.79A 5.84 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE |  |
| 526,5-1 606,5 | RADIODIFFUSION 5.87 5.87A | 526,5-1 606,5 | RADIODIFFUSION |  |
| 1 606,5-1 625 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 | 1 606,5-1 625 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 1606,5-1625 kHz pour les stations côtières. (Cf. Art. 52.10 du RR). |
| 1 625-1 635 | RADIOLOCALISATION 5.93 | 1 625-1 635 | RADIOLOCALISATION |  |
| 1 635-1 800 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 5.96 | 1 635-1 800 | FIXE MOBILE MARITIME 5.90 MOBILE TERRESTRE 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 1635-1800 kHz pour les stations côtières (Cf. Art.52.10 du RR). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 1 800-1 810 | RADIOLOCALISATION 5.93 | 1 800-1 810 | RADIOLOCALISATION |  |
| 1 810-1 850 | AMATEUR 5.98 5.99 5.100 | 1 810-1 850 | AMATEUR |  |
| 1 850-2 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 5.96 5.103 | 1 850-2 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 1850-1950 kHz et 1950-2045 kHz.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 000-2 025 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | 2 000-2 025 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 1850-1950 kHz et 1950-2045 kHz.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 025-2 045 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie 5.104 5.92 5.103 | 2 025-2 045 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Auxiliaires de la météorologie 5.104 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 1850-1950 kHz et 1950-2045 kHz. (Cf. Art. 52.9 du RR). Stations de bouées océanographiques pour le service des auxiliaires de la météorologie (2 025-2 045 kHz). |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 045-2 160 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE 5.92 | 2 045-2 160 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans les bandes 2045-2141,5 kHz et 2141,5-2160 kHz pour les stations de navire (Cf Art.52.10 du RR). Fréquences 2045 kHz et 2048 kHz : fréquences internationales pour les communications maritimes navire-navire. |
| 2 160-2 170 | RADIOLOCALISATION 5.93 5.107 | 2 160-2 170 | RADIOLOCALISATION |  |
| 2 170-2 173,5 | MOBILE MARITIME | 2 170-2 173,5 | MOBILE MARITIME |  |
| 2 173,5-2 190,5 | MOBILE (détresse et appel) 5.108 5.109 5.110 5.111 | 2 173,5-2 190,5 | MOBILE (détresse et appel) 5.108 5.109 5.110 5.111 |  |
| 2 190,5-2 194 | MOBILE MARITIME | 2 190,5-2 194 | MOBILE MARITIME |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 194-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 5.112 | 2 194-2 300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 2194-2262,5 kHz et 2262,5-2498 kHz. (Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 300-2 498 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.103 | 2 300-2 498 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.103 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 KW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. Communications mobiles maritimes dans les bandes 2194-2262,5 kHz et 2262,5-2498 kHz.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 498-2 501 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) | 2 498-2 501 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. |
| 2 501-2 502 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 2 501-2 502 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 2 502-2 625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 5.114 | 2 502-2 625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 2502-2578 kHz pour les stations de navires et dans la bande 2578-2850 kHz pour les stations côtières.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 625-2 650 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME 5.92 | 2 625-2 650 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME 5.92 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 2578-2850 kHz pour les stations côtières. (Cf. Art. 52.9 du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 2 650-2 850 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | 2 650-2 850 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.92 5.103 | Communications mobiles maritimes dans les bandes 2650-2850 kHz. (Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 2 850-3 025 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.115 | 2 850-3 025 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.111 5.115 | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. Fréquence 3 023 kHz : peut être utilisée par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées (cf. no 5.115 du RR) |
| 3 025-3 155 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | 3 025-3 155 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 3 155-3 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.116 5.117 | 3 155-3 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.116 5.117 | Radiotélégraphie maritime dans la bande 3155-3200 kHz pour les stations de navire. (Cf. Art. 52.9 du RR). Appareils de correction auditive sans fil de faible puissance (3 155-3 195 kHz). Cf. 5.116. |
| 3 200-3 230 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.116 | 3 200-3 230 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 5.116 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. Radiotélégraphie maritime dans la bande 3200-3340 kHz pour les stations de navire. (Cf. Art. 52.9 du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 3 230-3 400 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.113 5.116 5.118 | 3 230-3400 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION 5.113 5.116 5.118 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. Radiotélégraphie maritime dans la bande 3200- 3340 kHz pour les stations de navire.(Cf. Art. 52.9 du RR). |
| 3 400-3 500 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 3 400-3 500 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 3 500-3 800 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 | 3 500-3 800 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.92 | Communications maritimes dans les bandes 3500- 3600 kHz (Cf. Art. 52.9 du RR). Radiotélégraphie maritime 3600-3800 kHz. (Cf. Art.52.9 du RR). |
| 3 800-3 900 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) MOBILE TERRESTRE | 3 800- 3900 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) MOBILE TERRESTRE |  |
| 3 900-3 950 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 5.123 | 3 900-3 950 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 3 950-4 000 | FIXE RADIODIFFUSION | 3 950-4 000 | FIXE RADIODIFFUSION |  |
| 4 000-4 063 | FIXE MOBILE MARITIME 5.127 5.126 | 4 000-4 063 | FIXE MOBILE MARITIME 5.127 |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 4 063-4 438 | MOBILE MARITIME 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 | 4 063-4 438 | MOBILE MARITIME 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR, la bande est subdivisée selon les sous-bandes suivantes : 4063-4170 kHz ; 4170-4207,25 ; 4207,25-4216,25 kHz ; 4216,25-4216,25 kHz ; 4216,25-4219,25 kHz ; 4219,25 - 4221 kHz et 4351-4438 kHz. 4 177,5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 du RR). 4 208,5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique. (cf. no 5.109 du RR). |
| 4 438-4 488 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.132A 5.132B | 4 438-4 488 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.132A |  |
| 4 488-4 650 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) | 4 488-4 650 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 4 650-4 700 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) | 4 650-4 700 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 4 700-4 750 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 4 700-4 750 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 4 750-4 850 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | 4 750-4 800 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR. |
|  |  | 4800 - 4840 |  |  |
|  |  | 4 840-4 850 |  |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 4 850-4995 | FIXE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | 4 850-4920 | FIXE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION 5.113 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. (Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR). |
|  |  | 4920 - 4940 |  |  |
|  |  | 4 940-4995 |  |  |
| 4 995-5 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz) | 4 995-5 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 003-5 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 5 003-5 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 5 005-5 060 | FIXE RADIODIFFUSION 5.113 | 5 005-5 060 | FIXE RADIODIFFUSION 5.113 | Radiodiffusion dans la zone tropicale. La puissance d'émission ne doit pas dépasser 50 kW. Le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services dans la bande de fréquences. (Cf no5.113 et Art. 23.5 ; 23.6 ; 23.7 et 23.8 du RR). |
| 5 060-5 250 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique 5.133 | 5 060-5 200 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique |  |
|  |  | 5 200-5 250 |  |  |
| 5 250-5 275 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A 5.133A | 5 250-5 275 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A |  |
| 5 275-5 351,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 5 275-5351,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 5 351,5-5 366,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Amateur 5.133B | 5 351,5-5 366,5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Amateur 5.133B |  |
| 5 366,5-5 450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 5 366,5-5 450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 5 450-5 480 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE | 5 450-5 480 | FIXE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) MOBILE TERRESTRE |  |
| 5 480-5 680 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) 5.111 5.115 | 5 480-5 680 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) 5.111 5.115 | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR Fréquences 5 680 kHz : peut être utilisée par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées (cf. no 5.115 du RR). Possibilité d’utilisation pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf.no 5.111 du RR). |
| 5 680-5 730 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 5.111 5.115 | 5 680-5 730 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 5.111 5.115 | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. Fréquences 5 680 kHz : peut être utilisée par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées (cf. no 5.115 du RR). Possibilité d’utilisation pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf.no 5.111 du RR). |
| 5 730-5 900 | FIXE MOBILE TERRESTRE | 5 730-5 900 | FIXE MOBILE TERRESTRE |  |
| 5 900-5 950 | RADIODIFFUSION 5.134 5.136 | 5 900-5 950 | RADIODIFFUSION | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 5 950-6 200 | RADIODIFFUSION | 5 950-6 200 | RADIODIFFUSION |  |
| 6 200-6 525 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | 6 200-6 525 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 6 268 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 du RR). 6 312 kHz : Fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique. (cf. no 5.109 du RR). |
| 6 525-6 685 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) | 6 525-6 685 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 6 685-6 765 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | 6 685-6 765 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 6 765-7 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.138 | 6 765-6 900 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.138 | Applications SRD inductives (6765-6795 kHz). Cf Rec. UIT-R SM 1896 et Rapport UIT-R SM 2153. Bande ISM. Fréquence centrale : 6 780 kHz (Cf. no 5.138 du RR) |
|  |  | 6 900-7 000 |  |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 000-7 100 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.140 5.141 5.141A | 7 000-7 100 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 7 100-7 200 | AMATEUR 5.141 A 5.141B | 7 100-7 200 | AMATEUR |  |
| 7 200-7 300 | RADIODIFFUSION | 7 200-7 300 | RADIODIFFUSION |  |
| 7 300-7 400 | RADIODIFFUSION 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D | 7 300-7 400 | FIXE RADIODIFFUSION 5.134 Mobile terrestre 5.143B | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) Possibilité d’utilisation des fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz par les stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées (Cf. no 5.143B du RR). |
| 7 400-7 450 | RADIODIFFUSION 5.143B 5.143C | 7 400-7 450 | FIXE RADIODIFFUSION 5.143B Mobile terrestre | Possibilité d’utilisation des fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz par les stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées (Cf. no 5.143B du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 7 450-8 100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 5.144 | 7 450-8 100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 8 100-8 195 | FIXE MOBILE MARITIME | 8 100-8 195 | FIXE MOBILE MARITIME |  |
| 8 195-8 815 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | 8 195-8 815 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques selon l’Appendice 25 du RR 8 364 kHz : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no5.111). 8 376.5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 et Ap 17 du RR). Application de l’Art.31 du RR. 8 414.5kHz : fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique (Cf. no 109). Application de l’Art.31 du RR. 8 416.5 kHz : Fréquence d'émission d'informations sur la sécurité en haute mer par la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Cf. Appendice 17) |
| 8 815-8 965 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 8 815-8 965 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. |
| 8 965-9 040 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | 8 965-9 040 | MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 9 040-9 305 | FIXE | 9 040-9 305 | FIXE |  |
| 9 305-9 355 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B | 9 305-9 355 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B |  |
| 9 355-9 400 | FIXE | 9 355-9 400 | FIXE |  |
| 9 400-9 500 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 9 400-9 500 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 9 500-9 900 | RADIODIFFUSION 5.147 | 9 500-9 900 | RADIODIFFUSION 5.147 |  |
| 9 900-9 995 | FIXE | 9 900-9 995 | FIXE |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 9 995-10 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz) 5.111 | 9 995-10 003 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz) 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 10 003 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 10 003-10 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | 10 003-10 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 10 003 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 10 005-10 100 | MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.111 | 10 005-10 100 | MOBILE AERONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 10 100-10 150 | FIXE Amateur | 10 100-10 150 | FIXE Amateur |  |
| 10 150-11 175 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 10 150-11 175 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 11 175 -11 275 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 11 175 -11 275 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 11 275-11 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 11 275-11 400 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |
| 11 400-11 600 | FIXE | 11 400-11 600 | FIXE |  |
| 11 600-11 650 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 11 600-11 650 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 11 650-12 050 | RADIODIFFUSION 5.147 | 11 650-12 050 | RADIODIFFUSION 5.147 | Possibilité d’utilisation des fréquences des bandes 11 650-11 700 kHz et et 11 975-12 050 kHz par des stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW (Cf. no 5.147 du RR) |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 12 050-12 100 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 12 050-12 100 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 12 100-12 230 | FIXE | 12 100-12 230 | FIXE |  |
| 12 230-13 200 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | 12 230-13 200 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 12 520 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (Cf. no 5.110 et Ap 17 du RR). Application de l’Art.31 du RR. 12 577 kHz : fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique (Cf. no 109). Application de l’Art.31 du RR. 12 579 kHz : Fréquence d'émission d'informations sur la sécurité en haute mer par la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP). (Cf. Appendice 17). |
| 13 200-13260 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 13 200-13260 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 13 260-13 360 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 13 260-13 360 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 13 360-13 410 | FIXE RADIOASTRONOMIE 5.149 | 13 360-13 410 | FIXE RADIOASTRONOMIE 5.149 |  |
| 13 410-13 450 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 13 410-13 450 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.150 |  |
| 13 450-13 550 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.149A 5.132A 5.149A | 13 450-13 550 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) Radiolocalisation 5.149A 5.132A 5.149A | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 13 550-13 570 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.150 | 13 550-13 570 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz) |
| 13 570-13 600 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | 13 570-13 600 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 13 600-13 800 | RADIODIFFUSION | 13 600-13 800 | RADIODIFFUSION |  |
| 13 800-13 870 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | 13 800-13 870 | RADIODIFFUSION 5.134 5.151 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 13 870-14 000 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 13 870-14 000 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 14 000-14 250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 14 000-14 250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 14 250-14 350 | AMATEUR 5.152 | 14 250-14 350 | AMATEUR FIXE 5.152 | La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW (cf. 5.152). |
| 14 350-14 990 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) | 14 350-14 990 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 14 990-15 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz) 5.111 | 14 990-15 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz) 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 14 993 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 15 005-15 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 15 005-15 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 15 010-15 100 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 15 010-15 100 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Dispositions et Plan associé d'allotissement de fréquences de l’Appendice 26 du RR. |
| 15 100-15 600 | RADIODIFFUSION | 15 100-15 600 | RADIODIFFUSION |  |
| 15 600-15 800 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 15 600-15 800 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 15 800 -16 100 | FIXE 5.153 | 15 800 -16 100 | FIXE 5.153 |  |
| 16 100-16 200 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B | 16 100-16 200 | FIXE Radiolocalisation 5.145A 5.145B |  |
| 16 200-16 360 | FIXE | 16 200-16 360 | FIXE |  |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 16 360-17 410 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | 16 360-17 410 | MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 16 804,5 kHz : Fréquence internationale de détresse pour l'appel sélectif numérique. (Cf. no 5.109 du RR). 16 695 kHz : Fréquence internationale de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite (cf. no 5.110 du RR). |
| 17 410-17 480 | FIXE | 17 410-17 480 | FIXE |  |
| 17 480-17 550 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 17 480-17 550 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie dans l'Article 12 (Cf. no 5.134 du RR) |
| 17 550-17 900 | RADIODIFFUSION | 17 550-17 900 | RADIODIFFUSION |  |
| 17 900- 17 970 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 17 900- 17 970 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR. |
| 17 970-18 030 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 17 970-18 020 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) |  |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 18 030-18 052 | FIXE | 18 030-18 052 | FIXE |  |
| 18 052-18 068 | FIXE Recherche spatiale | 18 052-18 068 | FIXE Recherche spatiale |  |
| 18 068-18 168 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE 5.154 | 18 068-18 168 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 18 168-18 780 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique | 18 168-18 780 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique |  |
| 18 780-18 900 | MOBILE MARITIME | 18 780-18 900 | MOBILE MARITIME | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |
| 18 900-19 020 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | 18 900-19 020 | RADIODIFFUSION 5.134 5.146 | Application de la procédure définie |
| 19 020-19 680 | FIXE | 19 020-19 680 | FIXE |  |
| 19 680-19 800 | MOBILE MARITIME 5.132 | 19 680-19 800 | MOBILE MARITIME 5.132 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 19 800-19 990 | FIXE | 19 800-19 990 | FIXE |  |
| 19 990-19 995 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | 19 990-19 995 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 19 993 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 19 995-20 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) 5.111 | 19 995-20 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) 5.111 | Application de l’Article 26 du RR. 19 993 kHz (± 3 kHz) : Possibilité d’utiliser la fréquence pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités (cf. no 5.111). |
| 20 010-21 000 | FIXE Mobile | 20 010-21 000 | FIXE Mobile |  |
| 21 000-21 450 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 21 000-21 450 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 21 450-21 850 | RADIODIFFUSION | 21 450-21 850 | RADIODIFFUSION |  |
| 21 850-21 870 | FIXE 5.155A 5.155 | 21 850-21 870 | FIXE |  |
| 21 870-21 924 | FIXE 5.155B | 21 870-21 924 | FIXE 5.155B | Fourniture de services liés à la sécurité aérienne dans la bande 21 870-21 924 kHz par le service fixe. |
| 21 924-22 000 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | 21 924-22 000 | MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) | Plan d’allotissement de fréquences de l’Appendice 27 du RR |

| REGION 1 |  | CÔTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 22 000-22 855 | MOBILE MARITIME 5.132 5.156 | 22 000-22 840 | MOBILE MARITIME 5.132 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |
|  |  | 22 840-22 855 |  |  |
| 22 855-23 000 | FIXE 5.156 | 22 855-23 000 | FIXE |  |
| 23 000-23 200 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 5.156 | 23 000-23 200 | FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) |  |
| 23 200-23 350 | FIXE 5.156A MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | 23 200-23 350 | FIXE 5.156A MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) | Fourniture de services liés à la sécurité aérienne dans la bande 23 200-23 350 kHz par le service fixe (Cf. no 5.156A du RR). |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 23 350-24 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 | 23 350-24 000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 | Radiotélégraphie du service mobile maritime dans la bande 23 350-24 000 kHz de navire à navire (Cf. no 5.157 du RR). |
| 24 000-24 450 | FIXE MOBILE TERRESTRE | 24 000-24 450 | FIXE MOBILE TERRESTRE |  |
| 24 450-24 600 | FIXE MOBILE TERRESTRE Radiolocalisation 5.132A 5.158 | 24 450-24 600 | FIXE MOBILE TERRESTRE Radiolocalisation 5.132A 5.158 |  |
| 24 600-24 890 | FIXE MOBILE TERRESTRE | 24 600-24 890 | FIXE MOBILE TERRESTRE |  |
| 24 890-24 990 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE | 24 890-24 990 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |  |
| 24 990-25 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) | 24 990-25 005 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) | Application de l’Article 26 du RR. |
| 25 005-25 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | 25 005-25 010 | FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES Recherche spatiale | Application de l’Article 26 du RR. |
| 25 010-25 070 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 25 010-25 070 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 25 070-25 210 | MOBILE MARITIME | 25 070-25 210 | MOBILE MARITIME | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR |

| REGION 1 |  | COTE D’IVOIRE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDES | SERVICES | BANDES | SERVICES |  |
| 25 210-25 550 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 25 210-25 550 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 25 550-25 670 | RADIOASTRONOMIE 5.149 | 25 550-25 670 | RADIOASTRONOMIE 5.149 |  |
| 25 670-26 100 | RADIODIFFUSION | 25 670-26 100 | RADIODIFFUSION |  |
| 26 100-26 175 | MOBILE MARITIME 5.132 | 26 100-26 175 | MOBILE MARITIME 5.132 | Fréquences et disposition des voies à utiliser selon l’Appendice 17 du RR 26100.5 kHz : émission d'informations sur la sécurité en haute mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite (NBDP) |
| 26 175-26 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique | 26 175-26 200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |  |
| 26 200-26 350 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A 5.133A | 26 200-26 350 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Radiolocalisation 5.132A |  |
| 26 350-27 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.150 | 26 350-27 500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 5.150 | Bande ISM. SRD inductifs dans la bande 26 957-27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz) |